ООО «СЛАЙС ЛТД»

| СОГЛАСОВАНО Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. | УТВЕРЖДАЮ Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. Приказ № ____ от «___» __________ 20___ г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

При работе с кусторезами и мотоножницами

ИОТ-ВИД-06

# 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

[[[вставить пункты с тегами [{[ОБЩ-01]}] - [{[ОБЩ-09]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД06-ОБЩ-10]}] 1.10. На работника при выполнении работ с кусторезами и мотоножницами возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов, а также профессиональных рисков, определённых по результатам СОУТ и ОПР, действующих в ООО «СЛАЙС ЛТД» в соответствии с действующими результатами СОУТ и картами ОПР для данного вида работ.

[{[ВИД06-ОБЩ-11]}] 1.11. Работник обеспечивается специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с действующими локальными нормативными актами ООО «СЛАЙС ЛТД» по обеспечению работников СИЗ, разработанными на основании типовых норм и утверждёнными работодателем.

[[[вставить пункты с тегами [{[ОБЩ-12]}] - [{[ОБЩ-22]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД06-В-01]}] 1.23. Настоящая инструкция распространяется на работы с бензиновыми, электрическими и аккумуляторными кусторезами и мотоножницами.

[{[ВИД06-В-02]}] 1.24. Опасные факторы: порезы и ампутации пальцев при контакте с движущимися ножами; отдача инструмента при заклинивании ножей в толстых ветвях; вылетающие с большой скоростью обрезки веток; повышенный уровень шума и вибрации.

[{[ВИД06-В-03]}] 1.25. Запрещается работать с приставных лестниц, стремянок, стульев или других неустойчивых опор. Для работы на высоте необходимо использовать специализированные подъемники или стремянки с рабочей площадкой и поручнями.

[{[ВИД06-В-04]}] 1.26. Запрещается держать срезаемый материал (ветки) рукой в непосредственной близости от режущего полотна.

# 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

[[[вставить пункты с тегами [{[ПЕРЕД-01]}] - [{[ПЕРЕД-04]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД06-C-01]}] 2.5. Дополнительно перед началом работы с кусторезами работник обязан:

2.5.1. Осмотреть обрабатываемые кустарники и живые изгороди на наличие в них проволоки, гвоздей, металлического мусора, а также убедиться в отсутствии птиц и животных.

2.5.2. Проверить исправность и надежность крепления защитных кожухов, режущих полотен, блокировочных рычагов.

2.5.3. Убедиться в отсутствии посторонних лиц в радиусе 15 метров от зоны производства работ.

2.5.4. Проверить уровень заточки ножей. Затупленные ножи увеличивают вибрацию и риск отдачи инструмента.

2.5.5. Для сетевых кусторезов убедиться в исправности кабеля и использовать удлинитель с влагозащитными разъемами.

[[[вставить пункты с тегами [{[ПЕРЕД-06]}] - [{[ПЕРЕД-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

[{[ВОВРЕМЯ-01]}] 3.1. Выполнять только ту работу, которая входит в должностные обязанности или поручена непосредственным руководителем, при условии, что безопасные способы её выполнения известны.

[{[ВОВРЕМЯ-02]}] 3.2. При выполнении работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других работников.

[{[ВОВРЕМЯ-03]}] 3.3. Применять исправные оборудование, инструмент, приспособления, использовать их только по прямому назначению.

[{[ВОВРЕМЯ-04]}] 3.4. Во время проведения работ пользоваться и правильно применять выданные СИЗ. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви.

[{[ВОВРЕМЯ-05]}] 3.5. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями.

[{[ВОВРЕМЯ-06]}] 3.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

[{[ВОВРЕМЯ-07]}] 3.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

[{[ВИД06-D-01]}] 3.8. Дополнительно во время работы с кусторезами работник обязан:

3.8.1. Держать кусторез всегда двумя руками (правой рукой заднюю рукоятку, левой — переднюю). Задняя рукоятка должна находиться в вертикальном положении.

3.8.2. Работать на полных оборотах двигателя. Переводить двигатель на холостые обороты только после завершения рабочего момента (выхода ножей из куста).

3.8.3. При обрезке крупных ветвей, которые могут упасть на людей, провода или дорожки, предварительно обвязать их веревкой или попросить напарника поддержать ветку (руки напарника должны находиться не ближе 1 метра от режущего полотна).

3.8.4. При работе следить за тем, чтобы сетевой кабель не попал под режущее полотно и не зацепился за ветки.

3.8.5. Запрещается: работать одной рукой; превышать максимальную толщину реза, указанную в паспорте инструмента; касаться руками режущих полотен до их полной остановки; работать в плохих погодных условиях (сильный дождь, туман, порывистый ветер); форсировать процесс, двигая кусторез слишком быстро.

[[[вставить пункты с тегами [{[ВОВРЕМЯ-09]}] - [{[ВОВРЕМЯ-10]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

[[[вставить пункты с тегами [{[АВАР-01]}] - [{[АВАР-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

[{[ВИД06-E-01]}] 5.1. Дополнительно по окончании работы с кусторезами работник обязан:

5.1.1. Выключить двигатель / отключить питание, дождаться полной остановки режущих ножей.

5.1.2. Надеть защитный чехол на режущее полотно.

5.1.3. Очистить инструмент от налипшей листвы и древесного сока с помощью щетки (на выключенном инструменте!).

5.1.4. Убрать инструмент в отведенное место хранения. Сетевой кабель смотать без резких перегибов.

[[[вставить пункты с тегами [{[ОКОНЧ-02]}] - [{[ОКОНЧ-06]}] из ИОТ-СПС-01]]]

---