ООО «СЛАЙС ЛТД»

| СОГЛАСОВАНО Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. | УТВЕРЖДАЮ Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. Приказ № ____ от «___» __________ 20___ г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ

ИОТ-ВИД-09

# 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

[[[вставить пункты с тегами [{[ОБЩ-01]}] - [{[ОБЩ-09]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД09-ОБЩ-10]}] 1.10. На работника при выполнении погрузочно-разгрузочных работ возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов, а также профессиональных рисков, определённых по результатам СОУТ и ОПР, действующих в ООО «СЛАЙС ЛТД» в соответствии с действующими результатами СОУТ и картами ОПР для данного вида работ.

[{[ВИД09-ОБЩ-11]}] 1.11. Работник обеспечивается специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с действующими локальными нормативными актами ООО «СЛАЙС ЛТД» по обеспечению работников СИЗ, разработанными на основании типовых норм и утверждёнными работодателем.

[[[вставить пункты с тегами [{[ОБЩ-12]}] - [{[ОБЩ-22]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД09-В-01]}] 1.23. Настоящая инструкция распространяется на все погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов в ООО «СЛАЙС ЛТД», выполняемые вручную или с применением грузоподъемного оборудования и механизмов.

[{[ВИД09-В-02]}] 1.24. К выполнению погрузочно-разгрузочных работ допускаются работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский осмотр, обучение по охране труда, инструктаж и проверку знаний требований охраны труда.

[{[ВИД09-В-03]}] 1.25. Работник обязан применять исправные грузозахватные приспособления и инвентарь, использовать их только по прямому назначению и строго соблюдать предельно допустимые нормы разового подъема тяжестей вручную (для мужчин – не более 50 кг, для женщин – не более 15 кг). Грузы массой от 50 кг перемещаются с применением механизмов или силами не менее двух работников.

[{[ВИД09-В-04]}] 1.26. Запрещается находиться в зоне перемещения грузов посторонним лицам, а также работникам, не участвующим непосредственно в погрузочно-разгрузочном процессе.

# 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

[[[вставить пункты с тегами [{[ПЕРЕД-01]}] - [{[ПЕРЕД-04]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД09-C-01]}] 2.5. Дополнительно перед началом погрузочно-разгрузочных работ работник обязан:

2.5.1. Привести в порядок спецодежду: застегнуть обшлага рукавов, убрать из карманов острые и режущие предметы. Надеть исправные средства индивидуальной защиты (рукавицы, защитную обувь с закрытым носком). Снять ювелирные украшения.

2.5.2. Освободить погрузочно-разгрузочную площадку, проходы и проезды от посторонних предметов. Ликвидировать ямы, рытвины, скользкие места посыпать песком или мелким шлаком.

2.5.3. Проверить исправность грузозахватных приспособлений, тележек, поддонов. Убедиться в наличии на них бирок или клейм с указанием грузоподъемности, даты испытания и инвентарного номера. Неисправный инвентарь изъять из использования.

2.5.4. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места и отсутствии посторонних лиц в зоне планируемого перемещения грузов.

2.5.5. При получении задания на погрузку/разгрузку транспортного средства уточнить массу и характер груза, а также последовательность операций.

[[[вставить пункты с тегами [{[ПЕРЕД-06]}] - [{[ПЕРЕД-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

[{[ВОВРЕМЯ-01]}] 3.1. Выполнять только ту работу, которая входит в должностные обязанности или поручена непосредственным руководителем, при условии, что безопасные способы её выполнения известны.

[{[ВОВРЕМЯ-02]}] 3.2. При выполнении работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других работников.

[{[ВОВРЕМЯ-03]}] 3.3. Применять исправные оборудование, инструмент, приспособления, использовать их только по прямому назначению.

[{[ВОВРЕМЯ-04]}] 3.4. Во время проведения работ пользоваться и правильно применять выданные СИЗ. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви.

[{[ВОВРЕМЯ-05]}] 3.5. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями.

[{[ВОВРЕМЯ-06]}] 3.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

[{[ВОВРЕМЯ-07]}] 3.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

[{[ВИД09-D-01]}] 3.8. Дополнительно во время выполнения погрузочно-разгрузочных работ работник обязан:

3.8.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: перемещать грузы равномерно, обеспечивая их устойчивое положение, исключающее падение при передвижении. При перемещении груза на тележке по наклонному полу вниз работник должен находиться сзади тележки, удерживая ее от неконтролируемого разгона. При ручном перемещении грузов запрещается: ходить по уложенным грузам, обгонять впереди идущих работников (особенно в узких и тесных местах), переходить дорогу перед движущимся транспортом. Расстояние до впереди идущего работника при переноске грузов должно быть не менее 3 м. Длинномерные предметы переносить на одноименных плечах. Поднимать, опускать и сбрасывать такой груз только по команде непосредственного руководителя работ.

3.8.2. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ С ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ: при погрузке груза в кузов транспортного средства располагать его равномерно по всей площади пола, не допуская возвышения над бортами без надежного крепления такелажем. Ящичные и бочковые грузы укладывать плотно, без промежутков. Промежутки заполнять прокладками и распорками, чтобы исключить перемещение груза при движении. Перед разгрузкой тяжелых предметов уложить на пол подкладки, чтобы не придавить ногу при опускании груза. Запрещается сидеть на бортах кузова, стоять в кузове, ездить на подножках или крыше кабины во время движения транспортного средства.

3.8.3. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ СКЛАДИРОВАНИИ: укладывать грузы в штабеля прочно, чтобы исключить их падение или разваливание. Между штабелями оставлять проходы шириной не менее 0,8 м. Не складывать материалы вплотную к заборам и стенам (расстояние должно быть не менее 25 см). Запрещается укладывать груз на неисправные стеллажи, козлы или подмости.

3.8.4. ЗАПРЕТЫ: запрещается поднимать груз, масса которого превышает грузоподъемность используемого оборудования или приспособлений. Запрещается находиться под поднятым грузом или в зоне его возможного падения. Запрещается перемещать тару волоком или кантованием, если это не предусмотрено технологией для данного вида тары.

[[[вставить пункты с тегами [{[ВОВРЕМЯ-09]}] - [{[ВОВРЕМЯ-10]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

[[[вставить пункты с тегами [{[АВАР-01]}] - [{[АВАР-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

[{[ВИД09-E-01]}] 5.1. Дополнительно по окончании погрузочно-разгрузочных работ работник обязан:

5.1.1. Убрать грузозахватные приспособления, тележки, поддоны и ручной инструмент в отведенные места хранения.

5.1.2. Проверить устойчивость уложенных штабелей, при необходимости устранить нарушения в укладке.

5.1.3. Очистить рабочее место от мусора, пустой тары, упаковочных материалов и остатков груза.

[[[вставить пункты с тегами [{[ОКОНЧ-02]}] - [{[ОКОНЧ-06]}] из ИОТ-СПС-01]]]

---