ООО «СЛАЙС ЛТД»

| СОГЛАСОВАНО Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. | УТВЕРЖДАЮ Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. Приказ № ____ от «___» __________ 20___ г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

При работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (ЛВЖ и ГЖ)

ИОТ-ВИД-10

# 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

[[[вставить пункты с тегами [{[ОБЩ-01]}] - [{[ОБЩ-09]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД10-ОБЩ-10]}] 1.10. На работника при выполнении работ с ЛВЖ и ГЖ возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов, а также профессиональных рисков, определённых по результатам СОУТ и ОПР, действующих в ООО «СЛАЙС ЛТД» в соответствии с действующими результатами СОУТ и картами ОПР для данного вида работ.

[{[ВИД10-ОБЩ-11]}] 1.11. Работник обеспечивается специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с действующими локальными нормативными актами ООО «СЛАЙС ЛТД» по обеспечению работников СИЗ, разработанными на основании типовых норм и утверждёнными работодателем.

[[[вставить пункты с тегами [{[ОБЩ-12]}] - [{[ОБЩ-22]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД10-В-01]}] 1.23. Настоящая инструкция распространяется на работы по хранению, переливанию и заправке техники легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими жидкостями (ГЖ) в ООО «СЛАЙС ЛТД».

[{[ВИД10-В-02]}] 1.24. Опасные факторы: повышенная загазованность, возникновение пожара или взрыва, термические и химические ожоги, отравление парами нефтепродуктов.

[{[ВИД10-В-03]}] 1.25. Работник должен знать пожаро- и взрывоопасные свойства применяемых жидкостей, правила их хранения и действия при разливе.

[{[ВИД10-В-04]}] 1.26. Запрещается: курить и пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места заправки; использовать ЛВЖ/ГЖ для обезжиривания или уборки помещений; выливать отработанные жидкости в канализацию или на почву.

# 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

[[[вставить пункты с тегами [{[ПЕРЕД-01]}] - [{[ПЕРЕД-04]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД10-C-01]}] 2.5. Дополнительно перед началом работы с ЛВЖ и ГЖ работник обязан:

2.5.1. Надеть спецодежду, не имеющую синтетических тканей (для исключения накопления статического электричества), и СИЗ (перчатки, защитные очки при переливании).

2.5.2. Подготовить рабочее место: обеспечить хорошую вентиляцию (если работа в помещении), убрать посторонние предметы, подготовить емкость для сбора возможных проливов, песок или абсорбент.

2.5.3. Проверить исправность тары: отсутствие трещин, герметичность крышек, наличие маркировки «Огнеопасно».

2.5.4. Убедиться, что заправляемая техника заглушена, двигатель остыл (не менее 15 минут после остановки), а ключ зажигания извлечен.

2.5.5. Проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения (огнетушитель ОП или ОУ) в непосредственной близости от места заправки.

[[[вставить пункты с тегами [{[ПЕРЕД-06]}] - [{[ПЕРЕД-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

[{[ВОВРЕМЯ-01]}] 3.1. Выполнять только ту работу, которая входит в должностные обязанности или поручена непосредственным руководителем, при условии, что безопасные способы её выполнения известны.

[{[ВОВРЕМЯ-02]}] 3.2. При выполнении работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других работников.

[{[ВОВРЕМЯ-03]}] 3.3. Применять исправные оборудование, инструмент, приспособления, использовать их только по прямому назначению.

[{[ВОВРЕМЯ-04]}] 3.4. Во время проведения работ пользоваться и правильно применять выданные СИЗ. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви.

[{[ВОВРЕМЯ-05]}] 3.5. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями.

[{[ВОВРЕМЯ-06]}] 3.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

[{[ВОВРЕМЯ-07]}] 3.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

[{[ВИД10-D-01]}] 3.8. Дополнительно во время работы с ЛВЖ и ГЖ работник обязан:

3.8.1. Заправку производить только на специально отведенных площадках или на открытом воздухе.

3.8.2. При переливании жидкостей использовать воронки и тару из материалов, исключающих искрообразование. Инструмент для вскрытия тары должен быть из цветных металлов (искробезопасный).

3.8.3. Не наполнять емкость «под горлышко». Оставлять воздушный зазор для расширения жидкости.

3.8.4. При случайном проливе жидкости немедленно прекратить заправку, засыпать место разлива песком или специальным абсорбентом, собрать его в металлический ящик с плотно закрывающейся крышкой.

3.8.5. Запрещается заправлять технику при работающем двигателе, при наличии утечек топлива, а также при грозе.

3.8.6. Обтирочный материал, пропитанный ЛВЖ/ГЖ, немедленно помещать в металлический ящик с крышкой. Запрещается оставлять промасленную ветошь на земле или оборудовании.

[[[вставить пункты с тегами [{[ВОВРЕМЯ-09]}] - [{[ВОВРЕМЯ-10]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

[[[вставить пункты с тегами [{[АВАР-01]}] - [{[АВАР-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

[{[ВИД10-E-01]}] 5.1. Дополнительно по окончании работы с ЛВЖ и ГЖ работник обязан:

5.1.1. Плотно закрыть крышки топливных баков и емкостей с ЛВЖ/ГЖ.

5.1.2. Убрать тару и инструмент в специально оборудованные места хранения (металлические шкафы с вентиляцией).

5.1.3. Собрать использованный абсорбент или промасленную ветошь и поместить их в металлический ящик для последующей утилизации.

5.1.4. Вымыть руки теплой водой с мылом или специальными смывающими пастами. Запрещается мыть руки бензином или растворителями.

5.1.5. Сообщить руководителю о любых обнаруженных утечках или неисправностях тары.

[[[вставить пункты с тегами [{[ОКОНЧ-02]}] - [{[ОКОНЧ-06]}] из ИОТ-СПС-01]]]

---