ООО «СЛАЙС ЛТД»

| СОГЛАСОВАНО Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. | УТВЕРЖДАЮ Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. Приказ № ____ от «___» __________ 20___ г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

При работе в колодцах и замкнутых пространствах

ИОТ-ВИД-14

# 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

[[[вставить пункты с тегами [{[ОБЩ-01]}] - [{[ОБЩ-09]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД14-ОБЩ-10]}] 1.10. На работника при выполнении работ в колодцах и замкнутых пространствах возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов, а также профессиональных рисков, определённых по результатам СОУТ и ОПР, действующих в ООО «СЛАЙС ЛТД» в соответствии с действующими результатами СОУТ и картами ОПР для данного вида работ.

[{[ВИД14-ОБЩ-11]}] 1.11. Работник обеспечивается специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с действующими локальными нормативными актами ООО «СЛАЙС ЛТД» по обеспечению работников СИЗ, разработанными на основании типовых норм и утверждёнными работодателем.

[[[вставить пункты с тегами [{[ОБЩ-12]}] - [{[ОБЩ-22]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД14-В-01]}] 1.23. Настоящая инструкция распространяется на работы в замкнутых пространствах: колодцах, траншеях глубиной более 1,3 м, резервуарах, подземных коммуникациях.

[{[ВИД14-В-02]}] 1.24. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, медицинский осмотр и имеющие удостоверение. Работы выполняются только по наряду-допуску.

[{[ВИД14-В-03]}] 1.25. Опасные факторы: недостаток кислорода, наличие токсичных или взрывоопасных газов (метан, сероводород), затопление, обрушение стенок, поражение электрическим током, ограниченность пространства, затрудняющая эвакуацию.

[{[ВИД14-В-04]}] 1.26. Работы в замкнутых пространствах выполняются бригадой не менее чем из двух человек: один работает внутри, второй (наблюдающий) находится на поверхности у входа и осуществляет непрерывный контроль. Перед спуском в колодец или замкнутое пространство обязательно проводится вентиляция и газовый анализ воздушной среды.

# 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

[[[вставить пункты с тегами [{[ПЕРЕД-01]}] - [{[ПЕРЕД-04]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД14-C-01]}] 2.5. Дополнительно перед началом работы в замкнутом пространстве работник обязан:

2.5.1. Получить оформленный наряд-допуск на производство работ повышенной опасности.

2.5.2. Оградить место работ со всех сторон переносными ограждениями, установить предупреждающие знаки и сигнальное освещение (в темное время суток).

2.5.3. Открыть люк и обеспечить естественную или принудительную вентиляцию колодца в течение времени, необходимого для полного воздухообмена (но не менее 30 минут).

2.5.4. Убедиться с помощью газоанализатора в отсутствии взрывоопасных и токсичных газов, а также в достаточном содержании кислорода (не менее 20 %).

2.5.5. Проверить исправность страховочной привязи, сигнальной веревки, спасательного пояса, а также исправность переносного освещения (напряжение не выше 12 В для особо опасных условий, 50 В для остальных).

2.5.6. Убедиться, что наблюдающий на поверхности проинструктирован, имеет средства связи и готов немедленно оказать помощь или вызвать спасателей.

[[[вставить пункты с тегами [{[ПЕРЕД-06]}] - [{[ПЕРЕД-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

[{[ВОВРЕМЯ-01]}] 3.1. Выполнять только ту работу, которая входит в должностные обязанности или поручена непосредственным руководителем, при условии, что безопасные способы её выполнения известны.

[{[ВОВРЕМЯ-02]}] 3.2. При выполнении работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других работников.

[{[ВОВРЕМЯ-03]}] 3.3. Применять исправные оборудование, инструмент, приспособления, использовать их только по прямому назначению.

[{[ВОВРЕМЯ-04]}] 3.4. Во время проведения работ пользоваться и правильно применять выданные СИЗ. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви.

[{[ВОВРЕМЯ-05]}] 3.5. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями.

[{[ВОВРЕМЯ-06]}] 3.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

[{[ВОВРЕМЯ-07]}] 3.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

[{[ВИД14-D-01]}] 3.8. Дополнительно во время работы в замкнутом пространстве работник обязан:

3.8.1. Спускаться в колодец только после разрешения наблюдающего и только с использованием исправной лестницы или спускового устройства. Спуск по скобам или стенкам колодца запрещен.

3.8.2. Находиться внутри замкнутого пространства только в полной спецодежде, каске и страховочной привязи, прикрепленной к надежной точке крепления на поверхности.

3.8.3. Поддерживать постоянную визуальную или голосовую связь с наблюдающим. При ухудшении самочувствия (головокружение, тошнота, затрудненное дыхание) немедленно потребовать подъема на поверхность.

3.8.4. При работе с электроинструментом внутри колодца использовать только инструмент с двойной изоляцией или с напряжением питания до 50 В, подключенный через устройство защитного отключения (УЗО).

3.8.5. Запрещается: применять открытый огонь или курить внутри замкнутого пространства; оставлять работающего внутри одного без наблюдения; спускаться в колодец без проверки воздушной среды; использовать для освещения переносные лампы напряжением выше допустимого; производить работы при угрозе затопления или обрушения стенок.

[[[вставить пункты с тегами [{[ВОВРЕМЯ-09]}] - [{[ВОВРЕМЯ-10]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

[[[вставить пункты с тегами [{[АВАР-01]}] - [{[АВАР-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

[{[ВИД14-E-01]}] 5.1. Дополнительно по окончании работы в замкнутом пространстве работник обязан:

5.1.1. Подняться на поверхность, помочь наблюдающему поднять весь инструмент, материалы и приспособления.

5.1.2. Убедиться, что внутри колодца или резервуара не осталось людей, инструмента или посторонних предметов.

5.1.3. Плотно закрыть люк или отверстие, восстановить ограждения (если работы не завершены окончательно и колодец остается открытым, ограждение и предупреждающие знаки должны оставаться на месте).

5.1.4. Сдать наряд-допуск ответственному руководителю с подписью о закрытии работ.

5.1.5. Снять спецодежду и СИЗ, тщательно вымыть руки и лицо с мылом, при необходимости принять душ.

5.1.6. Сообщить руководителю о всех замеченных опасностях или неисправностях оборудования.

[[[вставить пункты с тегами [{[ОКОНЧ-02]}] - [{[ОКОНЧ-06]}] из ИОТ-СПС-01]]]

---