| СОГЛАСОВАНО Должность: ____________________________ Подпись: __________ /__________________/ Дата: «____» ______________ 20___ г. | УТВЕРЖДАЮ Должность: ____________________________ Подпись: __________ /__________________/ Дата: «____» ______________ 20___ г. Приказ № ______ от «____» ________ 20___ г. |
| --- | --- |

ООО «СЛАЙС ЛТД»

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

При работе с электрифицированным инструментом (сетевым)

ИОТ-ВИД-03

Сведения о документе

| Введена в действие | приказом № ______ от «____» ____________ 20___ г. |
| --- | --- |
| Дата ввода в действие | «____» ____________ 20___ г. |
| Разработана на основании | результатов специальной оценки условий труда (карта № ___________) и оценки профессиональных рисков (реестр № ___________) |
| Взамен | ИОТ № ______________ |

# 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

[{[ОБЩ-01]}] 1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для работников, выполняющих работы, на которые распространяется настоящая инструкция, в ООО «СЛАЙС ЛТД».

[{[ОБЩ-02]}] 1.2. Настоящая инструкция по охране труда разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения условий и опасностей выполнения работ, указанных в настоящей инструкции;

2) результатов специальной оценки условий труда (далее – СОУТ), действующих в ООО «СЛАЙС ЛТД»;

3) результатов оценки профессиональных рисков (далее – ОПР), действующих в ООО «СЛАЙС ЛТД»;

4) анализа требований профессионального стандарта и должностных обязанностей;

5) определения безопасных методов и приёмов выполнения работ.

[{[ОБЩ-03]}] 1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников ООО «СЛАЙС ЛТД», выполняющих работы, на которые распространяется настоящая инструкция, независимо от квалификации и стажа работы.

[{[ОБЩ-04]}] 1.4. К самостоятельному выполнению работ, указанных в настоящей инструкции, допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

– обязательный предварительный медицинский осмотр;

– вводный инструктаж по охране труда;

– первичный инструктаж на рабочем месте;

– обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;

– обучение по оказанию первой помощи пострадавшим;

– обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

– обучение мерам пожарной безопасности;

– стажировку на рабочем месте продолжительностью не менее 2 смен;

– проверку знаний правил электробезопасности в объёме не ниже II группы по электробезопасности (при работе с ручным электроинструментом).

[{[ОБЩ-05]}] 1.5. Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в 6 месяцев непосредственным руководителем работ.

[{[ОБЩ-06]}] 1.6. Внеплановый инструктаж проводится при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессов, использовании сырья и материалов, влияющих на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;

г) выявлении дополнительных производственных факторов и источников опасности в рамках проведения СОУТ и ОПР;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

[{[ОБЩ-07]}] 1.7. Целевой инструктаж проводится при:

а) выполнении работ повышенной опасности, на которые требуется наряд-допуск;

б) выполнении работ на объектах повышенной опасности, на проезжей части автомобильных дорог;

в) выполнении работ, не относящихся к основному технологическому процессу;

г) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

[{[ОБЩ-08]}] 1.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

[{[ОБЩ-09]}] 1.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

[{[ВИД03-ОБЩ-10]}] 1.10. На работника при выполнении работ с сетевым электрифицированным инструментом возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов, а также профессиональных рисков, определённых по результатам СОУТ и ОПР, действующих в ООО «СЛАЙС ЛТД» в соответствии с действующими результатами СОУТ и картами ОПР для данного вида работ.

[{[ВИД03-ОБЩ-11]}] 1.11. Работник обеспечивается специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с действующими локальными нормативными актами ООО «СЛАЙС ЛТД» по обеспечению работников СИЗ, разработанными на основании типовых норм и утверждёнными работодателем.

[{[ОБЩ-12]}] 1.12. Выдаваемые СИЗ должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат или декларацию соответствия. СИЗ, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

[{[ОБЩ-13]}] 1.13. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

[{[ОБЩ-14]}] 1.14. Работник обязан соблюдать действующие в ООО «СЛАЙС ЛТД» Правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

[{[ОБЩ-15]}] 1.15. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приёма пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «СЛАЙС ЛТД» и трудовым договором.

[{[ОБЩ-16]}] 1.16. Работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха. Работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

[{[ОБЩ-17]}] 1.17. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, микротравме, происшедших на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

[{[ОБЩ-18]}] 1.18. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголённые провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

[{[ОБЩ-19]}] 1.19. Работник обязан соблюдать правила личной гигиены:

– проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования;

– при работе с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, смывающими и дезинфицирующими средствами;

– перед приёмом пищи мыть руки тёплой водой с мылом;

– для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников;

– курить и принимать пищу разрешается только в специально отведённых для этого местах.

[{[ОБЩ-20]}] 1.20. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник обязан соблюдать требования пожарной безопасности и не допускать нарушения этих требований другими работниками.

[{[ОБЩ-21]}] 1.21. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

[{[ОБЩ-22]}] 1.22. Для осуществления контроля за соблюдением требований данной инструкции администрация может осуществлять видео- и фотофиксацию нарушений требований охраны труда.

[{[ВИД03-В-01]}] 1.23. Настоящая инструкция распространяется на работы с сетевым электрифицированным инструментом (УШМ, дрели, перфораторы, сетевые триммеры, электроножницы и т.д.).

[{[ВИД03-В-02]}] 1.24. К работе допускаются работники, имеющие II группу по электробезопасности, прошедшие обучение и инструктаж.

[{[ВИД03-В-03]}] 1.25. Классы электроинструмента по электробезопасности:

– I класс: требует обязательного заземления (зануления);

– II класс: двойная изоляция (знак «двойной квадрат»), заземление не требуется;

– III класс: питание от безопасного сверхнизкого напряжения (до 50 В).

[{[ВИД03-В-04]}] 1.26. Запрещается работать с электроинструментом, у которого истек срок очередного испытания или технического обслуживания, а также в условиях воздействия капель и брызг, если инструмент не имеет соответствующей степени защиты.

# 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

[{[ПЕРЕД-01]}] 2.1. Надеть исправную спецодежду, спецобувь и положенные СИЗ, предварительно проверив их исправность. При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ сообщить об этом непосредственному руководителю.

[{[ПЕРЕД-02]}] 2.2. Определить своё психофизиологическое состояние. При недомогании известить об этом руководителя и обратиться за медицинской помощью.

[{[ПЕРЕД-03]}] 2.3. Получить от непосредственного руководителя задание на смену с указанием мер безопасности для выполнения задания.

[{[ПЕРЕД-04]}] 2.4. Оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой работе. Определить источники опасности и риски. В случае незнания способов безопасного выполнения работы, а также при отсутствии необходимых СИЗ, приспособлений или инструмента – обратиться к непосредственному руководителю.

[{[ВИД03-C-01]}] 2.5. Дополнительно перед началом работы с сетевым электроинструментом работник обязан:

2.5.1. Проверить класс инструмента и возможность его применения с точки зрения безопасности в соответствии с местом и характером работы.

2.5.2. Внешним осмотром убедиться в исправности кабеля, штепсельной вилки, целостности корпуса, наличии и исправности защитных кожухов.

2.5.3. Проверить надежность крепления съемного рабочего инструмента (сверл, дисков, коронок).

2.5.4. Проверить работу инструмента на холостом ходу.

2.5.5. Убедиться в работоспособности устройства защитного отключения (УЗО) в электросети.

2.5.6. При использовании удлинителей убедиться в их исправности, сечении жил, соответствующем нагрузке, и наличии влагозащищенных разъемов (при работе на улице).

2.5.7. Установка рабочей части в патрон и извлечение ее из патрона, а также регулировка электроинструмента должны выполняться только после отключения инструмента от сети и полной его остановки.

[{[ПЕРЕД-06]}] 2.6. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

[{[ПЕРЕД-07]}] 2.7. Работник не должен приступать к работе, если:

– условия труда не соответствуют требованиям по охране труда;

– не получен целевой инструктаж при выполнении работ повышенной опасности;

– отсутствуют или неисправны СИЗ;

– имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

# 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

[{[ВОВРЕМЯ-01]}] 3.1. Выполнять только ту работу, которая входит в должностные обязанности или поручена непосредственным руководителем, при условии, что безопасные способы её выполнения известны.

[{[ВОВРЕМЯ-02]}] 3.2. При выполнении работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других работников.

[{[ВОВРЕМЯ-03]}] 3.3. Применять исправные оборудование, инструмент, приспособления, использовать их только по прямому назначению.

[{[ВОВРЕМЯ-04]}] 3.4. Во время проведения работ пользоваться и правильно применять выданные СИЗ. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви.

[{[ВОВРЕМЯ-05]}] 3.5. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями.

[{[ВОВРЕМЯ-06]}] 3.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

[{[ВОВРЕМЯ-07]}] 3.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

[{[ВИД03-D-01]}] 3.8. Дополнительно во время работы с сетевым электроинструментом работник обязан:

3.8.1. Следить за тем, чтобы кабель не был натянут, не перекручивался, не пересекался с тросами, шлангами и не находился под грузом. Располагать кабель так, чтобы исключить возможность его попадания под режущий орган или на раскаленные предметы.

3.8.2. При работе с электродрелью и перфоратором предметы, подлежащие сверлению, должны быть надежно закреплены в тисках или струбцинами. Запрещается удерживать деталь руками.

3.8.3. При работе с УШМ (болгаркой) обязательно использовать защитный кожух, очки (или лицевой щиток) и краги. Запрещается использовать пильные диски по дереву с зубьями.

3.8.4. Запрещается:

– работать с электроинструментом со случайных подставок (ящиков, бочек) и приставных лестниц;

– обрабатывать обледеневшие и мокрые детали;

– удалять стружку или опилки руками (только щетками или крючками после полной остановки);

– оставлять инструмент, присоединенный к сети, без надзора;

– работать во время дождя или снегопада на открытых площадках (кроме инструмента со специальной защитой).

3.8.5. При внезапной остановке, перерыве в работе или переносе на другое место немедленно отключить инструмент от сети штепсельной вилкой.

3.8.6. Если во время работы ощущается действие тока, перегрев корпуса или запах горелой изоляции — немедленно прекратить работу и сдать инструмент на проверку.

[{[ВОВРЕМЯ-09]}] 3.9. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), немедленно известить непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться за медицинской помощью.

[{[ВОВРЕМЯ-10]}] 3.10. Если в процессе работы станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений – обратиться к непосредственному руководителю. По окончании выполнения задания доложить об этом руководителю.

# 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

[{[АВАР-01]}] 4.1. При выполнении работ возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

– повреждения и дефекты в конструкции оборудования по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

– технические проблемы с оборудованием по причине высокого износа;

– возникновение очагов пожара по причине нарушения требований пожарной безопасности;

– поражение электрическим током;

– погодные условия, угрожающие безопасности (гроза, сильный ветер, ливень, гололёд).

[{[АВАР-02]}] 4.2. В случае обнаружения неисправности, нарушающей нормальный режим работы, немедленно прекратить работу. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

[{[АВАР-03]}] 4.3. При несчастном случае необходимо:

– освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность;

– оказать первую помощь;

– при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 или 112;

– сообщить о происшествии руководству;

– по возможности сохранить обстановку на рабочем месте без изменений, если это не приведёт к аварии или травмированию других людей.

[{[АВАР-04]}] 4.4. При обнаружении запаха газа или прорыве трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления и др.) вызвать по телефону соответствующую специализированную аварийную бригаду. Для обеспечения безопасности оградить опасное место и установить предупреждающие знаки.

[{[АВАР-05]}] 4.5. При возникновении пожара:

– немедленно сообщить по телефону 101 или 112;

– отключить электрооборудование (при возможности);

– принять меры к эвакуации людей из опасной зоны;

– приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;

– при невозможности ликвидировать пожар – покинуть опасную зону, действуя согласно планам эвакуации.

[{[АВАР-06]}] 4.6. Первая помощь пострадавшим:

– при переломах, ушибах, растяжениях – обеспечить неподвижность повреждённой части тела (шина, тугая повязка), приложить холод; при открытых переломах сначала наложить повязку, затем шину;

– при наличии ран – наложить повязку; при артериальном кровотечении – наложить жгут;

– при поражении электрическим током – освободить пострадавшего от действия тока, соблюдая меры личной безопасности; при отсутствии дыхания и пульса – приступить к сердечно-лёгочной реанимации;

– при термическом ожоге – охладить обожжённое место, наложить стерильную повязку; при химическом ожоге – обильно промыть водой;

– при отравлении – обеспечить приток свежего воздуха, при необходимости вызвать скорую помощь.

[{[АВАР-07]}] 4.7. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

# 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

[{[ВИД03-E-01]}] 5.1. Дополнительно по окончании работы с сетевым электроинструментом работник обязан:

5.1.1. Отключить инструмент от электрической сети, потянув за штепсельную вилку (не за кабель!).

5.1.2. Дождаться полной остановки всех вращающихся частей.

5.1.3. Очистить инструмент и кабель от пыли, грязи, стружки с помощью щетки.

5.1.4. Смотать кабель без резких перегибов.

5.1.5. Осмотреть инструмент, при выявлении дефектов сдать его в ремонт с соответствующей записью.

5.1.6. Убрать инструмент в сухое, отведенное для хранения место.

[{[ОКОНЧ-02]}] 5.2. Привести в порядок рабочее место. Собрать и вынести в установленное место мусор, производственные отходы.

[{[ОКОНЧ-03]}] 5.3. Снять СИЗ, спецодежду, спецобувь, осмотреть и убедиться в их исправности, убрать в индивидуальный шкаф или иное предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

[{[ОКОНЧ-04]}] 5.4. Вымыть руки тёплой водой с мылом, при необходимости принять душ.

[{[ОКОНЧ-05]}] 5.5. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить непосредственного руководителя.

[{[ОКОНЧ-06]}] 5.6. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

Приложение 1

Перечень нормативных правовых актов и локальных документов, использованных при разработке инструкции

1. Трудовой кодекс Российской Федерации (раздел X «Охрана труда»);

2. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;

3. постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»;

4. приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»;

5. приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников»;

6. приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» — в редакции, действующей на дату утверждения настоящей инструкции;

7. локальные нормативные акты ООО «СЛАЙС ЛТД»: положение о системе управления охраной труда, положение об оценке профессиональных рисков, результаты специальной оценки условий труда и карты оценки профессиональных рисков.

Лист ознакомления с инструкцией

С инструкцией ознакомлены и обязуются соблюдать изложенные в ней требования:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дата ознакомления | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Инструкцию разработал: ______________________ /______________________/

«____» ____________ 20___ г.