| СОГЛАСОВАНО Должность: ____________________________ Подпись: __________ /__________________/ Дата: «____» ______________ 20___ г. | УТВЕРЖДАЮ Должность: ____________________________ Подпись: __________ /__________________/ Дата: «____» ______________ 20___ г. Приказ № ______ от «____» ________ 20___ г. |
| --- | --- |

ООО «СЛАЙС ЛТД»

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

При работе с мотобуром и воздуходувкой

ИОТ-ВИД-08

Сведения о документе

| Введена в действие | приказом № ______ от «____» ____________ 20___ г. |
| --- | --- |
| Дата ввода в действие | «____» ____________ 20___ г. |
| Разработана на основании | результатов специальной оценки условий труда (карта № ___________) и оценки профессиональных рисков (реестр № ___________) |
| Взамен | ИОТ № ______________ |

# 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

[{[ОБЩ-01]}] 1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для работников, выполняющих работы, на которые распространяется настоящая инструкция, в ООО «СЛАЙС ЛТД».

[{[ОБЩ-02]}] 1.2. Настоящая инструкция по охране труда разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения условий и опасностей выполнения работ, указанных в настоящей инструкции;

2) результатов специальной оценки условий труда (далее – СОУТ), действующих в ООО «СЛАЙС ЛТД»;

3) результатов оценки профессиональных рисков (далее – ОПР), действующих в ООО «СЛАЙС ЛТД»;

4) анализа требований профессионального стандарта и должностных обязанностей;

5) определения безопасных методов и приёмов выполнения работ.

[{[ОБЩ-03]}] 1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников ООО «СЛАЙС ЛТД», выполняющих работы, на которые распространяется настоящая инструкция, независимо от квалификации и стажа работы.

[{[ОБЩ-04]}] 1.4. К самостоятельному выполнению работ, указанных в настоящей инструкции, допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

– обязательный предварительный медицинский осмотр;

– вводный инструктаж по охране труда;

– первичный инструктаж на рабочем месте;

– обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;

– обучение по оказанию первой помощи пострадавшим;

– обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

– обучение мерам пожарной безопасности;

– стажировку на рабочем месте продолжительностью не менее 2 смен;

– проверку знаний правил электробезопасности в объёме не ниже II группы по электробезопасности (при работе с ручным электроинструментом).

[{[ОБЩ-05]}] 1.5. Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в 6 месяцев непосредственным руководителем работ.

[{[ОБЩ-06]}] 1.6. Внеплановый инструктаж проводится при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессов, использовании сырья и материалов, влияющих на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;

г) выявлении дополнительных производственных факторов и источников опасности в рамках проведения СОУТ и ОПР;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

[{[ОБЩ-07]}] 1.7. Целевой инструктаж проводится при:

а) выполнении работ повышенной опасности, на которые требуется наряд-допуск;

б) выполнении работ на объектах повышенной опасности, на проезжей части автомобильных дорог;

в) выполнении работ, не относящихся к основному технологическому процессу;

г) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

[{[ОБЩ-08]}] 1.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

[{[ОБЩ-09]}] 1.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

[{[ВИД08-ОБЩ-10]}] 1.10. На работника при выполнении работ с мотобуром и воздуходувкой возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов, а также профессиональных рисков, определённых по результатам СОУТ и ОПР, действующих в ООО «СЛАЙС ЛТД» в соответствии с действующими результатами СОУТ и картами ОПР для данного вида работ.

[{[ВИД08-ОБЩ-11]}] 1.11. Работник обеспечивается специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с действующими локальными нормативными актами ООО «СЛАЙС ЛТД» по обеспечению работников СИЗ, разработанными на основании типовых норм и утверждёнными работодателем.

[{[ОБЩ-12]}] 1.12. Выдаваемые СИЗ должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат или декларацию соответствия. СИЗ, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

[{[ОБЩ-13]}] 1.13. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

[{[ОБЩ-14]}] 1.14. Работник обязан соблюдать действующие в ООО «СЛАЙС ЛТД» Правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

[{[ОБЩ-15]}] 1.15. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приёма пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «СЛАЙС ЛТД» и трудовым договором.

[{[ОБЩ-16]}] 1.16. Работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха. Работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

[{[ОБЩ-17]}] 1.17. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, микротравме, происшедших на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

[{[ОБЩ-18]}] 1.18. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголённые провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

[{[ОБЩ-19]}] 1.19. Работник обязан соблюдать правила личной гигиены:

– проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования;

– при работе с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, смывающими и дезинфицирующими средствами;

– перед приёмом пищи мыть руки тёплой водой с мылом;

– для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников;

– курить и принимать пищу разрешается только в специально отведённых для этого местах.

[{[ОБЩ-20]}] 1.20. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник обязан соблюдать требования пожарной безопасности и не допускать нарушения этих требований другими работниками.

[{[ОБЩ-21]}] 1.21. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

[{[ОБЩ-22]}] 1.22. Для осуществления контроля за соблюдением требований данной инструкции администрация может осуществлять видео- и фотофиксацию нарушений требований охраны труда.

[{[ВИД08-В-01]}] 1.23. Настоящая инструкция распространяется на работы с бензиновыми мотобурами (почвенными бурами) и ручными воздуходувками.

[{[ВИД08-В-02]}] 1.24. К работе допускаются работники, обученные безопасным приемам труда, прошедшие инструктаж и имеющие II группу по электробезопасности (при использовании электроинструмента для сопутствующих работ).

[{[ВИД08-В-03]}] 1.25. Опасные факторы: вращающийся шнек и крыльчатка; крутящий момент и отдача (реактивный момент) при заклинивании шнека в грунте; вылетающие предметы (камни, мусор, стекло) при работе воздуходувкой; повышенный уровень шума, вибрации и выхлопных газов; физические перегрузки опорно-двигательного аппарата.

[{[ВИД08-В-04]}] 1.26. Запрещается работать с мотобуром на неустойчивых, скользких поверхностях и крутых склонах. Запрещается использовать воздуходувку для очистки одежды, обуви или волос от пыли и мусора, а также направлять струю воздуха на людей и животных.

# 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

[{[ПЕРЕД-01]}] 2.1. Надеть исправную спецодежду, спецобувь и положенные СИЗ, предварительно проверив их исправность. При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ сообщить об этом непосредственному руководителю.

[{[ПЕРЕД-02]}] 2.2. Определить своё психофизиологическое состояние. При недомогании известить об этом руководителя и обратиться за медицинской помощью.

[{[ПЕРЕД-03]}] 2.3. Получить от непосредственного руководителя задание на смену с указанием мер безопасности для выполнения задания.

[{[ПЕРЕД-04]}] 2.4. Оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой работе. Определить источники опасности и риски. В случае незнания способов безопасного выполнения работы, а также при отсутствии необходимых СИЗ, приспособлений или инструмента – обратиться к непосредственному руководителю.

[{[ВИД08-C-01]}] 2.5. Дополнительно перед началом работы с мотобуром и воздуходувкой работник обязан:

2.5.1. Осмотреть участок: удалить крупные камни, металлический мусор, стекло (особенно важно для работы воздуходувкой). Убедиться в отсутствии скрытых коммуникаций (кабелей, труб) в месте бурения.

2.5.2. Проверить надежность крепления шнека, рукояток, защитных кожухов и подвесного ремня (для мотобура).

2.5.3. Отрегулировать подвесной ремень и рукоятки под свой рост для минимизации нагрузки на спину.

2.5.4. Для воздуходувки: убедиться в отсутствии людей, животных и припаркованных автомобилей в зоне предполагаемого вылета мусора.

2.5.5. Проверить уровень топлива и масла. Заправку производить при выключенном и остывшем двигателе, на открытом воздухе, вдали от источников открытого огня.

[{[ПЕРЕД-06]}] 2.6. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

[{[ПЕРЕД-07]}] 2.7. Работник не должен приступать к работе, если:

– условия труда не соответствуют требованиям по охране труда;

– не получен целевой инструктаж при выполнении работ повышенной опасности;

– отсутствуют или неисправны СИЗ;

– имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

# 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

[{[ВОВРЕМЯ-01]}] 3.1. Выполнять только ту работу, которая входит в должностные обязанности или поручена непосредственным руководителем, при условии, что безопасные способы её выполнения известны.

[{[ВОВРЕМЯ-02]}] 3.2. При выполнении работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других работников.

[{[ВОВРЕМЯ-03]}] 3.3. Применять исправные оборудование, инструмент, приспособления, использовать их только по прямому назначению.

[{[ВОВРЕМЯ-04]}] 3.4. Во время проведения работ пользоваться и правильно применять выданные СИЗ. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви.

[{[ВОВРЕМЯ-05]}] 3.5. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями.

[{[ВОВРЕМЯ-06]}] 3.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

[{[ВОВРЕМЯ-07]}] 3.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

[{[ВИД08-D-01]}] 3.8. Дополнительно во время работы с мотобуром и воздуходувкой работник обязан:

3.8.1. ПРИ РАБОТЕ С МОТОБУРОМ: держать мотобур крепко двумя руками за рукоятки, сохраняя устойчивое положение тела. Бурение производить без перекосов и боковых нагрузок, чтобы избежать заклинивания шнека в грунте и последующей отдачи (поворота) корпуса мотобура. При заклинивании шнека немедленно выключить двигатель. Освобождать шнек от грунта вручную (с помощью лопаты или лома) ТОЛЬКО при заглушенном двигателе. Запрещается пытаться "раскачать" мотобур газом. Периодически вынимать шнек из скважины для очистки от налипшей земли.

3.8.2. ПРИ РАБОТЕ С ВОЗДУХОДУВКОЙ: направлять струю воздуха только на обрабатываемую поверхность, в сторону от людей, животных, окон зданий и автомобилей. При работе на склонах стоять ниже по склону или сбоку от направления потока мусора. Не подносить всасывающее отверстие воздуходувки к одежде, волосам или мелким сыпучим материалам (песок, гравий), которые могут повредить крыльчатку.

3.8.3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: запрещается работать в состоянии утомления. При возникновении сильной вибрации или онемении рук сделать перерыв. При переносе инструмента на новое место работы обязательно выключать двигатель.

[{[ВОВРЕМЯ-09]}] 3.9. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), немедленно известить непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться за медицинской помощью.

[{[ВОВРЕМЯ-10]}] 3.10. Если в процессе работы станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений – обратиться к непосредственному руководителю. По окончании выполнения задания доложить об этом руководителю.

# 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

[{[АВАР-01]}] 4.1. При выполнении работ возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

– повреждения и дефекты в конструкции оборудования по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

– технические проблемы с оборудованием по причине высокого износа;

– возникновение очагов пожара по причине нарушения требований пожарной безопасности;

– поражение электрическим током;

– погодные условия, угрожающие безопасности (гроза, сильный ветер, ливень, гололёд).

[{[АВАР-02]}] 4.2. В случае обнаружения неисправности, нарушающей нормальный режим работы, немедленно прекратить работу. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

[{[АВАР-03]}] 4.3. При несчастном случае необходимо:

– освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность;

– оказать первую помощь;

– при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 или 112;

– сообщить о происшествии руководству;

– по возможности сохранить обстановку на рабочем месте без изменений, если это не приведёт к аварии или травмированию других людей.

[{[АВАР-04]}] 4.4. При обнаружении запаха газа или прорыве трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления и др.) вызвать по телефону соответствующую специализированную аварийную бригаду. Для обеспечения безопасности оградить опасное место и установить предупреждающие знаки.

[{[АВАР-05]}] 4.5. При возникновении пожара:

– немедленно сообщить по телефону 101 или 112;

– отключить электрооборудование (при возможности);

– принять меры к эвакуации людей из опасной зоны;

– приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;

– при невозможности ликвидировать пожар – покинуть опасную зону, действуя согласно планам эвакуации.

[{[АВАР-06]}] 4.6. Первая помощь пострадавшим:

– при переломах, ушибах, растяжениях – обеспечить неподвижность повреждённой части тела (шина, тугая повязка), приложить холод; при открытых переломах сначала наложить повязку, затем шину;

– при наличии ран – наложить повязку; при артериальном кровотечении – наложить жгут;

– при поражении электрическим током – освободить пострадавшего от действия тока, соблюдая меры личной безопасности; при отсутствии дыхания и пульса – приступить к сердечно-лёгочной реанимации;

– при термическом ожоге – охладить обожжённое место, наложить стерильную повязку; при химическом ожоге – обильно промыть водой;

– при отравлении – обеспечить приток свежего воздуха, при необходимости вызвать скорую помощь.

[{[АВАР-07]}] 4.7. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

# 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

[{[ВИД08-E-01]}] 5.1. Дополнительно по окончании работы с мотобуром и воздуходувкой работник обязан:

5.1.1. Заглушить двигатель, дождаться полной остановки шнека или крыльчатки.

5.1.2. Очистить шнек мотобура от налипшей земли с помощью специального скребка или лопаты (не голыми руками).

5.1.3. Очистить корпус и всасывающие решетки воздуходувки от пыли и мусора.

5.1.4. Снять подвесной ремень, убрать инструмент в чехол или отведенное место хранения.

[{[ОКОНЧ-02]}] 5.2. Привести в порядок рабочее место. Собрать и вынести в установленное место мусор, производственные отходы.

[{[ОКОНЧ-03]}] 5.3. Снять СИЗ, спецодежду, спецобувь, осмотреть и убедиться в их исправности, убрать в индивидуальный шкаф или иное предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

[{[ОКОНЧ-04]}] 5.4. Вымыть руки тёплой водой с мылом, при необходимости принять душ.

[{[ОКОНЧ-05]}] 5.5. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить непосредственного руководителя.

[{[ОКОНЧ-06]}] 5.6. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

Приложение 1

Перечень нормативных правовых актов и локальных документов, использованных при разработке инструкции

1. Трудовой кодекс Российской Федерации (раздел X «Охрана труда»);

2. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»;

3. постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда»;

4. приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»;

5. приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников»;

6. приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте» — в редакции, действующей на дату утверждения настоящей инструкции;

7. локальные нормативные акты ООО «СЛАЙС ЛТД»: положение о системе управления охраной труда, положение об оценке профессиональных рисков, результаты специальной оценки условий труда и карты оценки профессиональных рисков.

Лист ознакомления с инструкцией

С инструкцией ознакомлены и обязуются соблюдать изложенные в ней требования:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Дата ознакомления | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Инструкцию разработал: ______________________ /______________________/

«____» ____________ 20___ г.