ООО «СЛАЙС ЛТД»

| СОГЛАСОВАНО Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. | УТВЕРЖДАЮ Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. Приказ № ____ от «___» __________ 20___ г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

При работе с электрическим аккумуляторным инструментом

ИОТ-ВИД-02

# 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

[[[вставить пункты с тегами [{[ОБЩ-01]}] - [{[ОБЩ-09]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД02-ОБЩ-10]}] 1.10. На работника при выполнении работ с аккумуляторным инструментом возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов, а также профессиональных рисков, определённых по результатам СОУТ и ОПР, действующих в ООО «СЛАЙС ЛТД» в соответствии с действующими результатами СОУТ и картами ОПР для данного вида работ.

[{[ВИД02-ОБЩ-11]}] 1.11. Работник обеспечивается специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с действующими локальными нормативными актами ООО «СЛАЙС ЛТД» по обеспечению работников СИЗ, разработанными на основании типовых норм и утверждёнными работодателем.

[[[вставить пункты с тегами [{[ОБЩ-12]}] - [{[ОБЩ-22]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД02-В-01]}] 1.23. Настоящая инструкция распространяется на работы с аккумуляторным инструментом: цепными мини-пилами, сабельными пилами, электрическими секаторами.

[{[ВИД02-В-02]}] 1.24. К работе допускаются работники не моложе 18 лет, имеющие II группу по электробезопасности, прошедшие обучение и инструктаж.

[{[ВИД02-В-03]}] 1.25. Опасные факторы: порезы и травмы от движущихся режущих частей; отдача инструмента при заклинивании; падение с высоты при потере равновесия; поражение электрическим током (при повреждении АКБ или зарядного устройства); химическое воздействие (при контакте с электролитом или смазками).

[{[ВИД02-В-04]}] 1.26. Запрещается использовать аккумуляторный инструмент во взрывоопасных средах, а также оставлять его под прямыми солнечными лучами, дождем или в зоне работы систем автоматического полива. Обслуживание и ремонт АКБ и зарядных устройств должны производиться только специализированными организациями.

# 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

[[[вставить пункты с тегами [{[ПЕРЕД-01]}] - [{[ПЕРЕД-04]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД02-C-01]}] 2.5. Дополнительно перед началом работы с аккумуляторным инструментом работник обязан:

2.5.1. Убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса, режущего элемента и самого аккумулятора.

2.5.2. Для цепной мини-пилы: проверить натяжение цепи (расстояние между цепью и шиной 3-5 мм), достаточность смазки, заточку зубьев.

2.5.3. Для электро-секатора: убедиться в отсутствии люфта ножей, проверить заточку, при необходимости дозатянуть крепежный болт.

2.5.4. Все проверки производить ТОЛЬКО с отсоединенным аккумулятором!

2.5.5. Провести тестовый запуск инструмента (без нагрузки), убедиться в отсутствии посторонних шумов, вибраций и исправности блокировок.

2.5.6. Проверить уровень заряда АКБ. Установить заряженный аккумулятор до характерного щелчка фиксатора.

[[[вставить пункты с тегами [{[ПЕРЕД-06]}] - [{[ПЕРЕД-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

[[[вставить пункты с тегами [{[ВОВРЕМЯ-01]}] - [{[ВОВРЕМЯ-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД02-D-01]}] 3.8. Дополнительно во время работы с аккумуляторным инструментом работник обязан:

3.8.1. ПРИ РАБОТЕ С ЦЕПНОЙ МИНИ-ПИЛОЙ И САБЕЛЬНОЙ ПИЛОЙ: проверить отсутствие на отпиливаемом объекте проволоки, гвоздей, камней. Держать пилу крепко, обеспечивая надежный хват. Направляющая шина должна находиться под углом 90 градусов к объекту (для мини-пилы). Пиление под углом недопустимо из-за риска закусывания цепи. При пилении толстых веток на живом дереве сначала сделать подпил с нижней стороны (глубиной 2-3 см) для предотвращения отслоения коры. Убедиться, что после спила ветвь не отпружинит в сторону оператора. При работе на высоте в случае потери устойчивости отбросить инструмент от себя и окружающих.

3.8.2. ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРО-СЕКАТОРОМ: держать секатор крепко одной рукой, прижимая объект реза к наковальне. Отрез толстых ветвей производить под углом 90 градусов. При срабатывании защиты от перегрузки (секатор выключается) прекратить работу, освободить лезвие, дорезать ветвь ручной пилой. При необходимости придерживать ветвь второй рукой, рука должна находиться НЕ БЛИЖЕ 30 см от места реза.

3.8.3. ОБЩИЕ ЗАПРЕТЫ: запрещается касаться руками вращающегося или движущегося рабочего органа. Запрещается тормозить вращающиеся части рукой. Запрещается оставлять работающий инструмент без присмотра.

[[[вставить пункты с тегами [{[ВОВРЕМЯ-09]}] - [{[ВОВРЕМЯ-10]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

[[[вставить пункты с тегами [{[АВАР-01]}] - [{[АВАР-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

[{[ВИД02-E-01]}] 5.1. Дополнительно по окончании работы с аккумуляторным инструментом работник обязан:

5.1.1. Выключить инструмент, дождаться полной остановки режущих частей.

5.1.2. Снять аккумулятор.

5.1.3. Очистить инструмент от опилок, грязи, растительных остатков (на выключенном инструменте!).

5.1.4. Проверить уровень заточки рабочих органов, при необходимости сдать на заточку.

5.1.5. Перед длительным хранением провести профилактический осмотр, смазать рабочие органы, хранить пилу в сухом, прохладном месте, недоступном для посторонних лиц.

5.1.6. Зарядку АКБ производить только в специально отведенных местах с использованием штатных зарядных устройств.

5.1.7. Снять СИЗ, вымыть руки, сообщить руководителю о неисправностях.

[[[вставить пункты с тегами [{[ОКОНЧ-02]}] - [{[ОКОНЧ-06]}] из ИОТ-СПС-01]]]

---

Инструкции ИОТ-СПС-11, ИОТ-СПС-12, ИОТ-ВИД-01 и ИОТ-ВИД-02 сформированы полностью.

Жду команду «далее», чтобы продолжить генерацию следующих инструкций (ИОТ-ВИД-03, ИОТ-ВИД-04, ИОТ-ВИД-05, ИОТ-ВИД-06)!

Продолжаю генерацию полных текстов инструкций по видам работ с использованием системы тегов для унифицированных блоков. В этом сообщении представлены инструкции ИОТ-ВИД-03 по ИОТ-ВИД-07.

---