ООО «СЛАЙС ЛТД»

| СОГЛАСОВАНО Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. | УТВЕРЖДАЮ Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. Приказ № ____ от «___» __________ 20___ г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

При работе с электрифицированным инструментом (сетевым)

ИОТ-ВИД-03

# 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

[[[вставить пункты с тегами [{[ОБЩ-01]}] - [{[ОБЩ-09]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД03-ОБЩ-10]}] 1.10. На работника при выполнении работ с сетевым электрифицированным инструментом возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов, а также профессиональных рисков, определённых по результатам СОУТ и ОПР, действующих в ООО «СЛАЙС ЛТД» в соответствии с действующими результатами СОУТ и картами ОПР для данного вида работ.

[{[ВИД03-ОБЩ-11]}] 1.11. Работник обеспечивается специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с действующими локальными нормативными актами ООО «СЛАЙС ЛТД» по обеспечению работников СИЗ, разработанными на основании типовых норм и утверждёнными работодателем.

[[[вставить пункты с тегами [{[ОБЩ-12]}] - [{[ОБЩ-22]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД03-В-01]}] 1.23. Настоящая инструкция распространяется на работы с сетевым электрифицированным инструментом (УШМ, дрели, перфораторы, сетевые триммеры, электроножницы и т.д.).

[{[ВИД03-В-02]}] 1.24. К работе допускаются работники, имеющие II группу по электробезопасности, прошедшие обучение и инструктаж.

[{[ВИД03-В-03]}] 1.25. Классы электроинструмента по электробезопасности:

– I класс: требует обязательного заземления (зануления);

– II класс: двойная изоляция (знак «двойной квадрат»), заземление не требуется;

– III класс: питание от безопасного сверхнизкого напряжения (до 50 В).

[{[ВИД03-В-04]}] 1.26. Запрещается работать с электроинструментом, у которого истек срок очередного испытания или технического обслуживания, а также в условиях воздействия капель и брызг, если инструмент не имеет соответствующей степени защиты.

# 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

[[[вставить пункты с тегами [{[ПЕРЕД-01]}] - [{[ПЕРЕД-04]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД03-C-01]}] 2.5. Дополнительно перед началом работы с сетевым электроинструментом работник обязан:

2.5.1. Проверить класс инструмента и возможность его применения с точки зрения безопасности в соответствии с местом и характером работы.

2.5.2. Внешним осмотром убедиться в исправности кабеля, штепсельной вилки, целостности корпуса, наличии и исправности защитных кожухов.

2.5.3. Проверить надежность крепления съемного рабочего инструмента (сверл, дисков, коронок).

2.5.4. Проверить работу инструмента на холостом ходу.

2.5.5. Убедиться в работоспособности устройства защитного отключения (УЗО) в электросети.

2.5.6. При использовании удлинителей убедиться в их исправности, сечении жил, соответствующем нагрузке, и наличии влагозащищенных разъемов (при работе на улице).

2.5.7. Установка рабочей части в патрон и извлечение ее из патрона, а также регулировка электроинструмента должны выполняться только после отключения инструмента от сети и полной его остановки.

[[[вставить пункты с тегами [{[ПЕРЕД-06]}] - [{[ПЕРЕД-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

[[[вставить пункты с тегами [{[ВОВРЕМЯ-01]}] - [{[ВОВРЕМЯ-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД03-D-01]}] 3.8. Дополнительно во время работы с сетевым электроинструментом работник обязан:

3.8.1. Следить за тем, чтобы кабель не был натянут, не перекручивался, не пересекался с тросами, шлангами и не находился под грузом. Располагать кабель так, чтобы исключить возможность его попадания под режущий орган или на раскаленные предметы.

3.8.2. При работе с электродрелью и перфоратором предметы, подлежащие сверлению, должны быть надежно закреплены в тисках или струбцинами. Запрещается удерживать деталь руками.

3.8.3. При работе с УШМ (болгаркой) обязательно использовать защитный кожух, очки (или лицевой щиток) и краги. Запрещается использовать пильные диски по дереву с зубьями.

3.8.4. Запрещается:

– работать с электроинструментом со случайных подставок (ящиков, бочек) и приставных лестниц;

– обрабатывать обледеневшие и мокрые детали;

– удалять стружку или опилки руками (только щетками или крючками после полной остановки);

– оставлять инструмент, присоединенный к сети, без надзора;

– работать во время дождя или снегопада на открытых площадках (кроме инструмента со специальной защитой).

3.8.5. При внезапной остановке, перерыве в работе или переносе на другое место немедленно отключить инструмент от сети штепсельной вилкой.

3.8.6. Если во время работы ощущается действие тока, перегрев корпуса или запах горелой изоляции — немедленно прекратить работу и сдать инструмент на проверку.

[[[вставить пункты с тегами [{[ВОВРЕМЯ-09]}] - [{[ВОВРЕМЯ-10]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

[[[вставить пункты с тегами [{[АВАР-01]}] - [{[АВАР-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

[{[ВИД03-E-01]}] 5.1. Дополнительно по окончании работы с сетевым электроинструментом работник обязан:

5.1.1. Отключить инструмент от электрической сети, потянув за штепсельную вилку (не за кабель!).

5.1.2. Дождаться полной остановки всех вращающихся частей.

5.1.3. Очистить инструмент и кабель от пыли, грязи, стружки с помощью щетки.

5.1.4. Смотать кабель без резких перегибов.

5.1.5. Осмотреть инструмент, при выявлении дефектов сдать его в ремонт с соответствующей записью.

5.1.6. Убрать инструмент в сухое, отведенное для хранения место.

[[[вставить пункты с тегами [{[ОКОНЧ-02]}] - [{[ОКОНЧ-06]}] из ИОТ-СПС-01]]]

---