ООО «СЛАЙС ЛТД»

| СОГЛАСОВАНО Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. | УТВЕРЖДАЮ Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. Приказ № ____ от «___» __________ 20___ г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

При работе с газонокосилками и триммерами

ИОТ-ВИД-05

# 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

[[[вставить пункты с тегами [{[ОБЩ-01]}] - [{[ОБЩ-09]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД05-ОБЩ-10]}] 1.10. На работника при выполнении работ с газонокосилками и триммерами возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов, а также профессиональных рисков, определённых по результатам СОУТ и ОПР, действующих в ООО «СЛАЙС ЛТД» в соответствии с действующими результатами СОУТ и картами ОПР для данного вида работ.

[{[ВИД05-ОБЩ-11]}] 1.11. Работник обеспечивается специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с действующими локальными нормативными актами ООО «СЛАЙС ЛТД» по обеспечению работников СИЗ, разработанными на основании типовых норм и утверждёнными работодателем.

[[[вставить пункты с тегами [{[ОБЩ-12]}] - [{[ОБЩ-22]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД05-В-01]}] 1.23. Настоящая инструкция распространяется на работы с бензиновыми и электрическими колесными газонокосилками, а также триммерами (мотокосами).

[{[ВИД05-В-02]}] 1.24. К работе допускаются работники, обученные безопасным приемам труда и прошедшие инструктаж.

[{[ВИД05-В-03]}] 1.25. Опасные факторы: движущиеся и вращающиеся части (ножи, леска); вылетающие из-под режущего органа предметы (камни, стекло, проволока, щепа); повышенный уровень шума и вибрации; выхлопные газы (для бензиновых двигателей); поражение электрическим током (для сетевых триммеров); термические ожоги от нагретых частей двигателя и глушителя.

[{[ВИД05-В-04]}] 1.26. Запрещается работать во взрывоопасных зонах, в состоянии утомления, на склонах с углом наклона более 20 градусов (для колесных газонокосилок), во время дождя, густого тумана и на мокром газоне. Запрещается использовать газонокосилки при кошении травостоя высотой более 20 см (для высокой травы необходимо применять триммеры или сенокосилки).

# 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

[[[вставить пункты с тегами [{[ПЕРЕД-01]}] - [{[ПЕРЕД-04]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД05-C-01]}] 2.5. Дополнительно перед началом работы с газонокосилками и триммерами работник обязан:

2.5.1. Осмотреть скашиваемый участок и удалить посторонние предметы (камни, ветки, металлический мусор, стекло, проволоку), которые могут быть отброшены режущим органом и нанести травму.

2.5.2. Убедиться в отсутствии посторонних лиц и животных в радиусе 15 метров от места работы.

2.5.3. Проверить исправность защитных кожухов, ножей, триммерной головки, лески, а также надежность их крепления.

2.5.4. Для электрических триммеров проверить целостность кабеля, штепсельной вилки и розетки. Кабель должен иметь влагозащищенное исполнение.

2.5.5. Заправку бензиновых агрегатов производить только при выключенном и полностью остывшем двигателе на открытом воздухе, на расстоянии не менее 3 метров от места последующего запуска. Запрещается курить и пользоваться открытым огнем при заправке.

2.5.6. Отрегулировать подвесной ремень триммера и положение рукояток под свой рост.

2.5.7. Запуск двигателя производить вне помещений, убедившись, что режущий инструмент не соприкасается с землей или посторонними предметами.

[[[вставить пункты с тегами [{[ПЕРЕД-06]}] - [{[ПЕРЕД-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

[[[вставить пункты с тегами [{[ВОВРЕМЯ-01]}] - [{[ВОВРЕМЯ-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД05-D-01]}] 3.8. Дополнительно во время работы с газонокосилками и триммерами работник обязан:

3.8.1. Кошение газонов производить только в светлое время суток.

3.8.2. При перемещении агрегата с участка на участок, а также при пересечении дорожек обязательно выключать режущий аппарат и устанавливать его в транспортное положение.

3.8.3. Очищать ножи и триммерную головку от намотавшейся травы только специальными щетками или крючками и ТОЛЬКО при полностью выключенном двигателе (или отсоединенном от сети кабеле). Запрещается очищать режущие органы незащищенными руками.

3.8.4. Запрещается выполнять любые ремонтные и регулировочные работы (кроме регулировки карбюратора) при работающем двигателе.

3.8.5. При работе с колесной газонокосилкой: толкать газонокосилку только вперед, не тянуть ее на себя. При кошении на склонах перемещаться только поперек склона (вдоль горизонталей). Следить за тем, чтобы электрический кабель всегда находился за спиной работника и не попадал под режущий аппарат.

3.8.6. При работе с триммером (мотокосой): держать триммер крепко обеими руками (правой рукой заднюю рукоятку с управлением газом, левой — переднюю). Обязательно использовать плечевой подвесной ремень. При работе на склонах работник должен располагаться ниже места скашивания. Не допускать контакта режущей части (ножа или лески) с землей, камнями, бордюрами и стволами деревьев. Запрещается работать без защитного кожуха триммерной головки, а также с поврежденным глушителем.

[[[вставить пункты с тегами [{[ВОВРЕМЯ-09]}] - [{[ВОВРЕМЯ-10]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

[[[вставить пункты с тегами [{[АВАР-01]}] - [{[АВАР-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

[{[ВИД05-E-01]}] 5.1. Дополнительно по окончании работы с газонокосилками и триммерами работник обязан:

5.1.1. Перевести рычаг газа в положение малых оборотов, выключить двигатель (или отключить электропитание).

5.1.2. Дождаться полной остановки режущего ножа или лески.

5.1.3. Очистить травосборник, защитные кожухи и корпус от измельченной травы и грязи (на выключенном и остывшем инструменте).

5.1.4. Перед перемещением бензоинструмента в закрытое помещение для хранения дождаться полного остывания двигателя.

5.1.5. Снять высоковольтный провод со свечи зажигания (для бензоинструмента) во избежание случайного запуска.

5.1.6. Убрать инструмент в отведенное для хранения место. Запрещается оставлять инструмент с подключенным электропитанием или с ключом в замке зажигания.

[[[вставить пункты с тегами [{[ОКОНЧ-02]}] - [{[ОКОНЧ-06]}] из ИОТ-СПС-01]]]

---