ООО «СЛАЙС ЛТД»

| СОГЛАСОВАНО Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. | УТВЕРЖДАЮ Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. Приказ № ____ от «___» __________ 20___ г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

При работе с бензопилой (валка и обрезка деревьев)

ИОТ-ВИД-16

# 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

[[[вставить пункты с тегами [{[ОБЩ-01]}] - [{[ОБЩ-09]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД16-ОБЩ-10]}] 1.10. На работника при выполнении работ с бензопилой возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов, а также профессиональных рисков, определённых по результатам СОУТ и ОПР, действующих в ООО «СЛАЙС ЛТД» в соответствии с действующими результатами СОУТ и картами ОПР для данного вида работ.

[{[ВИД16-ОБЩ-11]}] 1.11. Работник обеспечивается специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с действующими локальными нормативными актами ООО «СЛАЙС ЛТД» по обеспечению работников СИЗ, разработанными на основании типовых норм и утверждёнными работодателем.

[[[вставить пункты с тегами [{[ОБЩ-12]}] - [{[ОБЩ-22]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД16-В-01]}] 1.23. Настоящая инструкция распространяется на работы по валке, обрезке деревьев и кустарников с применением бензопил (моторных пил) на территории ООО «СЛАЙС ЛТД».

[{[ВИД16-В-02]}] 1.24. К работе с бензопилой допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж и проверку знаний требований охраны труда.

[{[ВИД16-В-03]}] 1.25. Опасные факторы: движущаяся пильная цепь и риск отдачи (отброса) пилы; падающие деревья, сучья и ветки; повышенный уровень шума и вибрации; выхлопные газы двигателя внутреннего сгорания; недостаточная освещенность рабочей зоны.

[{[ВИД16-В-04]}] 1.26. Работник обязан использовать бензопилу только по прямому назначению, в исправном состоянии и с применением полного комплекта СИЗ: защитной каски с лицевым щитком и наушниками, защитных брюк (чехлов) от порезов, перчаток, обуви с защитным подноском. Запрещается работать бензопилой одной рукой, поднимая пилу выше уровня плеч, пиля кончиком пильного полотна, на неустойчивой поверхности или с приставных лестниц, в закрытых не вентилируемых помещениях, при скорости ветра свыше 11 м/с, во время грозы, ливневого дождя, густого тумана (видимость менее 50 м) или при температуре воздуха ниже -30 °C.

# 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

[[[вставить пункты с тегами [{[ПЕРЕД-01]}] - [{[ПЕРЕД-04]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД16-C-01]}] 2.5. Дополнительно перед началом работы с бензопилой работник обязан:

2.5.1. Надеть установленную спецодежду и СИЗ. Одежда должна быть застегнута, не иметь свисающих концов, обшлага рукавов застегнуты или затянуты.

2.5.2. Провести внешний осмотр бензопилы перед запуском: проверить исправность и правильность функционирования тормоза цепи, задней защиты правой руки, ограничителя ручки газа, системы гашения вибрации; убедиться в нормальном натяжении цепи (при оттягивании от шины расстояние между цепью и шиной должно составлять 3–5 мм); проверить отсутствие повреждений и прочность закрепления глушителя, отсутствие подтекания бензина и масла на ручках; убедиться в наличии и исправности искроулавливающей сетки глушителя.

2.5.3. Осмотреть рабочую зону: убедиться в отсутствии посторонних лиц и животных в радиусе не менее 5 метров (при валке деревьев – не менее 2,5 высоты дерева); удалить с обкашиваемой/обрабатываемой поверхности камни, сучья и другие твердые предметы; определить направление падения дерева или ветки с учетом наклона ствола, распределения зеленой массы и направления ветра; очистить путь отхода работника на безопасное расстояние (под углом 45° назад от направления падения).

2.5.4. Заправку бензопилы топливной смесью производить только при выключенном и остывшем двигателе, на открытом воздухе, вдали от источников открытого огня. Смешивание топлива с маслом производить в чистой емкости в следующей последовательности: налить половину бензина, добавить масло, взболтать, добавить остаток бензина и снова взболтать.

2.5.5. После заправки плотно закрыть крышку бака, протереть корпус от пролитого топлива и отойти с пилой на расстояние не менее 3 метров от места заправки перед запуском.

[[[вставить пункты с тегами [{[ПЕРЕД-06]}] - [{[ПЕРЕД-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

[[[вставить пункты с тегами [{[ВОВРЕМЯ-01]}] - [{[ВОВРЕМЯ-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД16-D-01]}] 3.8. Дополнительно во время работы с бензопилой работник обязан:

3.8.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: Запуск двигателя производить, надежно удерживая пилу, убедившись, что пильная цепь не соприкасается с какими-либо предметами или грунтом. Запрещается наматывать трос стартера на руку. Бензопилу необходимо крепко держать правой рукой за заднюю ручку и левой за переднюю, плотно обхватывая ручки всей ладонью (независимо от того, правша работник или левша). Режущая часть инструмента должна находиться ниже пояса работника. При приближении к месту работы посторонних лиц или животных на расстояние менее разрешенного немедленно остановить двигатель пилы. Запрещается дотрагиваться до глушителя как во время работы, так и после остановки двигателя во избежание термических ожогов.

3.8.2. ПРИ ОБРЕЗКЕ ВЕТВЕЙ И СУЧЬЕВ: Перед основным резом толстых ветвей на живом дереве сделать подпил с нижней стороны ветви глубиной 2–3 см для предотвращения отслоения коры при падении ветки. Убедиться, что после спила ветвь не отпружинит в сторону оператора, не выбьет инструмент из рук и не ударит в близлежащие объекты. Запрещается пилить ветки кустарника, если есть риск захвата их цепью и последующего травмирования.

3.8.3. ПРИ ВАЛКЕ ДЕРЕВЬЕВ: Выполнять работы по валке деревьев только в светлое время суток. Сначала выполнить направляющий подпил (зарез) со стороны предполагаемого направления падения на глубину 1/4–1/3 диаметра ствола. Основной пропил выполнять с противоположной стороны, на 3–5 см выше дна направляющего подпила, оставляя неповрежденную «петлю» (шарнир) древесины для контроля направления падения. При зажиме пильного полотна в пропиле немедленно остановить двигатель. Для освобождения пилы использовать специальные клинья или рычаг. Запрещается пытаться вытащить пилу путем резкого рывка или работы двигателем.

3.8.4. ПЕРЕРЫВЫ И ПЕРЕНОСКА: При установке бензопилы на землю следует заблокировать ее цепным тормозом. При остановке работы более чем на 5 минут следует выключить двигатель. Перед переноской бензопилы выключить двигатель, заблокировать цепь тормозом и надеть защитный чехол на пильное полотно. Переносить пилу следует при обращенных назад пильном полотне и цепи.

[[[вставить пункты с тегами [{[ВОВРЕМЯ-09]}] - [{[ВОВРЕМЯ-10]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

[[[вставить пункты с тегами [{[АВАР-01]}] - [{[АВАР-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

[{[ВИД16-E-01]}] 5.1. Дополнительно по окончании работы с бензопилой работник обязан:

5.1.1. Выключить двигатель бензопилы и дождаться полной остановки пильной цепи.

5.1.2. Очистить пилу от опилок, смолы и грязи. Запрещается производить очистку до полной остановки режущих частей.

5.1.3. Ослабить натяжение пильной цепи (для предотвращения деформации шины при остывании).

5.1.4. Провести визуальный осмотр пилы на предмет повреждений, подтеканий топлива или масла. Обо всех неисправностях сообщить непосредственному руководителю.

5.1.5. Убрать бензопилу в защитном чехле в отведенное для хранения место, недоступное для посторонних лиц.

5.1.6. При длительном хранении или транспортировке опорожнить топливный бак и выполнить полное техническое обслуживание в соответствии с технической документацией организации-изготовителя.

5.1.7. Снять СИЗ, вымыть руки теплой водой с мылом с применением смывающих средств, при необходимости принять душ.

[[[вставить пункты с тегами [{[ОКОНЧ-02]}] - [{[ОКОНЧ-06]}] из ИОТ-СПС-01]]]

---