ООО «СЛАЙС ЛТД»

| СОГЛАСОВАНО Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. | УТВЕРЖДАЮ Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. Приказ № ____ от «___» __________ 20___ г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

Инструкция по охране труда для агронома

ИОТ-СПС-06

# 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

[{[ОБЩ-01-АГР]}] 1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для агронома ООО «СЛАЙС ЛТД».

[{[ОБЩ-02-АГР]}] 1.2. Настоящая инструкция по охране труда разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения трудовых функций агронома;

2) результатов специальной оценки условий труда (далее – СОУТ), действующих в ООО «СЛАЙС ЛТД»;

3) результатов оценки профессиональных рисков (далее – ОПР), действующих в ООО «СЛАЙС ЛТД»;

4) анализа требований профессионального стандарта и должностных обязанностей;

5) определения безопасных методов и приёмов выполнения работ.

[{[ОБЩ-03-АГР]}] 1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников в должности агронома ООО «СЛАЙС ЛТД» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от квалификации и стажа работы.

[{[ОБЩ-04-АГР]}] 1.4. К самостоятельной работе в должности агронома допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

– обязательный предварительный медицинский осмотр;

– вводный инструктаж по охране труда;

– первичный инструктаж на рабочем месте;

– обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;

– обучение по оказанию первой помощи пострадавшим;

– обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

– обучение мерам пожарной безопасности;

– стажировку на рабочем месте продолжительностью не менее 2 смен;

– проверку знаний правил электробезопасности в объёме I группы по электробезопасности (при работе с ручным электроинструментом — II группа).

[{[ОБЩ-05]}] 1.5. Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в 6 месяцев непосредственным руководителем работ.

[{[ОБЩ-06]}] 1.6. Внеплановый инструктаж проводится при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессов, использовании сырья и материалов, влияющих на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;

г) выявлении дополнительных производственных факторов и источников опасности в рамках проведения СОУТ и ОПР;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

[{[ОБЩ-07]}] 1.7. Целевой инструктаж проводится при:

а) выполнении работ повышенной опасности, на которые требуется наряд-допуск;

б) выполнении работ на объектах повышенной опасности, на проезжей части автомобильных дорог;

в) выполнении работ, не относящихся к основному технологическому процессу;

г) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

[{[ОБЩ-08]}] 1.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

[{[ОБЩ-09]}] 1.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

[{[ОБЩ-10-АГР]}] 1.10. На агронома при выполнении трудовых обязанностей возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов, а также профессиональных рисков, определённых по результатам СОУТ и ОПР, действующих в ООО «СЛАЙС ЛТД» в соответствии с действующими результатами СОУТ и картами ОПР для рабочего места агронома.

[{[ОБЩ-11-АГР]}] 1.11. Агроном обеспечивается специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с действующими локальными нормативными актами ООО «СЛАЙС ЛТД» по обеспечению работников СИЗ, разработанными на основании типовых норм и утверждёнными работодателем.

[{[ОБЩ-12]}] 1.12. Выдаваемые СИЗ должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат или декларацию соответствия. СИЗ, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

[{[ОБЩ-13]}] 1.13. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

[{[ОБЩ-14]}] 1.14. Работник обязан соблюдать действующие в ООО «СЛАЙС ЛТД» Правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

[{[ОБЩ-15]}] 1.15. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приёма пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «СЛАЙС ЛТД» и трудовым договором.

[{[ОБЩ-16]}] 1.16. Работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха. Работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

[{[ОБЩ-17]}] 1.17. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, микротравме, происшедших на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

[{[ОБЩ-18]}] 1.18. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголённые провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

[{[ОБЩ-19]}] 1.19. Работник обязан соблюдать правила личной гигиены:

– проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования;

– при работе с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, смывающими и дезинфицирующими средствами;

– перед приёмом пищи мыть руки тёплой водой с мылом;

– для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников;

– курить и принимать пищу разрешается только в специально отведённых для этого местах.

[{[ОБЩ-20]}] 1.20. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник обязан соблюдать требования пожарной безопасности и не допускать нарушения этих требований другими работниками.

[{[ОБЩ-21]}] 1.21. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

[{[ОБЩ-22]}] 1.22. Для осуществления контроля за соблюдением требований данной инструкции администрация может осуществлять видео- и фотофиксацию нарушений требований охраны труда.

[{[АГР-В-01]}] 1.23. Агроном относится к категории специалистов садово-парковой службы ООО «СЛАЙС ЛТД».

[{[АГР-В-02]}] 1.24. Агроном выполняет следующие виды работ:

– планирование и непосредственное проведение агротехнических мероприятий (посев, посадка, прополка, рыхление, подкормка, скашивание, обрезка);

– мониторинг состояния зелёных наsaждений, выявление признаков болезней и вредителей;

– отбор проб почвы, воды и растительного материала, полевые и лабораторные обследования;

– приготовление и внесение удобрений, приготовление рабочих растворов и обработку растений пестицидами с применением опрыскивателей;

– обслуживание и наладку систем полива, устранение мелких неисправностей;

– работу с грузами вручную (саженцы, грунт, мешки с удобрениями, тара с химикатами);

– работу в помещении с персональным компьютером, ведение документации.

[{[АГР-В-03]}] 1.25. Агроном обязан знать и соблюдать требования по охране труда при работе с пестицидами и агрохимикатами, правила их транспортировки, хранения, приготовления рабочих растворов, применения и утилизации тары.

[{[АГР-В-04]}] 1.26. К самостоятельной работе с пестицидами и агрохимикатами агроном допускается дополнительно при наличии:

– возраста не моложе 18 лет;

– медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе с химическими средствами защиты растений;

– документально подтверждённой подготовки по программе обучения безопасному обращению с пестицидами и агрохимикатами с периодической проверкой знаний;

– стажировки и допуска к работе с конкретными препаратами и аппаратурой, оформленного приказом работодателя.

[{[АГР-В-05]}] 1.27. Агроном обязан:

1.27.1. Выполнять работу только по заданию непосредственного руководителя, при наличии необходимых СИЗ, исправного оборудования и знания безопасных приёмов выполнения операции.

1.27.2. До начала химобработки проверить наличие препарата в перечне допущенных к применению, целостность тары, маркировку, срок годности и инструкцию к препарату.

1.27.3. Проводить обработку растений в составе звена не менее двух человек, с установлением границ опасной зоны, ограждений и предупреждающих знаков.

1.27.4. Немедленно прекращать работу при ухудшении самочувствия, изменении направления ветра, появлении посторонних лиц или животных в зоне обработки, обнаружении неисправности аппаратуры.

1.27.5. Вести учёт израсходованных препаратов, времени, площади и погоды при обработке, немедленно сообщать руководителю обо всех разливах, рассыпаниях и иных инцидентах.

[{[АГР-В-06]}] 1.28. При работе с пестицидами и агрохимикатами ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– проводить обработки вблизи жилых зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха, пасек и водоёмов ближе расстояний, установленных регламентом применения конкретного препарата;

– работать при скорости ветра более 4 м/с, во время дождя, росы на листьях до её высыхания, при температуре выше +30 °C, в тёмное время суток;

– превышать нормы и кратность применения препаратов, готовить смеси без указания в инструкции к препарату;

– переливать препараты в пищевую или немаркированную тару;

– принимать пищу, пить, курить, пользоваться средствами связи без защитных перчаток во время работы с химикатами;

– допускать к обработкам лиц, не прошедших подготовку и медосмотр.

# 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

[{[ПЕРЕД-01]}] 2.1. Надеть исправную спецодежду, спецобувь и положенные СИЗ, предварительно проверив их исправность. При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ сообщить об этом непосредственному руководителю.

[{[ПЕРЕД-02]}] 2.2. Определить своё психофизиологическое состояние. При недомогании известить об этом руководителя и обратиться за медицинской помощью.

[{[ПЕРЕД-03]}] 2.3. Получить от непосредственного руководителя задание на смену с указанием мер безопасности для выполнения задания.

[{[ПЕРЕД-04]}] 2.4. Оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой работе. Определить источники опасности и риски. В случае незнания способов безопасного выполнения работы, а также при отсутствии необходимых СИЗ, приспособлений или инструмента – обратиться к непосредственному руководителю.

[{[АГР-C-01]}] 2.5. Дополнительно перед началом работы агроном обязан:

2.5.1. Оценить метеорологические условия. Не приступать к работе при грозе, ливне, сильном снегопаде, тумане с видимостью менее 50 м, скорости ветра более 6 м/с (для работ на высоте и с механизированным инструментом), гололёде на рабочей поверхности.

2.5.2. Осмотреть участок предстоящих работ: убедиться в отсутствии людей, животных, припаркованного транспорта в опасной зоне; удалить камни, стекло, проволоку, металлический мусор; проверить наличие и состояние ограждений, открытых колодцев, люков, траншей; определить расположение подземных и надземных коммуникаций.

2.5.3. Проверить исправность инструмента и оборудования: ручной инвентарь (прочность крепления черенков, отсутствие трещин, заточка); механизированный инструмент (целостность корпусов, защитных кожухов, отсутствие подтеканий топлива); электрический инструмент (целостность кабеля и вилки, исправность защитного отключения); опрыскиватель (герметичность бака, шлангов, соединений, распылителей, исправность насоса).

2.5.4. Неисправное оборудование и инструмент изъять из эксплуатации, промаркировать и сообщить руководителю.

2.5.5. Перед работой с пестицидами и агрохимикатами дополнительно: проверить наименование препарата, класс опасности, срок годности, маркировку и целостность тары; подготовить места для хранения препаратов и тары, металлический ящик с крышкой для промасленной и химически загрязнённой ветоши, ёмкость для сбора проливов, абсорбирующий материал; проверить наличие чистой воды для промывания кожи и глаз, мыла, аптечки первой помощи, средств связи; оградить участок и вывесить предупреждающий знак с указанием «Осторожно! Химическая обработка», даты обработки и срока ожидания.

2.5.6. При работе в помещении (офисе): проветрить помещение, проверить освещённость и температурный режим; проверить исправность монитора, системного блока, клавиатуры, кабеля питания и розетки; отрегулировать высоту стула и стола, положение монитора; убедиться, что площадь рабочего места с плоским экраном соответствует действующим санитарным нормам (не менее 4,5 кв. м), а проходы свободны.

[{[ПЕРЕД-06]}] 2.6. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

[{[ПЕРЕД-07]}] 2.7. Работник не должен приступать к работе, если:

– условия труда не соответствуют требованиям по охране труда;

– не получен целевой инструктаж при выполнении работ повышенной опасности;

– отсутствуют или неисправны СИЗ;

– имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

# 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

[{[ВОВРЕМЯ-01]}] 3.1. Выполнять только ту работу, которая входит в должностные обязанности или поручена непосредственным руководителем, при условии, что безопасные способы её выполнения известны.

[{[ВОВРЕМЯ-02]}] 3.2. При выполнении работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других работников.

[{[ВОВРЕМЯ-03]}] 3.3. Применять исправные оборудование, инструмент, приспособления, использовать их только по прямому назначению.

[{[ВОВРЕМЯ-04]}] 3.4. Во время проведения работ пользоваться и правильно применять выданные СИЗ. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви.

[{[ВОВРЕМЯ-05]}] 3.5. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями.

[{[ВОВРЕМЯ-06]}] 3.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

[{[ВОВРЕМЯ-07]}] 3.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

[{[АГР-D-01]}] 3.8. Дополнительно во время работы агроном обязан:

3.8.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: выполнять работу только в исправной спецодежде, спецобуви и с применением положенных СИЗ. При работе у проезжей части надевать сигнальный жилет, располагаться лицом к транспорту. Не приближаться к оборванным проводам ближе 8 м. В жаркое время года использовать головной убор, питьевую воду и перерывы в тени; в холодное — перерывы на обогрев. Не сжигать листву, ветки, траву и мусор на территории организации. Не направлять воду из поливочного шланга на электрооборудование, кабели, розетки и ЛЭП.

3.8.2. РАБОТА С РУЧНЫМ ИНВЕНТАРЁМ: сбор стекла, металла и мусора производить инвентарём в защитных перчатках, не голыми руками. Рыхлить почву и делать лунки только инструментом. Не приближать лезвие тяпки к ноге ближе 0,5 м, лопаты — ближе 0,3 м. Грабли и вилы на землю зубьями вверх не класть; при работе несколькими работниками соблюдать интервал 2–3 м. Обрезку выполнять в рукавицах и очках, срез секатора производить, удерживая побег выше линии реза.

3.8.3. РАБОТА С МЕХАНИЗИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ И ГАЗОНОКОСИЛКАМИ: кошение производить в светлое время суток, при сухом травостое и видимости не менее 50 м, удалив с участка посторонние предметы. Не допускать людей и животных ближе 15 м от работающего инструмента. Работать с установленными кожухами и исправными блокировками, в противошумных средствах и защитных очках. Очистку производить щёткой только после остановки двигателя или отключения от сети.

3.8.4. РАБОТА НА ВЫСОТЕ С ЛЕСТНИЦАМИ И СТРЕМЯНКАМИ: использовать только исправные заводские лестницы и стремянки с противоскользящими наконечниками на твёрдом ровном основании. Верхний конец приставной лестницы закреплять или удерживать вторым работником, угол наклона — не более 75°. Не стоять на двух верхних ступенях стремянки, не находиться на лестнице вдвоём. При работе на высоте 1,8 м и более применять страховочную привязь с закреплённой анкерной линией и каску.

3.8.5. РАБОТА С ПЕСТИЦИДАМИ, АГРОХИМИКАТАМИ И УДОБРЕНИЯМИ: лично участвовать в работе только в полном комплекте СИЗ, надетом до контакта с препаратом. Приготовление раствора производить на специально отведённой площадке с поддоном и источником воды. Вскрывать тару осторожно искробезопасным инструментом, не допускать пыления и проливания. Заполнять бак не более чем на 3/4 объёма, плотно закрывать горловину. Во время обработки двигаться с наветренной стороны, соблюдать норму расхода, не направлять струю на людей, здания, водоёмы и дороги. При ветре более 4 м/с, дожде, росе, температуре выше +30 °C, появлении посторонних лиц или изменении направления ветра в сторону людей — немедленно прекратить обработку. Прочищать засорённое сопло только после сброса давления, специальной щёткой или деревянным стержнем; продувать ртом запрещается. Удобрения вносить разбрасывателями, совком или лопатой в перчатках и респираторе, с наветренной стороны.

3.8.6. ОТБОР ПРОБ ПОЧВЫ, ВОДЫ И РАСТИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА: отбор проб почвы производить буром, щупом или совком, не опуская руки в скважину. Отбор проб у водоёмов производить с берега, не ближе 0,7 м от кромки воды, вдвоём, в защитной обуви. Заходить в воду запрещается. Пробы собирать только в маркированную непищевую тару, после контакта с пробой мыть руки или менять перчатки.

3.8.7. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ: поднимать груз устойчиво, сгибая ноги, сохраняя спину прямой, без резких рывков и поворотов с грузом. Не превышать нормы ручного подъёма; мешки с препаратами, удобрениями и грунт перемещать на тележке или вдвоём. Тару укладывать устойчиво, не выше уровня обзора, не становиться на штабели.

3.8.8. РАБОТА С ПЭВМ В ПОМЕЩЕНИИ: располагать экран на расстоянии 60–70 см, верхнюю точку — на уровне глаз или ниже, кисти рук не перенапрягать. Через каждый час работы делать перерыв 5–10 минут, выполнять упражнения для глаз и разминку. Проветривать помещение не реже одного раза в два часа. Не размещать напитки у техники, не перегружать розетки, не перекрывать вентиляционные отверстия.

[{[ВОВРЕМЯ-09]}] 3.9. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), немедленно известить непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться за медицинской помощью.

[{[ВОВРЕМЯ-10]}] 3.10. Если в процессе работы станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений – обратиться к непосредственному руководителю. По окончании выполнения задания доложить об этом руководителю.

# 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

[{[АВАР-01]}] 4.1. При выполнении работ возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

– повреждения и дефекты в конструкции оборудования по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

– технические проблемы с оборудованием по причине высокого износа;

– возникновение очагов пожара по причине нарушения требований пожарной безопасности;

– поражение электрическим током;

– погодные условия, угрожающие безопасности (гроза, сильный ветер, ливень, гололёд).

[{[АВАР-02]}] 4.2. В случае обнаружения неисправности, нарушающей нормальный режим работы, немедленно прекратить работу. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

[{[АВАР-03]}] 4.3. При несчастном случае необходимо:

– освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность;

– оказать первую помощь;

– при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 или 112;

– сообщить о происшествии руководству;

– по возможности сохранить обстановку на рабочем месте без изменений, если это не приведёт к аварии или травмированию других людей.

[{[АВАР-04]}] 4.4. При обнаружении запаха газа или прорыве трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления и др.) вызвать по телефону соответствующую специализированную аварийную бригаду. Для обеспечения безопасности оградить опасное место и установить предупреждающие знаки.

[{[АВАР-05]}] 4.5. При возникновении пожара:

– немедленно сообщить по телефону 101 или 112;

– отключить электрооборудование (при возможности);

– принять меры к эвакуации людей из опасной зоны;

– приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;

– при невозможности ликвидировать пожар – покинуть опасную зону, действуя согласно планам эвакуации.

[{[АВАР-06]}] 4.6. Первая помощь пострадавшим:

– при переломах, ушибах, растяжениях – обеспечить неподвижность повреждённой части тела (шина, тугая повязка), приложить холод; при открытых переломах сначала наложить повязку, затем шину;

– при наличии ран – наложить повязку; при артериальном кровотечении – наложить жгут;

– при поражении электрическим током – освободить пострадавшего от действия тока, соблюдая меры личной безопасности; при отсутствии дыхания и пульса – приступить к сердечно-лёгочной реанимации;

– при термическом ожоге – охладить обожжённое место, наложить стерильную повязку; при химическом ожоге – обильно промыть водой;

– при отравлении – обеспечить приток свежего воздуха, при необходимости вызвать скорую помощь.

[{[АВАР-07]}] 4.7. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

# 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

[{[АГР-E-01]}] 5.1. Дополнительно по окончании работы агроном обязан:

5.1.1. Остановить оборудование: заглушить двигатель бензоинструмента, отключить электрический инструмент от сети или извлечь аккумулятор, сбросить давление в опрыскивателе и перекрыть подачу раствора. Дождаться полной остановки всех режущих и вращающихся частей.

5.1.2. Очистить инструмент и оборудование от грунта, травы, растительных остатков и грязи щёткой, на отключённом и остывшем оборудовании.

5.1.3. Осмотреть режущие органы и крепёж, при необходимости заявить на заточку, ремонт или замену. Неисправное оборудование промаркировать и убрать в место хранения неисправного инструмента.

5.1.4. После работы с пестицидами и агрохимикатами дополнительно: организовать сбор остатков рабочего раствора в специальную ёмкость для последующей утилизации; промыть бак, шланги, распылители и наружные поверхности опрыскивателя, промывную воду собрать и обезвредить в установленном порядке; собрать пустую тару, не выбрасывать её непромытой и не проколотой, оформить акт и передать на обезвреживание и утилизацию специализированной организации; обеспечить снятие загрязнённой спецодежды и СИЗ в отведённом месте, их отдельную стирку или обезвреживание; записать в журнал обработок дату, время, участок, площадь, препарат, норму расхода, погодные условия, применённые СИЗ, срок ожидания и Ф.И.О. исполнителей; сохранить ограждения и предупреждающие знаки до истечения срока ожидания.

5.1.5. Проверить склад препаратов: закрытость и исправность замков и вентиляции, целостность и маркировку тары, наличие поддона и средств пожаротушения, раздельное хранение с продовольствием и ГСМ, правильность ведения журнала учёта. Остатки препаратов и удобрений убрать в закрытое складское помещение.

5.1.6. Организовать уборку участка: сбор мусора, пустой тары, обрезков труб, скошенной травы и веток, вывоз отходов в установленные места. Убедиться, что не осталось незакрытых колодцев, неогороженных траншей, брошенного инструмента и материалов на проходах.

5.1.7. При работе в помещении выключить ПЭВМ и оргтехнику, отключить питание, убрать документы, закрыть окна.

5.1.8. Снять спецодежду, спецобувь и СИЗ, осмотреть их и убрать в индивидуальный шкаф. Вымыть руки и лицо тёплой водой с мылом, принять душ; после работы с химикатами использовать специальные смывающие средства.

5.1.9. Сообщить непосредственному руководителю о выполнении задания, израсходованных материалах, обнаруженных неисправностях, проливах, ухудшении самочувствия работников и иных нарушениях.

[{[ОКОНЧ-02]}] 5.2. Привести в порядок рабочее место. Собрать и вынести в установленное место мусор, производственные отходы.

[{[ОКОНЧ-03]}] 5.3. Снять СИЗ, спецодежду, спецобувь, осмотреть и убедиться в их исправности, убрать в индивидуальный шкаф или иное предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

[{[ОКОНЧ-04]}] 5.4. Вымыть руки тёплой водой с мылом, при необходимости принять душ.

[{[ОКОНЧ-05]}] 5.5. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить непосредственного руководителя.

[{[ОКОНЧ-06]}] 5.6. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

---