ООО «СЛАЙС ЛТД»

| СОГЛАСОВАНО Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. | УТВЕРЖДАЮ Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. Приказ № ____ от «___» __________ 20___ г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

Инструкция по охране труда для оператора по поливу

ИОТ-СПС-09

# 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

[{[ОБЩ-01-ОПЕРАТОР]}] 1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для оператора по поливу ООО «СЛАЙС ЛТД».

[{[ОБЩ-02-ОПЕРАТОР]}] 1.2. Настоящая инструкция по охране труда разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения трудовых функций оператора по поливу;

2) результатов специальной оценки условий труда (далее – СОУТ), действующих в ООО «СЛАЙС ЛТД»;

3) результатов оценки профессиональных рисков (далее – ОПР), действующих в ООО «СЛАЙС ЛТД»;

4) анализа требований профессионального стандарта и должностных обязанностей;

5) определения безопасных методов и приёмов выполнения работ.

[{[ОБЩ-03-ОПЕРАТОР]}] 1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников в должности оператора по поливу ООО «СЛАЙС ЛТД» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от квалификации и стажа работы.

[{[ОБЩ-04-ОПЕРАТОР]}] 1.4. К самостоятельной работе в должности оператора по поливу допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

– обязательный предварительный медицинский осмотр;

– вводный инструктаж по охране труда;

– первичный инструктаж на рабочем месте;

– обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;

– обучение по оказанию первой помощи пострадавшим;

– обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

– обучение мерам пожарной безопасности;

– стажировку на рабочем месте продолжительностью не менее 2 смен;

– проверку знаний правил электробезопасности в объёме II группы по электробезопасности.

[[[вставить пункты с тегами [{[ОБЩ-05]}] – [{[ОБЩ-09]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ОБЩ-10-ОПЕРАТОР]}] 1.10. На оператора по поливу при выполнении трудовых обязанностей возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов, а также профессиональных рисков, определённых по результатам СОУТ и ОПР, действующих в ООО «СЛАЙС ЛТД» в соответствии с действующими результатами специальной оценки условий труда (СОУТ), утверждёнными в ООО «СЛАЙС ЛТД», для рабочего места оператора по поливу, в соответствии с действующими картами оценки профессиональных рисков (ОПР), утверждёнными в ООО «СЛАЙС ЛТД», для рабочего места оператора по поливу.

[{[ОБЩ-11-ОПЕРАТОР]}] 1.11. Оператор по поливу обеспечивается специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с действующими локальными нормативными актами ООО «СЛАЙС ЛТД» по обеспечению работников СИЗ, разработанными на основании типовых норм и утверждёнными работодателем.

[[[вставить пункты с тегами [{[ОБЩ-12]}] – [{[ОБЩ-22]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ОПЕРАТОР-B-01]}] 1.23. Оператор по поливу относится к категории рабочих и специалистов по обслуживанию инженерных систем садово-паркового хозяйства ООО «СЛАЙС ЛТД».

[{[ОПЕРАТОР-B-02]}] 1.24. Основные функции оператора по поливу:

– управление и настройка систем автоматического и ручного полива;

– обслуживание дождевальных машин и насосного оборудования;

– монтаж и демонтаж трубопроводов системы полива (ПНД, ПВХ, полипропилен);

– установка и подключение электромагнитных клапанов низкого напряжения (24 В);

– монтаж капельных линий полива;

– работа с паяльником для полипропиленовых труб (термическая сварка).

[{[ОПЕРАТОР-B-03]}] 1.25. Специфика условий труда оператора по поливу:

1.25.1. Работа в траншеях и колодцах (ограниченные и замкнутые пространства).

1.25.2. Повышенная влажность, контакт с водой и грязью.

1.25.3. Риск термического ожога при работе с паяльным оборудованием для труб (температура нагрева насадок 260–300 °C).

1.25.4. Риск поражения электрическим током при работе с низковольтными (24 В) и сетевыми (220 В) системами управления поливом в условиях сырости.

1.25.5. Физические динамические нагрузки при перемещении тяжестей (катушки со шлангами, трубы, фитинги, насосы).

1.25.6. Работа на открытом воздухе в условиях воздействия неблагоприятных метеорологических факторов.

[{[ОПЕРАТОР-B-04]}] 1.26. Оператор по поливу обязан:

1.26.1. Выполнять работу только по заданию непосредственного руководителя, при наличии необходимых СИЗ, исправного оборудования и знания безопасных приёмов выполнения операции.

1.26.2. Перед началом работ в траншеях и колодцах убедиться в наличии наряда-допуска, отсутствии загазованности, надёжности крепления стенок траншеи и наличии страховочного оборудования.

1.26.3. При работе с паяльником для полипропиленовых труб использовать термостойкие перчатки и защитные очки.

1.26.4. При монтаже электромагнитных клапанов (24 В) и подключении контроллеров все коммутации производить только при полностью обесточенной системе.

1.26.5. При работе в траншеях и колодцах на поверхности должен постоянно находиться наблюдающий работник.

1.26.6. Немедленно прекращать работу при ухудшении самочувствия, обнаружении неисправности оборудования или возникновении угрозы жизни и здоровью.

[{[ОПЕРАТОР-B-05]}] 1.27. Оператору по поливу ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– работать с паяльником без термостойких перчаток и защитных очков;

– оставлять включённый паяльник без присмотра;

– касаться нагретых насадок паяльника незащищёнными руками;

– работать в траншеях и колодцах без наряда-допуска и без наблюдающего на поверхности;

– производить коммутации электромагнитных клапанов и контроллеров под напряжением;

– находиться в зоне работы экскаватора или землеройной техники при прокладке трубопроводов;

– работать с неисправным электроинструментом и паяльным оборудованием.

# 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

[[[вставить пункты с тегами [{[ПЕРЕД-01]}] – [{[ПЕРЕД-04]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ОПЕРАТОР-C-01]}] 2.5. Дополнительно перед началом работы оператор по поливу обязан:

2.5.1. Оценить метеорологические условия на момент начала работ. Не приступать к работе при: грозе, ливневом дожде, сильном снегопаде, тумане с видимостью менее 50 м; скорости ветра более 11 м/с; температуре воздуха ниже минус 30 °С; гололёде на рабочей поверхности.

2.5.2. Осмотреть участок предстоящих работ: убедиться в отсутствии людей, животных, припаркованного транспорта в опасной зоне; удалить камни, стекло, проволоку, металлический мусор; проверить наличие и состояние ограждений, открытых колодцев, люков, траншей; определить расположение подземных и надземных коммуникаций, линий электропередачи.

2.5.3. Проверить исправность инструмента и оборудования:

– ручной инвентарь (лопаты, грабли, ключи сантехнические, труборезы): прочность крепления рукояток, отсутствие трещин, заточка;

– электрический инструмент (перфораторы, дрели, УШМ): целостность кабеля и вилки, исправность защитного отключения, отсутствие повреждений изоляции;

– паяльник для полипропиленовых труб: целостность сетевого кабеля, вилки, надёжность крепления нагревательных элементов (насадок), наличие термостойких перчаток и защитных очков;

– поливочное оборудование: исправность шлангов, соединений, кранов, отсутствие протечек;

– электромагнитные клапаны и контроллеры: целостность корпусов, разъёмов, кабелей.

2.5.4. Неисправное оборудование и инструмент изъять из эксплуатации, промаркировать и сообщить руководителю.

2.5.5. При планировании работ в колодцах и траншеях глубиной более 1,3 м:

– убедиться в наличии оформленного наряда-допуска на работы повышенной опасности;

– проверить отсутствие загазованности с помощью газоанализатора;

– убедиться в надёжности крепления стенок траншеи (при необходимости — распорки или откосы);

– проверить наличие страховочного оборудования (привязь, фал, тренога с лебёдкой);

– убедиться в наличии наблюдающего на поверхности, проинструктированного о порядке действий в аварийной ситуации;

– проверить наличие средств связи между работающим в колодце и наблюдающим.

2.5.6. Проверить наличие и исправность СИЗ, положенных для данного вида работ:

– спецодежда и спецобувь (закрытая, нескользящая, с защитным подноском);

– защитные очки или лицевой щиток;

– защитные перчатки (в т.ч. термостойкие для работы с паяльником);

– сигнальный жилет со световозвращающими элементами (при работе вблизи проезжей части);

– страховочная система (при работе в траншеях глубиной более 1,3 м);

– каска защитная (при работе в траншеях и вблизи техники).

2.5.7. Проверить наличие и комплектность аптечки первой помощи, первичных средств пожаротушения.

2.5.8. При работе в помещении (с ПЭВМ): проветрить помещение, проверить освещённость и температурный режим; проверить исправность монитора, системного блока, клавиатуры, кабеля питания и розетки; отрегулировать высоту стула и стола, положение монитора.

[[[вставить пункты с тегами [{[ПЕРЕД-06]}] – [{[ПЕРЕД-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

[[[вставить пункты с тегами [{[ВОВРЕМЯ-01]}] – [{[ВОВРЕМЯ-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ОПЕРАТОР-D-01]}] 3.8. Дополнительно во время работы оператор по поливу обязан:

3.8.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ: выполнять работу только в исправной спецодежде, спецобуви и с применением положенных СИЗ. При работе у проезжей части надевать сигнальный жилет, располагаться лицом к транспорту. Не приближаться к оборванным проводам ближе 8 м. В жаркое время года использовать головной убор, питьевую воду и перерывы в тени; в холодное — перерывы на обогрев. Не направлять воду из поливочного шланга на электрооборудование, кабели, розетки и ЛЭП.

3.8.2. РАБОТА С РУЧНЫМ ИНВЕНТАРЁМ И ПОЛИВОЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ:

– перед поливкой деревьев, кустарников с помощью поливочного шланга убедиться в исправности шланга и мест его соединения;

– во время полива вблизи электрооборудования, электропроводов и линий электропередач не направлять струю воды на электрооборудование, электропровода и линии электропередач;

– перекрытие поливных борозд производить только с помощью лопаты, тяпки. Запрещается перекрывать борозды руками;

– открытие и закрытие запорной арматуры (задвижки и краны на трубопроводах) производить только в рукавицах, без применения каких-либо рычагов;

– при передвижении по поливаемому участку соблюдать осторожность, не наступать на острые камни, трубы, шланги, торчащие концы других предметов.

3.8.3. РАБОТА С ПАЯЛЬНИКОМ ДЛЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ:

– устанавливать паяльник только на специальную металлическую подставку, обеспечивающую его устойчивость и исключающую контакт нагретых частей с горючими материалами;

– работать в термостойких перчатках и защитных очках;

– обрезать трубу строго под прямым углом с помощью специализированного трубореза, зачищать края от заусенцев;

– одновременно вводить трубу и фитинг в нагревательные насадки паяльника, соблюдая глубину и время нагрева, указанные в технической таблице для данного диаметра;

– после нагрева быстро и без прокручивания соединять детали, удерживая их неподвижно в течение времени остывания, указанного в регламенте;

– работать в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, чтобы избежать вдыхания паров перегретого пластика;

– при перерывах в работе более 10 минут паяльник необходимо отключать от сети;

– ЗАПРЕЩАЕТСЯ: очищать насадки от нагара металлическими скребками во время работы (использовать деревянный скребок только на разогретых, но отключённых от сети насадках); касаться нагретых частей паяльника незащищёнными руками; натягивать или скручивать сетевой кабель паяльника; оставлять паяльник включенным на земле или на горючих поверхностях.

3.8.4. МОНТАЖ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КЛАПАНОВ (24 В) И КОНТРОЛЛЕРОВ:

– все коммутации производить только при полностью обесточенной системе;

– убедиться в отсутствии напряжения в цепи перед началом работ с помощью индикатора;

– соединения выполнять в соответствии со схемой подключения, указанной в технической документации;

– не допускать попадания влаги в места соединений;

– после монтажа проверить герметичность соединений и правильность подключения перед подачей напряжения.

3.8.5. РАБОТА В ТРАНШЕЯХ И КОЛОДЦАХ:

– спускаться в колодец только после разрешения наблюдающего и только с использованием исправной лестницы или спускового устройства. Спуск по скобам или стенкам колодца запрещён;

– находиться внутри замкнутого пространства только в полной спецодежде, каске и страховочной привязи, прикреплённой к надёжной точке крепления на поверхности;

– поддерживать постоянную визуальную или голосовую связь с наблюдающим;

– при ухудшении самочувствия (головокружение, тошнота, затруднённое дыхание) немедленно потребовать подъёма на поверхность;

– при работе с электроинструментом внутри колодца использовать только инструмент с двойной изоляцией или с напряжением питания до 50 В, подключённый через устройство защитного отключения (УЗО);

– ЗАПРЕЩАЕТСЯ: применять открытый огонь или курить внутри замкнутого пространства; оставлять работающего внутри одного без наблюдения; спускаться в колодец без проверки воздушной среды; использовать для освещения переносные лампы напряжением выше допустимого; производить работы при угрозе затопления или обрушения стенок.

3.8.6. РАБОТА С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИНСТРУМЕНТОМ (ПЕРФОРАТОР, ДРЕЛЬ, УШМ):

– перед началом работы проверить класс инструмента, целостность кабеля и вилки, исправность защитного отключения;

– устанавливать рабочую часть в патрон и извлекать её только после отключения инструмента от сети и полной остановки;

– при работе с УШМ обязательно использовать защитный кожух, очки (или лицевой щиток) и краги. Запрещается использовать пильные диски по дереву с зубьями;

– следить за тем, чтобы кабель не был натянут, не перекручивался, не пересекался с тросами, шлангами и не находился под грузом;

– при внезапной остановке, перерыве в работе или переносе на другое место немедленно отключить инструмент от сети штепсельной вилкой;

– если во время работы ощущается действие тока, перегрев корпуса или запах горелой изоляции — немедленно прекратить работу и сдать инструмент на проверку.

3.8.7. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ: поднимать груз устойчиво, сгибая ноги, сохраняя спину прямой, без резких рывков и поворотов с грузом. Не превышать нормы ручного подъёма; трубы, катушки со шлангами, насосы перемещать на тележке или вдвоём. Тару укладывать устойчиво, не выше уровня обзора, не становиться на штабели.

3.8.8. РАБОТА С ПЭВМ В ПОМЕЩЕНИИ: располагать экран на расстоянии 60–70 см, верхнюю точку — на уровне глаз или ниже, кисти рук не перенапрягать. Через каждый час работы делать перерыв 5–10 минут, выполнять упражнения для глаз и разминку. Проветривать помещение не реже одного раза в два часа. Не размещать напитки у техники, не перегружать розетки, не перекрывать вентиляционные отверстия.

[[[вставить пункты с тегами [{[ВОВРЕМЯ-09]}] – [{[ВОВРЕМЯ-10]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

[[[вставить пункты с тегами [{[АВАР-01]}] – [{[АВАР-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

[{[ОПЕРАТОР-E-01]}] 5.1. Дополнительно по окончании работы оператор по поливу обязан:

5.1.1. Остановить оборудование: заглушить двигатель бензоинструмента, отключить электрический инструмент от сети или извлечь аккумулятор, перекрыть подачу воды в системе полива. Дождаться полной остановки всех режущих и вращающихся частей.

5.1.2. Отключить паяльник для полипропиленовых труб от электрической сети, потянув за вилку. Оставить паяльник на подставке до его полного остывания (не менее 30–40 минут). Не убирать его в чехол или ящик до остывания. После остывания очистить насадки от остатков пластика с помощью деревянного скребка или мягкой ткани.

5.1.3. Перекрыть запорную арматуру на тестируемых участках трубопроводов, сбросить избыточное давление воды.

5.1.4. Проверить систему полива на герметичность (опрессовка) только после полного остывания всех сварных соединений.

5.1.5. Очистить инструмент и оборудование от грунта, травы, растительных остатков и грязи щёткой, на отключённом и остывшем оборудовании.

5.1.6. Осмотреть режущие органы и крепёж, при необходимости заявить на заточку, ремонт или замену. Неисправное оборудование промаркировать и убрать в место хранения неисправного инструмента.

5.1.7. Убрать инструмент, инвентарь и измерительные приборы в отведённые места, проветрить помещение мастерской и склада, выключить не требующее работы электрооборудование.

5.1.8. Организовать уборку участка: сбор мусора, обрезков труб, вывоз отходов в установленные места. Убедиться, что не осталось незакрытых колодцев, неогороженных траншей, брошенного инструмента и материалов на проходах.

5.1.9. Снять спецодежду, спецобувь и СИЗ, осмотреть их и убрать в индивидуальный шкаф. Вымыть руки и лицо тёплой водой с мылом, принять душ.

5.1.10. При работе в помещении выключить ПЭВМ и оргтехнику, отключить питание, убрать документы, закрыть окна.

5.1.11. Сообщить непосредственному руководителю о выполнении задания, обнаруженных неисправностях, проливах, ухудшении самочувствия работников и иных нарушениях.

[[[вставить пункты с тегами [{[ОКОНЧ-02]}] – [{[ОКОНЧ-06]}] из ИОТ-СПС-01]]]

---