ООО «СЛАЙС ЛТД»

| СОГЛАСОВАНО Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. | УТВЕРЖДАЮ Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. Приказ № ____ от «___» __________ 20___ г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

Рабочий по благоустройству территории

ИОТ-СПС-11

# 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

[[[вставить пункты с тегами [{[ОБЩ-01]}] - [{[ОБЩ-09]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[БЛАГ-ОБЩ-10]}] 1.10. На рабочего по благоустройству территории при выполнении трудовых обязанностей возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов, а также профессиональных рисков, определённых по результатам СОУТ и ОПР, действующих в ООО «СЛАЙС ЛТД» в соответствии с действующими результатами СОУТ и картами ОПР для рабочего места рабочего по благоустройству территории.

[{[БЛАГ-ОБЩ-11]}] 1.11. Рабочий по благоустройству территории обеспечивается специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с действующими локальными нормативными актами ООО «СЛАЙС ЛТД» по обеспечению работников СИЗ, разработанными на основании типовых норм и утверждёнными работодателем.

[[[вставить пункты с тегами [{[ОБЩ-12]}] - [{[ОБЩ-22]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[БЛАГ-В-01]}] 1.23. Рабочий по благоустройству территории относится к категории рабочих и выполняет работы, связанные с поддержанием и ремонтом инфраструктуры парковых зон (дорожки, бордюры, малые архитектурные формы, дренажные канавы).

[{[БЛАГ-В-02]}] 1.24. Специфика условий труда:

1.24.1. Работа со строительными смесями (цемент, песок, щебень, тротуарная плитка).

1.24.2. Использование ручного электроинструмента (УШМ, перфоратор, дрель) и бензоинструмента (мотобур) для земляных и ремонтных работ.

1.24.3. Повышенная запыленность и загрязненность рабочей зоны, физические динамические перегрузки.

# 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

[[[вставить пункты с тегами [{[ПЕРЕД-01]}] - [{[ПЕРЕД-04]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[БЛАГ-C-01]}] 2.5. Дополнительно перед началом работы рабочий по благоустройству территории обязан:

2.5.1. Оценить метеорологические условия. Не приступать к работе при грозе, ливне, сильном ветре (более 15 м/с), гололёде.

2.5.2. Осмотреть участок работ: убедиться в отсутствии открытых траншей, люков, неогорожденных зон; при работе вблизи проезжей части убедиться в наличии ограждений и предупреждающих знаков.

2.5.3. Проверить исправность инструмента: ручной инструмент (лопаты, кувалды, ломы) должен иметь гладкие, плотно насаженные рукоятки без трещин и заусенцев; электроинструмент (УШМ, перфоратор) должен иметь исправный кабель, вилку, защитные кожухи и надежно закрепленный рабочий орган.

2.5.4. Проверить наличие и исправность СИЗ: защитные очки или лицевой щиток (при работе с УШМ и перфоратором), противошумные наушники, защитные перчатки, респиратор (при работе с цементными смесями), сигнальный жилет.

2.5.5. При работе с мотобуром проверить уровень топлива и масла, исправность режущих элементов и защитных кожухов.

[[[вставить пункты с тегами [{[ПЕРЕД-06]}] - [{[ПЕРЕД-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

[[[вставить пункты с тегами [{[ВОВРЕМЯ-01]}] - [{[ВОВРЕМЯ-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[БЛАГ-D-01]}] 3.8. Дополнительно во время работы рабочий по благоустройству территории обязан:

3.8.1. При работе с УШМ (болгаркой) обязательно использовать защитный кожух, очки и краги. Запрещается использовать пильные диски по дереву с зубьями.

3.8.2. При работе с перфоратором и дрелью надежно закреплять обрабатываемые детали. Не допускать перекоса бура или коронки.

3.8.3. При работе с мотобуром занимать устойчивое положение, крепко держать инструмент обеими руками. Не допускать контакта бура с камнями и металлическими предметами в земле.

3.8.4. При приготовлении строительных смесей (цемент, песок) работать с наветренной стороны, использовать респиратор и защитные очки. Не допускать попадания сухой смеси в глаза и на открытые участки кожи.

3.8.5. При укладке тротуарной плитки и бордюров соблюдать правила перемещения тяжестей вручную, использовать тележки для перевозки материалов.

3.8.6. При работе вблизи проезжей части постоянно контролировать дорожную обстановку, работать лицом к движущемуся транспорту.

[[[вставить пункты с тегами [{[ВОВРЕМЯ-09]}] - [{[ВОВРЕМЯ-10]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

[[[вставить пункты с тегами [{[АВАР-01]}] - [{[АВАР-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

[{[БЛАГ-E-01]}] 5.1. Дополнительно по окончании работы рабочий по благоустройству территории обязан:

5.1.1. Отключить электроинструмент от сети, заглушить двигатель бензоинструмента. Дождаться полной остановки рабочих органов.

5.1.2. Очистить инструмент от строительной пыли, грязи и остатков смесей.

5.1.3. Убрать строительный мусор, остатки материалов в специально отведенные места.

5.1.4. Оградить места незавершенных работ (траншеи, ямы) предупреждающими знаками и ограждениями.

5.1.5. Снять СИЗ, вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, при необходимости принять душ.

5.1.6. Сообщить руководителю о выполненных работах и выявленных неисправностях.

[[[вставить пункты с тегами [{[ОКОНЧ-02]}] - [{[ОКОНЧ-06]}] из ИОТ-СПС-01]]]

---