ООО «СЛАЙС ЛТД»

| СОГЛАСОВАНО Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. | УТВЕРЖДАЮ Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. Приказ № ____ от «___» __________ 20___ г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

Для машиниста подъемника (вышки)

ИОТ-ФУНК-01

# 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

[{[ОБЩ-01]}] 1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для начальника садово-парковой службы ООО «Слайс ЛТД».

[{[ОБЩ-02]}] 1.2. Настоящая инструкция по охране труда разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

[{[ОБЩ-03]}] 1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников в должности начальника садово-парковой службы ООО «Слайс ЛТД» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от квалификации и стажа работы.

[{[ОБЩ-04]}] 1.4. К самостоятельной работе в должности начальника садово-парковой службы допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

[{[ОБЩ-05]}] 1.5. Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в 6 месяцев непосредственным руководителем работ.

[{[ОБЩ-06]}] 1.6. Внеплановый инструктаж проводится при:

[{[ОБЩ-07]}] 1.7. Целевой инструктаж проводится при:

[{[ОБЩ-08]}] 1.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

[{[ОБЩ-09]}] 1.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

[{[ФУНК01-ОБЩ-10]}] 1.10. На машиниста подъемника (вышки) при выполнении трудовых обязанностей возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов, а также профессиональных рисков, определённых по результатам СОУТ и ОПР, действующих в ООО «СЛАЙС ЛТД» в соответствии с действующими результатами СОУТ и картами ОПР для рабочего места машиниста подъемника.

[{[ФУНК01-ОБЩ-11]}] 1.11. Машинист подъемника (вышки) обеспечивается специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с действующими локальными нормативными актами ООО «СЛАЙС ЛТД» по обеспечению работников СИЗ, разработанными на основании типовых норм и утверждёнными работодателем.

[{[ОБЩ-12]}] 1.12. Выдаваемые СИЗ должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат или декларацию соответствия. СИЗ, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

[{[ОБЩ-13]}] 1.13. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

[{[ОБЩ-14]}] 1.14. Работник обязан соблюдать действующие в ООО «Слайс ЛТД» Правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

[{[ОБЩ-15]}] 1.15. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приёма пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Слайс ЛТД» и трудовым договором.

[{[ОБЩ-16]}] 1.16. Работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха. Работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

[{[ОБЩ-17]}] 1.17. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, микротравме, происшедших на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

[{[ОБЩ-18]}] 1.18. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголённые провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

[{[ОБЩ-19]}] 1.19. Работник обязан соблюдать правила личной гигиены:

[{[ОБЩ-20]}] 1.20. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник обязан соблюдать требования пожарной безопасности и не допускать нарушения этих требований другими работниками.

[{[ОБЩ-21]}] 1.21. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

[{[ОБЩ-22]}] 1.22. Для осуществления контроля за соблюдением требований данной инструкции администрация может осуществлять видео- и фотофиксацию нарушений требований охраны труда.

[{[ФУНК01-В-01]}] 1.23. Настоящая инструкция распространяется на работников, выполняющих функции машиниста подъемника (вышки) в ООО «СЛАЙС ЛТД».

[{[ФУНК01-В-02]}] 1.24. К самостоятельной работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение, стажировку, проверку знаний и имеющие удостоверение на право управления подъемником данного типа. Машинист обязан иметь II группу по электробезопасности.

[{[ФУНК01-В-03]}] 1.25. Машинист обязан знать: руководство по эксплуатации подъемника, производственную инструкцию, типовую инструкцию для рабочих люльки, правила строповки грузов, установленную сигнализацию, порядок работы вблизи линий электропередачи (ЛЭП) и действия в аварийных ситуациях.

[{[ФУНК01-В-04]}] 1.26. Опасные факторы: движущиеся части механизмов, опрокидывание машины, падение частей оборудования, поражение электрическим током, неблагоприятные метеорологические условия (гроза, сильный ветер, низкие температуры). Работы с применением подъемника запрещаются во время грозы и при температуре наружного воздуха ниже нормы, установленной паспортом подъемника (за исключением аварийных работ с организацией обогрева).

# 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

[{[ПЕРЕД-01]}] 2.1. Надеть исправную спецодежду, спецобувь и положенные СИЗ, предварительно проверив их исправность. При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ сообщить об этом непосредственному руководителю.

[{[ПЕРЕД-02]}] 2.2. Определить своё психофизиологическое состояние. При недомогании известить об этом руководителя и обратиться за медицинской помощью.

[{[ПЕРЕД-03]}] 2.3. Получить от непосредственного руководителя задание на смену с указанием мер безопасности для выполнения задания.

[{[ПЕРЕД-04]}] 2.4. Оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой работе. Определить источники опасности и риски. В случае незнания способов безопасного выполнения работы, а также при отсутствии необходимых СИЗ, приспособлений или инструмента – обратиться к непосредственному руководителю.

[{[ФУНК01-C-01]}] 2.5. Дополнительно перед началом работы машинист обязан:

2.5.1. Надеть спецодежду, спецобувь и СИЗ, предъявить руководителю удостоверение и получить путевой лист (или наряд-допуск).

2.5.2. Перед выездом осмотреть механизмы, тормоза, ходовую часть, металлоконструкции, сварные швы, состояние канатов, смазку, дополнительные опоры и приборы безопасности (концевые выключатели, указатель наклона).

2.5.3. По прибытии на объект осмотреть место установки: убедиться, что уклон местности, прочность грунта и габариты приближения к строениям и ЛЭП соответствуют требованиям паспорта подъемника.

2.5.4. Запустить двигатель и провести контрольную проверку: работу тормозов, сцепления, приборов освещения, звукового сигнала, механизмов подъема люльки и установки выносных опор.

2.5.5. Не приступать к работе при обнаружении неисправностей, дефектов грузозахватных приспособлений, несоответствии характеристик подъемника условиям работ или при наличии людей в зоне работ.

[{[ПЕРЕД-06]}] 2.6. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

[{[ПЕРЕД-07]}] 2.7. Работник не должен приступать к работе, если:

# 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

[{[ВОВРЕМЯ-01]}] 3.1. Выполнять только ту работу, которая входит в должностные обязанности или поручена непосредственным руководителем, при условии, что безопасные способы её выполнения известны.

[{[ВОВРЕМЯ-02]}] 3.2. При выполнении работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других работников.

[{[ВОВРЕМЯ-03]}] 3.3. Применять исправные оборудование, инструмент, приспособления, использовать их только по прямому назначению.

[{[ВОВРЕМЯ-04]}] 3.4. Во время проведения работ пользоваться и правильно применять выданные СИЗ. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви.

[{[ВОВРЕМЯ-05]}] 3.5. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями.

[{[ВОВРЕМЯ-06]}] 3.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

[{[ВОВРЕМЯ-07]}] 3.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

[{[ФУНК01-D-01]}] 3.8. Дополнительно во время работы машинист обязан:

3.8.1. Перед началом движения убедиться в отсутствии посторонних лиц в зоне работы и в том, что рабочие в люльке закрепили фалы предохранительных поясов.

3.8.2. Следить, чтобы масса людей, инструмента и материалов в люльке не превышала паспортную грузоподъемность. Не допускать горизонтальных нагрузок на люльку (подтягивание грузов, протягивание тросов).

3.8.3. Перед подъемом людей затормозить автомобиль ручным тормозом, установить подъемник на выносные опоры, проверить крепление грузов и закрепление предохранительных поясов у лиц, находящихся в люльке, установить порядок обмена сигналами с работниками в люльке.

3.8.4. Во время нахождения работников в люльке находиться в кабине управления, не отвлекаться, не производить чистку или ремонт механизмов. Подъем, остановку и опускание люльки производить только по сигналу находящихся в них работников. Подъем на высоту, близкую к предельной, выполнять на пониженной скорости.

3.8.5. Запрещается: переезд подъемника с одной рабочей площадки на другую с находящимися в люльке рабочими; работа при недостаточной освещенности, сильном снегопаде, тумане; передача управления лицам, не имеющим права на управление подъемником; поднимать неправильно обвязанный груз, находящийся в неустойчивом положении, защемленный груз.

3.8.6. При установке и перемещении подъемника вблизи выемок (котлованов и траншей) соблюдать расстояние приближения от подошвы откоса выемки грунта до ближайшей опоры подъемника, указанное в паспорте.

3.8.7. При внезапном отключении электро- или гидропривода подъемника принять меры для безопасной эвакуации рабочих люльки.

[{[ВОВРЕМЯ-09]}] 3.9. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), немедленно известить непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться за медицинской помощью.

[{[ВОВРЕМЯ-10]}] 3.10. Если в процессе работы станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений – обратиться к непосредственному руководителю. По окончании выполнения задания доложить об этом руководителю.

# 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

[{[АВАР-01]}] 4.1. При выполнении работ возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

[{[АВАР-02]}] 4.2. В случае обнаружения неисправности, нарушающей нормальный режим работы, немедленно прекратить работу. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

[{[АВАР-03]}] 4.3. При несчастном случае необходимо:

[{[АВАР-04]}] 4.4. При обнаружении запаха газа или прорыве трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления и др.) вызвать по телефону соответствующую специализированную аварийную бригаду. Для обеспечения безопасности оградить опасное место и установить предупреждающие знаки.

[{[АВАР-05]}] 4.5. При возникновении пожара:

[{[АВАР-06]}] 4.6. Первая помощь пострадавшим:

[{[АВАР-07]}] 4.7. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

# 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

[{[ФУНК01-E-01]}] 5.1. Дополнительно по окончании работы машинист обязан:

5.1.1. Высадить рабочих из люльки, выгрузить инструменты и другие грузы.

5.1.2. Установить стрелу в транспортное положение, поднять опоры. Установить люльку и крюк (если подъемник им оборудован) в положение согласно руководству по эксплуатации.

5.1.3. Поставить подъемник в предназначенное для стоянки место, затормозить.

5.1.4. Остановить двигатель, у электрических подъемников отключить рубильник, питающий подъемник током.

5.1.5. Кабину управления привести в порядок и закрыть. Провести осмотр состояния механизмов и конструкций подъемника.

5.1.6. Сдать путевой лист, обо всех замеченных неисправностях и нарушениях в процессе работы сообщить руководителю и лицу, осуществляющему надзор за его техническим состоянием, и сделать запись в вахтенном журнале.

[{[ОКОНЧ-02]}] 5.2. Привести в порядок рабочее место. Собрать и вынести в установленное место мусор, производственные отходы.

[{[ОКОНЧ-03]}] 5.3. Снять СИЗ, спецодежду, спецобувь, осмотреть и убедиться в их исправности, убрать в индивидуальный шкаф или иное предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

[{[ОКОНЧ-04]}] 5.4. Вымыть руки тёплой водой с мылом, при необходимости принять душ.

[{[ОКОНЧ-05]}] 5.5. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить непосредственного руководителя.

[{[ОКОНЧ-06]}] 5.6. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.

---