ООО «СЛАЙС ЛТД»

| СОГЛАСОВАНО Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. | УТВЕРЖДАЮ Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. Приказ № ____ от «___» __________ 20___ г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

При работе с инструментом и приспособлениями (общая)

ИОТ-ВИД-01

# 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

[[[вставить пункты с тегами [{[ОБЩ-01]}] - [{[ОБЩ-09]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД01-ОБЩ-10]}] 1.10. На работника при выполнении работ с инструментом и приспособлениями возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов, а также профессиональных рисков, определённых по результатам СОУТ и ОПР, действующих в ООО «СЛАЙС ЛТД» в соответствии с действующими результатами СОУТ и картами ОПР для данного вида работ.

[{[ВИД01-ОБЩ-11]}] 1.11. Работник обеспечивается специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с действующими локальными нормативными актами ООО «СЛАЙС ЛТД» по обеспечению работников СИЗ, разработанными на основании типовых норм и утверждёнными работодателем.

[[[вставить пункты с тегами [{[ОБЩ-12]}] - [{[ОБЩ-22]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД01-В-01]}] 1.23. Настоящая инструкция распространяется на все виды ручного, электрифицированного, гидравлического инструмента, а также инструмента с приводом от двигателя внутреннего сгорания (ДВС), применяемого в садово-парковой службе ООО «СЛАЙС ЛТД».

[{[ВИД01-В-02]}] 1.24. К работе с инструментом и приспособлениями допускаются работники, прошедшие обучение безопасным методам и приемам ведения работ, инструктажи по охране труда и успешно прошедшие проверку знаний.

[{[ВИД01-В-03]}] 1.25. Работник обязан использовать инструмент только по его прямому назначению, в исправном состоянии и с применением положенных средств индивидуальной защиты (СИЗ).

[{[ВИД01-В-04]}] 1.26. Запрещается самостоятельный ремонт, разборка и внесение изменений в конструкцию инструмента, не предусмотренных технической документацией завода-изготовителя.

# 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

[[[вставить пункты с тегами [{[ПЕРЕД-01]}] - [{[ПЕРЕД-04]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД01-C-01]}] 2.5. Дополнительно перед началом работы с инструментом работник обязан:

2.5.1. Привести в порядок спецодежду: застегнуть обшлага рукавов, заправить одежду, убрать из карманов острые и режущие предметы. Запрещается работать в открытой обуви.

2.5.2. Подготовить рабочее место: убрать посторонние предметы, обеспечить достаточную освещенность, убедиться в отсутствии скользких участков и посторонних лиц в опасной зоне.

2.5.3. Провести визуальный осмотр инструмента и приспособлений:

– у ручного инструмента: отсутствие трещин, сколов, заусенцев на рукоятках и бойках, надежность крепления рабочих частей;

– у электроинструмента: целостность кабеля, штепсельной вилки, корпуса, наличие защитных кожухов, надежность крепления рабочего органа;

– у инструмента с ДВС: отсутствие подтекания топлива и масла, исправность глушителя, защитных кожухов, тормозных устройств, натяжение режущих цепей/ножей;

– у гидравлического инструмента: герметичность соединений, отсутствие подтекания рабочей жидкости.

2.5.4. Проверить работу инструмента на холостом ходу (для механизированного и электрического).

2.5.5. Неисправный инструмент изъять из эксплуатации, промаркировать и сообщить о неисправности непосредственному руководителю.

[[[вставить пункты с тегами [{[ПЕРЕД-06]}] - [{[ПЕРЕД-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

[{[ВОВРЕМЯ-01]}] 3.1. Выполнять только ту работу, которая входит в должностные обязанности или поручена непосредственным руководителем, при условии, что безопасные способы её выполнения известны.

[{[ВОВРЕМЯ-02]}] 3.2. При выполнении работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других работников.

[{[ВОВРЕМЯ-03]}] 3.3. Применять исправные оборудование, инструмент, приспособления, использовать их только по прямому назначению.

[{[ВОВРЕМЯ-04]}] 3.4. Во время проведения работ пользоваться и правильно применять выданные СИЗ. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви.

[{[ВОВРЕМЯ-05]}] 3.5. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями.

[{[ВОВРЕМЯ-06]}] 3.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

[{[ВОВРЕМЯ-07]}] 3.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

[{[ВИД01-D-01]}] 3.8. Дополнительно во время работы с инструментом работник обязан:

3.8.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и не отвлекать других. Располагать инструмент так, чтобы исключить его скатывание или падение. При появлении постороннего шума, стука, вибрации, запаха гари или искрения немедленно прекратить работу и отключить инструмент. Не передавать инструмент лицам, не имеющим права с ним работать.

3.8.2. ПРИ РАБОТЕ С РУЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ: запрещается работать гаечными ключами с прокладками, удлинять рукоятки ключей и домкратов трубами. При работе с инструментом ударного действия обязательно применять защитные очки. Не класть ручной инструмент на край верстака, лестниц или строительных конструкций.

3.8.3. ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ И ИНСТРУМЕНТОМ С ДВС: не натягивать и не перекручивать кабель, не допускать его контакта с горячими, влажными или масляными поверхностями. Запрещается удалять стружку, опилки или траву руками до полной остановки режущих частей. При работе с бензоинструментом заправку производить только при выключенном и остывшем двигателе на открытом воздухе, вдали от источников открытого огня.

3.8.4. ПРИ РАБОТЕ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИНСТРУМЕНТОМ: подключение производить только при отсутствии давления в гидросистеме. При удерживании груза гидравлическим домкратом обязательно использовать страховочные подкладки. Запрещается оставлять груз на домкрате без опоры.

[[[вставить пункты с тегами [{[ВОВРЕМЯ-09]}] - [{[ВОВРЕМЯ-10]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

[[[вставить пункты с тегами [{[АВАР-01]}] - [{[АВАР-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

[{[ВИД01-E-01]}] 5.1. Дополнительно по окончании работы с инструментом работник обязан:

5.1.1. Отключить инструмент от сети (вынуть вилку), заглушить двигатель ДВС, сбросить давление в гидросистеме.

5.1.2. Дождаться полной остановки всех вращающихся и движущихся частей.

5.1.3. Очистить инструмент от грязи, опилок, травы, масла (на выключенном инструменте!).

5.1.4. Осмотреть инструмент, при необходимости сдать на заточку или в ремонт.

5.1.5. Убрать инструмент и приспособления в отведенные для хранения места (шкафы, ящики, инструментальные сумки). Запрещается оставлять инструмент на рабочих местах, газонах или дорожках.

5.1.6. Снять СИЗ, спецодежду, вымыть руки с мылом, при необходимости принять душ.

5.1.7. Сообщить руководителю обо всех неисправностях, замеченных в процессе работы.

[[[вставить пункты с тегами [{[ОКОНЧ-02]}] - [{[ОКОНЧ-06]}] из ИОТ-СПС-01]]]

---