ООО «СЛАЙС ЛТД»

| СОГЛАСОВАНО Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. | УТВЕРЖДАЮ Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. Приказ № ____ от «___» __________ 20___ г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

При работе с ручной пилой, ножовкой

ИОТ-ВИД-04

# 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

[[[вставить пункты с тегами [{[ОБЩ-01]}] - [{[ОБЩ-09]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД04-ОБЩ-10]}] 1.10. На работника при выполнении работ с ручной пилой и ножовкой возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов, а также профессиональных рисков, определённых по результатам СОУТ и ОПР, действующих в ООО «СЛАЙС ЛТД» в соответствии с действующими результатами СОУТ и картами ОПР для данного вида работ.

[{[ВИД04-ОБЩ-11]}] 1.11. Работник обеспечивается специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с действующими локальными нормативными актами ООО «СЛАЙС ЛТД» по обеспечению работников СИЗ, разработанными на основании типовых норм и утверждёнными работодателем.

[[[вставить пункты с тегами [{[ОБЩ-12]}] - [{[ОБЩ-22]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД04-В-01]}] 1.23. Настоящая инструкция распространяется на работы с ручными пилами (поперечными, двуручными, лучковыми) и ножовками по дереву и металлу.

[{[ВИД04-В-02]}] 1.24. Опасные факторы: порезы рук и пальцев о зубья пилы и острые кромки заготовок; травмы при соскальзывании пилы или поломке полотна; попадание древесной пыли и стружки в глаза; физические перегрузки.

[{[ВИД04-В-03]}] 1.25. Работник должен уметь правильно производить фугование, разводку и заточку ручных пил, а также безопасно обращаться с верстаком и тисками.

[{[ВИД04-В-04]}] 1.26. Запрещается использовать пилы с трещинами на полотне, затупленными или неразведенными зубьями, а также с плохо закрепленными рукоятками.

# 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

[[[вставить пункты с тегами [{[ПЕРЕД-01]}] - [{[ПЕРЕД-04]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД04-C-01]}] 2.5. Дополнительно перед началом работы с ручной пилой работник обязан:

2.5.1. Надеть спецодежду, застегнуть обшлага рукавов, при необходимости использовать защитные очки и перчатки.

2.5.2. Подготовить и проверить ручной инструмент: очистить полотно от смолы и ржавчины; проверить ровность полотна; проверить правильность разводки и заточки зубьев; убедиться в надежности крепления рукояток.

2.5.3. Проверить рабочее место (верстак): верстачная доска должна быть ровной, без перекосов; тиски должны прочно зажимать материал; высота верстака должна соответствовать росту работника.

2.5.4. Убедиться в достаточной освещенности рабочей зоны.

2.5.5. Подготовить заготовки: очистить их от грязи, гвоздей, металлических скоб.

2.5.6. Надежно закрепить распиливаемый материал в тисках или струбцинами. Запрещается укладывать материал на колено для распиловки.

[[[вставить пункты с тегами [{[ПЕРЕД-06]}] - [{[ПЕРЕД-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

[{[ВОВРЕМЯ-01]}] 3.1. Выполнять только ту работу, которая входит в должностные обязанности или поручена непосредственным руководителем, при условии, что безопасные способы её выполнения известны.

[{[ВОВРЕМЯ-02]}] 3.2. При выполнении работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других работников.

[{[ВОВРЕМЯ-03]}] 3.3. Применять исправные оборудование, инструмент, приспособления, использовать их только по прямому назначению.

[{[ВОВРЕМЯ-04]}] 3.4. Во время проведения работ пользоваться и правильно применять выданные СИЗ. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви.

[{[ВОВРЕМЯ-05]}] 3.5. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями.

[{[ВОВРЕМЯ-06]}] 3.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

[{[ВОВРЕМЯ-07]}] 3.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

[{[ВИД04-D-01]}] 3.8. Дополнительно во время работы с ручной пилой работник обязан:

3.8.1. Укладывать доску или брус на верстак так, чтобы отпиливаемая часть свешивалась, и укреплять ее струбциной.

3.8.2. При пилении левой рукой поддерживать распиливаемую доску (на безопасном расстоянии от полотна).

3.8.3. Делать плавные движения «вразмах», без резких рывков, перекосов и сильных нажимов, чтобы избежать защемления полотна в пропиле.

3.8.4. Начинать запил плавным движением полотна на себя по предварительно нанесенной риске.

3.8.5. Запрещается ставить палец или руку у пропила для направления пилы по риске.

3.8.6. Запрещается применять рычаги для нажима на пилу.

3.8.7. Перед окончанием пиления движения следует замедлить, а отпиливаемый отрезок обязательно придержать свободной рукой во избежание его облома и удара по ноге или руке.

3.8.8. При групповой работе (двуручной пилой) согласовывать движения с напарником, не делать резких рывков.

3.8.9. При переносе пилы ее режущая часть должна быть зачехлена или обращена назад.

[[[вставить пункты с тегами [{[ВОВРЕМЯ-09]}] - [{[ВОВРЕМЯ-10]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

[[[вставить пункты с тегами [{[АВАР-01]}] - [{[АВАР-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

[{[ВИД04-E-01]}] 5.1. Дополнительно по окончании работы с ручной пилой работник обязан:

5.1.1. Очистить пилы и ножовки от опилок, стружки и смолы.

5.1.2. Сложить инструмент в отведенное место (ящик, сумку, шкаф). Запрещается хранить пилы навалом, без чехлов, чтобы исключить случайные порезы и затупление зубьев.

5.1.3. Убрать рабочее место: смести стружку и опилки щеткой (не сдувать сжатым воздухом и не сметать руками), уложить отходы древесины в специально отведенные места для предотвращения пожара.

[[[вставить пункты с тегами [{[ОКОНЧ-02]}] - [{[ОКОНЧ-06]}] из ИОТ-СПС-01]]]

---