ООО «СЛАЙС ЛТД»

| СОГЛАСОВАНО Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. | УТВЕРЖДАЮ Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. Приказ № ____ от «___» __________ 20___ г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

При работе на измельчителе веток Draxter У-650

ИОТ-ВИД-07

# 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

[[[вставить пункты с тегами [{[ОБЩ-01]}] - [{[ОБЩ-09]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД07-ОБЩ-10]}] 1.10. На работника при выполнении работ на измельчителе веток Draxter У-650 возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов, а также профессиональных рисков, определённых по результатам СОУТ и ОПР, действующих в ООО «СЛАЙС ЛТД» в соответствии с действующими результатами СОУТ и картами ОПР для данного вида работ.

[{[ВИД07-ОБЩ-11]}] 1.11. Работник обеспечивается специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с действующими локальными нормативными актами ООО «СЛАЙС ЛТД» по обеспечению работников СИЗ, разработанными на основании типовых норм и утверждёнными работодателем.

[[[вставить пункты с тегами [{[ОБЩ-12]}] - [{[ОБЩ-22]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД07-В-01]}] 1.23. Настоящая инструкция распространяется на работу с бензиновым измельчителем веток Draxter У-650.

[{[ВИД07-В-02]}] 1.24. Опасные факторы: затягивание одежды и конечностей вращающимися частями и подаваемым материалом; выброс измельченной щепы и отлетающих частей из разгрузочной горловины; высокий уровень шума и вибрации; выхлопные газы и пожароопасность (бензиновый двигатель); термические ожоги от глушителя.

[{[ВИД07-В-03]}] 1.25. ВНИМАНИЕ: РАБОТАТЬ В ПЕРЧАТКАХ ЗАПРЕЩЕНО! Перчатки могут быть захвачены вращающимися частями или подаваемым материалом, что приведет к тяжелым травмам рук.

[{[ВИД07-В-04]}] 1.26. Одежда оператора должна быть плотно застегнута, не иметь свисающих концов, шнурков и развевающихся полок. Обшлага рукавов должны быть затянуты. Запрещается оставлять работающий измельчитель без присмотра, а также допускать к нему посторонних лиц.

# 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

[[[вставить пункты с тегами [{[ПЕРЕД-01]}] - [{[ПЕРЕД-04]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ВИД07-C-01]}] 2.5. Дополнительно перед началом работы на измельчителе работник обязан:

2.5.1. Установить измельчитель на ровную, устойчивую и твердую поверхность. Запрещается устанавливать аппарат под уклоном.

2.5.2. Убедиться, что в радиусе 5 метров от аппарата (особенно в зоне выброса щепы) нет посторонних людей и животных.

2.5.3. Провести внешний осмотр: проверить целостность и надежное крепление всех защитных кожухов, приемной и разгрузочной горловин.

2.5.4. Проверить состояние режущих ножей на предмет трещин и степени заточки.

2.5.5. Убедиться в отсутствии протечек топлива и масла. Заправку производить только при выключенном и остывшем двигателе.

2.5.6. Подготовить сырье: удалить с веток камни, куски металла, проволоку и комья грязи. Попадание посторонних предметов приведет к разрушению ножей и кожуха.

[[[вставить пункты с тегами [{[ПЕРЕД-06]}] - [{[ПЕРЕД-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

[{[ВОВРЕМЯ-01]}] 3.1. Выполнять только ту работу, которая входит в должностные обязанности или поручена непосредственным руководителем, при условии, что безопасные способы её выполнения известны.

[{[ВОВРЕМЯ-02]}] 3.2. При выполнении работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других работников.

[{[ВОВРЕМЯ-03]}] 3.3. Применять исправные оборудование, инструмент, приспособления, использовать их только по прямому назначению.

[{[ВОВРЕМЯ-04]}] 3.4. Во время проведения работ пользоваться и правильно применять выданные СИЗ. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви.

[{[ВОВРЕМЯ-05]}] 3.5. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями.

[{[ВОВРЕМЯ-06]}] 3.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

[{[ВОВРЕМЯ-07]}] 3.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

[{[ВИД07-D-01]}] 3.8. Дополнительно во время работы на измельчителе работник обязан:

3.8.1. Запускать двигатель только при закрепленных в закрытом состоянии верхних кожухах и горловинах.

3.8.2. Перед подачей материала дать двигателю и режущему механизму выйти на рабочие обороты.

3.8.3. Подавать только ветви и древесные отходы допустимого диаметра (для У-650 — не более 200 мм).

3.8.4. Подавать материал плавно, без резких толчков. Запрещено подавать руками или ногами короткие ветки. Для проталкивания использовать специальный толкатель или длинную ветку с развилкой.

3.8.5. Во время подачи материала стоять сбоку от приемной горловины. Запрещается наклоняться над загрузочным бункером.

3.8.6. Запрещается: производить любые регулировки, чистку, устранение засоров при работающем двигателе; поправлять подаваемый материал руками в приемной горловине; работать в перчатках; перегружать измельчитель, подавая материал слишком быстро; находиться в зоне выброса щепы и выпуска отработавших газов.

3.8.7. При заклинивании материала немедленно остановить двигатель, извлечь ключ зажигания, дождаться полной остановки дискового ротора и только затем устранять засор.

[[[вставить пункты с тегами [{[ВОВРЕМЯ-09]}] - [{[ВОВРЕМЯ-10]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

[[[вставить пункты с тегами [{[АВАР-01]}] - [{[АВАР-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

[{[ВИД07-E-01]}] 5.1. Дополнительно по окончании работы на измельчителе работник обязан:

5.1.1. Прекратить подачу материала и дать аппарату поработать на холостых оборотах 1-2 минуты для очистки ножей от мелких частиц.

5.1.2. Перевести ключ зажигания в положение "ВЫКЛ", перекрыть топливный кран.

5.1.3. Дождаться полной остановки всех вращающихся частей и остывания глушителя до безопасной температуры (не более 60 °С).

5.1.4. Провести визуальный осмотр ножей и ремней. Очистить измельчитель от щепы, пыли и грязи.

5.1.5. Убрать измельчитель, топливо и масло в недоступное для посторонних лиц место.

[[[вставить пункты с тегами [{[ОКОНЧ-02]}] - [{[ОКОНЧ-06]}] из ИОТ-СПС-01]]]

---

Инструкции ИОТ-ВИД-03, ИОТ-ВИД-04, ИОТ-ВИД-05, ИОТ-ВИД-06 и ИОТ-ВИД-07 сформированы полностью.

Жду команду «далее», чтобы продолжить генерацию оставшихся инструкций (ИОТ-ВИД-08 по ИОТ-ВИД-12)!

Продолжаю генерацию полных текстов инструкций по видам работ с использованием системы тегов для унифицированных блоков. В этом сообщении представлены инструкции ИОТ-ВИД-08 по ИОТ-ВИД-12.

---