ООО «СЛАЙС ЛТД»

| СОГЛАСОВАНО Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. | УТВЕРЖДАЮ Должность: __________________________ Подпись: __________ /________________/ Дата: «___» __________ 20___ г. Приказ № ____ от «___» __________ 20___ г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

Для рабочего люльки (в т.ч. SPIDER 18.90)

ИОТ-ФУНК-02

# 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

[[[вставить пункты с тегами [{[ОБЩ-01]}] - [{[ОБЩ-09]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ФУНК02-ОБЩ-10]}] 1.10. На рабочего люльки при выполнении трудовых обязанностей возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов, а также профессиональных рисков, определённых по результатам СОУТ и ОПР, действующих в ООО «СЛАЙС ЛТД» в соответствии с действующими результатами СОУТ и картами ОПР для рабочего места рабочего люльки.

[{[ФУНК02-ОБЩ-11]}] 1.11. Рабочий люльки обеспечивается специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с действующими локальными нормативными актами ООО «СЛАЙС ЛТД» по обеспечению работников СИЗ, разработанными на основании типовых норм и утверждёнными работодателем.

[[[вставить пункты с тегами [{[ОБЩ-12]}] - [{[ОБЩ-22]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ФУНК02-В-01]}] 1.23. Настоящая инструкция распространяется на работников, выполняющих функции рабочего люльки при использовании подъемников (в т.ч. самоходного гидравлического подъемника SPIDER 18.90).

[{[ФУНК02-В-02]}] 1.24. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, обучение, стажировку и имеющие удостоверение рабочего люльки. Число работающих в люльке подъемника не должно быть более двух человек.

[{[ФУНК02-В-03]}] 1.25. Опасные факторы: расположение рабочих мест на значительной высоте; передвижение конструкций; обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и сооружений; падение вышерасположенных материалов, инструмента.

[{[ФУНК02-В-04]}] 1.26. Запрещается использование подъемника: на мягком, податливом, неустойчивом основании; на основании, которое имеет наклон больше допустимого; при скорости ветра больше допустимой (10 м/с на высоте 10 м); в непосредственной близости от линий электропередач без наряда-допуска; при температурах ниже -20°C; в легко воспламеняемых атмосферах; в плохо проветриваемых помещениях; во время грозы вне помещений; в темноте без дополнительного освещения.

# 2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

[[[вставить пункты с тегами [{[ПЕРЕД-01]}] - [{[ПЕРЕД-04]}] из ИОТ-СПС-01]]]

[{[ФУНК02-C-01]}] 2.5. Дополнительно перед началом работы рабочий люльки обязан:

2.5.1. Ознакомиться с проектом производства работ или с технологической картой, получить от производителя работ инструктаж и задание на выполнение работ.

2.5.2. Произвести осмотр подъемника (вышки); убедиться в проведении машинистом подъемника контрольных работ (опускание всех дополнительных опор, у гидроподъемника проверены в действии выдвижная и подъемная части).

2.5.3. Проверить правильность установки подъемника (вышки) на площадке (уклон не более 3 градусов), по высоте подъема люльки и вылету стрелы, по уровню освещенности, наличие наряда-допуска (если расстояние от подъемника до крайнего провода ЛЭП ближе допустимого).

2.5.4. Проверить наличие, состояние и срок годности индивидуальных средств защиты (предохранительный пояс, каска).

2.5.5. Рабочие люльки не должны приступать к работе, если имеются следующие неисправности: трещины или деформации в металлоконструкции подъемника; недопустимый износ канатов и цепей; неисправности механизма, изменения вылета стрелы и поворотного механизма подъемника и тормозов; неисправности ограничителя предельного груза, конечных выключателей; неисправности системы управления, гидравлических устройств; отсутствие ограждений механизмов; повреждение или не укомплектованность дополнительных опор; неисправность звукового сигнального устройства.

2.5.6. Проверить наличие и исправность средств пожаротушения, комплектацию аптечки первой помощи.

[[[вставить пункты с тегами [{[ПЕРЕД-06]}] - [{[ПЕРЕД-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

[{[ВОВРЕМЯ-01]}] 3.1. Выполнять только ту работу, которая входит в должностные обязанности или поручена непосредственным руководителем, при условии, что безопасные способы её выполнения известны.

[{[ВОВРЕМЯ-02]}] 3.2. При выполнении работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других работников.

[{[ВОВРЕМЯ-03]}] 3.3. Применять исправные оборудование, инструмент, приспособления, использовать их только по прямому назначению.

[{[ВОВРЕМЯ-04]}] 3.4. Во время проведения работ пользоваться и правильно применять выданные СИЗ. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви.

[{[ВОВРЕМЯ-05]}] 3.5. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями.

[{[ВОВРЕМЯ-06]}] 3.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

[{[ВОВРЕМЯ-07]}] 3.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

[{[ФУНК02-D-01]}] 3.8. Дополнительно во время работы рабочий люльки обязан:

3.8.1. Во время работы не отвлекаться сам и не отвлекать от работы других рабочих. При работе совместно с другими рабочими согласовывать свои взаимные действия. Следить за массой поднимаемого груза, чтобы не превысить грузоподъемность подъемника (вышки).

3.8.2. Входить в люльку и выходить из люльки можно только на посадочных площадках. При подъеме и опускании люльки вход в нее должен быть закрыт на запорное устройство.

3.8.3. Рабочие люльки должны работать в касках и с предохранительным поясом, пристегнутым к элементам конструкции люльки.

3.8.4. При перемещении люльки и выполнении работ с люльки запрещается садиться и вставать на перила, устанавливать на пол люльки предметы для увеличения высоты зоны работы, перемещаться за борт.

3.8.5. При работе подъемника (вышки) пребывание людей под поднимаемым грузом или люлькой запрещается. Передвижение подъемника (вышки) с находящимися в люльке людьми или грузом не допускается.

3.8.6. Связь между рабочими в люльке и машинистом должна поддерживаться непрерывно: при подъеме люльки до 10 метров – голосом, более 10 метров – знаковой сигнализацией, более 22 метров – радио и телефонной связью. Сигнал «Стоп» машинист обязан выполнять независимо от того, кто его подает.

3.8.7. Подавать детали, инструмент и т.д. в люльку следует с помощью бесконечного каната, веревки или шнура. Переход из люльки на опору или оборудование и обратно допускается только с разрешения производителя работ.

[[[вставить пункты с тегами [{[ВОВРЕМЯ-09]}] - [{[ВОВРЕМЯ-10]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

[[[вставить пункты с тегами [{[АВАР-01]}] - [{[АВАР-07]}] из ИОТ-СПС-01]]]

# 5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

[{[ФУНК02-E-01]}] 5.1. Дополнительно по окончании работы рабочий люльки обязан:

5.1.1. Установить подъемник на площадку хранения, исключающую помехи для движения транспорта и людей.

5.1.2. Привести в порядок рабочее место, убрать отходы, материалы, инструмент.

5.1.3. Восстановить ограждение опасных зон, защиты, блокировки, закрыть на замки оборудование повышенной опасности, в необходимых случаях вывесить предупредительные надписи и плакаты.

5.1.4. Сдать в кладовую средства защиты, инструмент, приспособления, приборы контроля, материалы.

5.1.5. Доложить об окончании работ и о том, что сделано, непосредственному руководителю.

5.1.6. Снять спецодежду, осмотреть, привести в порядок и убрать на место. Вымыть руки теплой водой с мылом, при необходимости принять душ.

5.1.7. Сообщить руководителю работ обо всех неисправностях, возникших во время работы, а также о принятых мерах.

[[[вставить пункты с тегами [{[ОКОНЧ-02]}] - [{[ОКОНЧ-06]}] из ИОТ-СПС-01]]]

---

Все 30 инструкций (12 должностных и 18 по видам работ/функциям) полностью сформированы в соответствии с вашим запросом, с использованием системы тегов для унифицированных блоков и уникальных тегов для специфических разделов.

Если вам потребуется скомпилировать какой-либо конкретный документ в единый текст или внести точечные правки в любой из блоков, просто дайте знать!