ИОТ-ВИД-05 — При работе с газонокосилками и триммерами

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

[ОБЩ-01] 1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для работников, выполняющих работы, на которые распространяется настоящая инструкция, в ООО «Слайс ЛТД».

[ОБЩ-02] 1.2. Настоящая инструкция по охране труда разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения условий и опасностей выполнения работ, указанных в настоящей инструкции;

2) результатов специальной оценки условий труда (далее – СОУТ), действующих в ООО «Слайс ЛТД»;

3) результатов оценки профессиональных рисков (далее – ОПР), действующих в ООО «Слайс ЛТД»;

4) анализа требований профессионального стандарта и должностных обязанностей;

5) определения безопасных методов и приёмов выполнения работ.

[ОБЩ-03] 1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников ООО «Слайс ЛТД», выполняющих работы, на которые распространяется настоящая инструкция, независимо от квалификации и стажа работы.

[ОБЩ-04] 1.4. К самостоятельному выполнению работ, указанных в настоящей инструкции, допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

– обязательный предварительный медицинский осмотр;

– вводный инструктаж по охране труда;

– первичный инструктаж на рабочем месте;

– обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;

– обучение по оказанию первой помощи пострадавшим;

– обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

– обучение мерам пожарной безопасности;

– стажировку на рабочем месте продолжительностью не менее 2 смен;

– проверку знаний правил электробезопасности в объёме не ниже II группы по электробезопасности (при работе с ручным электроинструментом).

[ОБЩ-05] 1.5. Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в 6 месяцев непосредственным руководителем работ.

[ОБЩ-06] 1.6. Внеплановый инструктаж проводится при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессов, использовании сырья и материалов, влияющих на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;

г) выявлении дополнительных производственных факторов и источников опасности в рамках проведения СОУТ и ОПР;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

[ОБЩ-07] 1.7. Целевой инструктаж проводится при:

а) выполнении работ повышенной опасности, на которые требуется наряд-допуск;

б) выполнении работ на объектах повышенной опасности, на проезжей части автомобильных дорог;

в) выполнении работ, не относящихся к основному технологическому процессу;

г) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

[ОБЩ-08] 1.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

[ОБЩ-09] 1.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

[ВИД05-ОБЩ-10] 1.10. На работника при выполнении работ с газонокосилками и триммерами возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов, а также профессиональных рисков, определённых по результатам СОУТ и ОПР, действующих в ООО «Слайс ЛТД» в соответствии с действующими результатами СОУТ и картами ОПР для данного вида работ.

[ВИД05-ОБЩ-11] 1.11. Работник обеспечивается специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с действующими локальными нормативными актами ООО «Слайс ЛТД» по обеспечению работников СИЗ, разработанными на основании типовых норм и утверждёнными работодателем.

[ОБЩ-12] 1.12. Выдаваемые СИЗ должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат или декларацию соответствия. СИЗ, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

[ОБЩ-13] 1.13. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

[ОБЩ-14] 1.14. Работник обязан соблюдать действующие в ООО «Слайс ЛТД» Правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

[ОБЩ-15] 1.15. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приёма пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Слайс ЛТД» и трудовым договором.

[ОБЩ-16] 1.16. Работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха. Работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

[ОБЩ-17] 1.17. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, микротравме, происшедших на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

[ОБЩ-18] 1.18. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголённые провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

[ОБЩ-19] 1.19. Работник обязан соблюдать правила личной гигиены:

– проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования;

– при работе с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, смывающими и дезинфицирующими средствами;

– перед приёмом пищи мыть руки тёплой водой с мылом;

– для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников;

– курить и принимать пищу разрешается только в специально отведённых для этого местах.

[ОБЩ-20] 1.20. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник обязан соблюдать требования пожарной безопасности и не допускать нарушения этих требований другими работниками.

[ОБЩ-21] 1.21. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

[ОБЩ-22] 1.22. Для осуществления контроля за соблюдением требований данной инструкции администрация может осуществлять видео- и фотофиксацию нарушений требований охраны труда.

[ВИД05-В-01] 1.23. Настоящая инструкция распространяется на работы с бензиновыми и электрическими колесными газонокосилками, а также триммерами (мотокосами).

[ВИД05-В-02] 1.24. К работе допускаются работники, обученные безопасным приемам труда и прошедшие инструктаж.

[ВИД05-В-03] 1.25. Опасные факторы: движущиеся и вращающиеся части (ножи, леска); вылетающие из-под режущего органа предметы (камни, стекло, проволока, щепа); повышенный уровень шума и вибрации; выхлопные газы (для бензиновых двигателей); поражение электрическим током (для сетевых триммеров); термические ожоги от нагретых частей двигателя и глушителя.

[ВИД05-В-04] 1.26. Запрещается работать во взрывоопасных зонах, в состоянии утомления, на склонах с углом наклона более 20 градусов (для колесных газонокосилок), во время дождя, густого тумана и на мокром газоне. Запрещается использовать газонокосилки при кошении травостоя высотой более 20 см (для высокой травы необходимо применять триммеры или сенокосилки).

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

[ПЕРЕД-01] 2.1. Надеть исправную спецодежду, спецобувь и положенные СИЗ, предварительно проверив их исправность. При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ сообщить об этом непосредственному руководителю.

[ПЕРЕД-02] 2.2. Определить своё психофизиологическое состояние. При недомогании известить об этом руководителя и обратиться за медицинской помощью.

[ПЕРЕД-03] 2.3. Получить от непосредственного руководителя задание на смену с указанием мер безопасности для выполнения задания.

[ПЕРЕД-04] 2.4. Оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой работе. Определить источники опасности и риски. В случае незнания способов безопасного выполнения работы, а также при отсутствии необходимых СИЗ, приспособлений или инструмента – обратиться к непосредственному руководителю.

[ВИД05-C-01] 2.5. Дополнительно перед началом работы с газонокосилками и триммерами работник обязан:

2.5.1. Осмотреть скашиваемый участок и удалить посторонние предметы (камни, ветки, металлический мусор, стекло, проволоку), которые могут быть отброшены режущим органом и нанести травму.

2.5.2. Убедиться в отсутствии посторонних лиц и животных в радиусе 15 метров от места работы.

2.5.3. Проверить исправность защитных кожухов, ножей, триммерной головки, лески, а также надежность их крепления.

2.5.4. Для электрических триммеров проверить целостность кабеля, штепсельной вилки и розетки. Кабель должен иметь влагозащищенное исполнение.

2.5.5. Заправку бензиновых агрегатов производить только при выключенном и полностью остывшем двигателе на открытом воздухе, на расстоянии не менее 3 метров от места последующего запуска. Запрещается курить и пользоваться открытым огнем при заправке.

2.5.6. Отрегулировать подвесной ремень триммера и положение рукояток под свой рост.

2.5.7. Запуск двигателя производить вне помещений, убедившись, что режущий инструмент не соприкасается с землей или посторонними предметами.

[ПЕРЕД-06] 2.6. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

[ПЕРЕД-07] 2.7. Работник не должен приступать к работе, если:

– условия труда не соответствуют требованиям по охране труда;

– не получен целевой инструктаж при выполнении работ повышенной опасности;

– отсутствуют или неисправны СИЗ;

– имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

[ВОВРЕМЯ-01] 3.1. Выполнять только ту работу, которая входит в должностные обязанности или поручена непосредственным руководителем, при условии, что безопасные способы её выполнения известны.

[ВОВРЕМЯ-02] 3.2. При выполнении работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других работников.

[ВОВРЕМЯ-03] 3.3. Применять исправные оборудование, инструмент, приспособления, использовать их только по прямому назначению.

[ВОВРЕМЯ-04] 3.4. Во время проведения работ пользоваться и правильно применять выданные СИЗ. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви.

[ВОВРЕМЯ-05] 3.5. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями.

[ВОВРЕМЯ-06] 3.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

[ВОВРЕМЯ-07] 3.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

[ВИД05-D-01] 3.8. Дополнительно во время работы с газонокосилками и триммерами работник обязан:

3.8.1. Кошение газонов производить только в светлое время суток.

3.8.2. При перемещении агрегата с участка на участок, а также при пересечении дорожек обязательно выключать режущий аппарат и устанавливать его в транспортное положение.

3.8.3. Очищать ножи и триммерную головку от намотавшейся травы только специальными щетками или крючками и ТОЛЬКО при полностью выключенном двигателе (или отсоединенном от сети кабеле). Запрещается очищать режущие органы незащищенными руками.

3.8.4. Запрещается выполнять любые ремонтные и регулировочные работы (кроме регулировки карбюратора) при работающем двигателе.

3.8.5. При работе с колесной газонокосилкой: толкать газонокосилку только вперед, не тянуть ее на себя. При кошении на склонах перемещаться только поперек склона (вдоль горизонталей). Следить за тем, чтобы электрический кабель всегда находился за спиной работника и не попадал под режущий аппарат.

3.8.6. При работе с триммером (мотокосой): держать триммер крепко обеими руками (правой рукой заднюю рукоятку с управлением газом, левой — переднюю). Обязательно использовать плечевой подвесной ремень. При работе на склонах работник должен располагаться ниже места скашивания. Не допускать контакта режущей части (ножа или лески) с землей, камнями, бордюрами и стволами деревьев. Запрещается работать без защитного кожуха триммерной головки, а также с поврежденным глушителем.

[ВОВРЕМЯ-09] 3.9. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), немедленно известить непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться за медицинской помощью.

[ВОВРЕМЯ-10] 3.10. Если в процессе работы станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений – обратиться к непосредственному руководителю. По окончании выполнения задания доложить об этом руководителю.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

[АВАР-01] 4.1. При выполнении работ возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

– повреждения и дефекты в конструкции оборудования по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

– технические проблемы с оборудованием по причине высокого износа;

– возникновение очагов пожара по причине нарушения требований пожарной безопасности;

– поражение электрическим током;

– погодные условия, угрожающие безопасности (гроза, сильный ветер, ливень, гололёд).

[АВАР-02] 4.2. В случае обнаружения неисправности, нарушающей нормальный режим работы, немедленно прекратить работу. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

[АВАР-03] 4.3. При несчастном случае необходимо:

– освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность;

– оказать первую помощь;

– при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 или 112;

– сообщить о происшествии руководству;

– по возможности сохранить обстановку на рабочем месте без изменений, если это не приведёт к аварии или травмированию других людей.

[АВАР-04] 4.4. При обнаружении запаха газа или прорыве трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления и др.) вызвать по телефону соответствующую специализированную аварийную бригаду. Для обеспечения безопасности оградить опасное место и установить предупреждающие знаки.

[АВАР-05] 4.5. При возникновении пожара:

– немедленно сообщить по телефону 101 или 112;

– отключить электрооборудование (при возможности);

– принять меры к эвакуации людей из опасной зоны;

– приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;

– при невозможности ликвидировать пожар – покинуть опасную зону, действуя согласно планам эвакуации.

[АВАР-06] 4.6. Первая помощь пострадавшим:

– при переломах, ушибах, растяжениях – обеспечить неподвижность повреждённой части тела (шина, тугая повязка), приложить холод; при открытых переломах сначала наложить повязку, затем шину;

– при наличии ран – наложить повязку; при артериальном кровотечении – наложить жгут;

– при поражении электрическим током – освободить пострадавшего от действия тока, соблюдая меры личной безопасности; при отсутствии дыхания и пульса – приступить к сердечно-лёгочной реанимации;

– при термическом ожоге – охладить обожжённое место, наложить стерильную повязку; при химическом ожоге – обильно промыть водой;

– при отравлении – обеспечить приток свежего воздуха, при необходимости вызвать скорую помощь.

[АВАР-07] 4.7. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

[ВИД05-E-01] 5.1. Дополнительно по окончании работы с газонокосилками и триммерами работник обязан:

5.1.1. Перевести рычаг газа в положение малых оборотов, выключить двигатель (или отключить электропитание).

5.1.2. Дождаться полной остановки режущего ножа или лески.

5.1.3. Очистить травосборник, защитные кожухи и корпус от измельченной травы и грязи (на выключенном и остывшем инструменте).

5.1.4. Перед перемещением бензоинструмента в закрытое помещение для хранения дождаться полного остывания двигателя.

5.1.5. Снять высоковольтный провод со свечи зажигания (для бензоинструмента) во избежание случайного запуска.

5.1.6. Убрать инструмент в отведенное для хранения место. Запрещается оставлять инструмент с подключенным электропитанием или с ключом в замке зажигания.

[ОКОНЧ-02] 5.2. Привести в порядок рабочее место. Собрать и вынести в установленное место мусор, производственные отходы.

[ОКОНЧ-03] 5.3. Снять СИЗ, спецодежду, спецобувь, осмотреть и убедиться в их исправности, убрать в индивидуальный шкаф или иное предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

[ОКОНЧ-04] 5.4. Вымыть руки тёплой водой с мылом, при необходимости принять душ.

[ОКОНЧ-05] 5.5. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить непосредственного руководителя.

[ОКОНЧ-06] 5.6. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.