ИОТ-ВИД-12 — При работе на высоте (лестницы, стремянки)

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

[ОБЩ-01] 1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для работников, выполняющих работы, на которые распространяется настоящая инструкция, в ООО «Слайс ЛТД».

[ОБЩ-02] 1.2. Настоящая инструкция по охране труда разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения условий и опасностей выполнения работ, указанных в настоящей инструкции;

2) результатов специальной оценки условий труда (далее – СОУТ), действующих в ООО «Слайс ЛТД»;

3) результатов оценки профессиональных рисков (далее – ОПР), действующих в ООО «Слайс ЛТД»;

4) анализа требований профессионального стандарта и должностных обязанностей;

5) определения безопасных методов и приёмов выполнения работ.

[ОБЩ-03] 1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников ООО «Слайс ЛТД», выполняющих работы, на которые распространяется настоящая инструкция, независимо от квалификации и стажа работы.

[ОБЩ-04] 1.4. К самостоятельному выполнению работ, указанных в настоящей инструкции, допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

– обязательный предварительный медицинский осмотр;

– вводный инструктаж по охране труда;

– первичный инструктаж на рабочем месте;

– обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;

– обучение по оказанию первой помощи пострадавшим;

– обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

– обучение мерам пожарной безопасности;

– стажировку на рабочем месте продолжительностью не менее 2 смен;

– проверку знаний правил электробезопасности в объёме не ниже II группы по электробезопасности (при работе с ручным электроинструментом).

[ОБЩ-05] 1.5. Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в 6 месяцев непосредственным руководителем работ.

[ОБЩ-06] 1.6. Внеплановый инструктаж проводится при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессов, использовании сырья и материалов, влияющих на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;

г) выявлении дополнительных производственных факторов и источников опасности в рамках проведения СОУТ и ОПР;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

[ОБЩ-07] 1.7. Целевой инструктаж проводится при:

а) выполнении работ повышенной опасности, на которые требуется наряд-допуск;

б) выполнении работ на объектах повышенной опасности, на проезжей части автомобильных дорог;

в) выполнении работ, не относящихся к основному технологическому процессу;

г) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

[ОБЩ-08] 1.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

[ОБЩ-09] 1.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

[ВИД12-ОБЩ-10] 1.10. На работника при выполнении работ на высоте возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов, а также профессиональных рисков, определённых по результатам СОУТ и ОПР, действующих в ООО «Слайс ЛТД» в соответствии с действующими результатами СОУТ и картами ОПР для данного вида работ.

[ВИД12-ОБЩ-11] 1.11. Работник обеспечивается специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с действующими локальными нормативными актами ООО «Слайс ЛТД» по обеспечению работников СИЗ, разработанными на основании типовых норм и утверждёнными работодателем.

[ОБЩ-12] 1.12. Выдаваемые СИЗ должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат или декларацию соответствия. СИЗ, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

[ОБЩ-13] 1.13. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

[ОБЩ-14] 1.14. Работник обязан соблюдать действующие в ООО «Слайс ЛТД» Правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

[ОБЩ-15] 1.15. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приёма пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Слайс ЛТД» и трудовым договором.

[ОБЩ-16] 1.16. Работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха. Работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

[ОБЩ-17] 1.17. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, микротравме, происшедших на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

[ОБЩ-18] 1.18. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголённые провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

[ОБЩ-19] 1.19. Работник обязан соблюдать правила личной гигиены:

– проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования;

– при работе с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, смывающими и дезинфицирующими средствами;

– перед приёмом пищи мыть руки тёплой водой с мылом;

– для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников;

– курить и принимать пищу разрешается только в специально отведённых для этого местах.

[ОБЩ-20] 1.20. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник обязан соблюдать требования пожарной безопасности и не допускать нарушения этих требований другими работниками.

[ОБЩ-21] 1.21. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

[ОБЩ-22] 1.22. Для осуществления контроля за соблюдением требований данной инструкции администрация может осуществлять видео- и фотофиксацию нарушений требований охраны труда.

[ВИД12-В-01] 1.23. Настоящая инструкция распространяется на работы, выполняемые с применением переносных лестниц и стремянок на высоте менее 1,8 м, а также на работы на высоте 1,8 м и более, если они выполняются с применением инвентарных лестниц и стремянок без устройства защитных ограждений (в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н).

[ВИД12-В-02] 1.24. К работе допускаются работники не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение и инструктаж.

[ВИД12-В-03] 1.25. Опасные факторы: падение с высоты, падение инструмента или материалов на работника или посторонних лиц, поломка лестницы/стремянки, поражение электрическим током (при использовании металлических лестниц вблизи электроустановок).

[ВИД12-В-04] 1.26. Запрещается работать с приставных лестниц и стремянок при скорости ветра более 15 м/с, во время грозы, гололеда, сильного снегопада или тумана (видимость менее 50 м). Запрещается использовать самодельные лестницы и стремянки, а также лестницы с дефектами (трещины, сколы, отсутствие противоскользящих наконечников, сломанные ступени).

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

[ПЕРЕД-01] 2.1. Надеть исправную спецодежду, спецобувь и положенные СИЗ, предварительно проверив их исправность. При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ сообщить об этом непосредственному руководителю.

[ПЕРЕД-02] 2.2. Определить своё психофизиологическое состояние. При недомогании известить об этом руководителя и обратиться за медицинской помощью.

[ПЕРЕД-03] 2.3. Получить от непосредственного руководителя задание на смену с указанием мер безопасности для выполнения задания.

[ПЕРЕД-04] 2.4. Оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой работе. Определить источники опасности и риски. В случае незнания способов безопасного выполнения работы, а также при отсутствии необходимых СИЗ, приспособлений или инструмента – обратиться к непосредственному руководителю.

[ВИД12-C-01] 2.5. Дополнительно перед началом работы на высоте работник обязан:

2.5.1. Осмотреть лестницу или стремянку: убедиться в отсутствии трещин, деформаций, расщеплений стоек, целостности ступеней, наличии и исправности противоскользящих наконечников (башмаков) на нижних концах стоек и крюков или захватов на верхних концах.

2.5.2. Убедиться, что длина лестницы позволяет работать, не стоя на одной из двух верхних ступенек стремянки, не имеющих перил или упоров.

2.5.3. Установить лестницу на твердое, ровное основание. При установке на гладком полу нижние концы лестницы должны иметь противоскользящие резиновые наконечники. При установке на грунте нижние концы должны иметь стальные заостренные наконечники.

2.5.4. Установить лестницу под углом не более 75° к горизонтальной плоскости (без дополнительного крепления в верхней части). Верхний конец лестницы должен выступать над местом опирания не менее чем на 1 м.

2.5.5. Закрепить верхний конец лестницы за устойчивую конструкцию или обеспечить его удержание вторым работником снизу.

2.5.6. Проверить наличие и исправность страховочной привязи (при работе на высоте 1,8 м и более) и каски.

[ПЕРЕД-06] 2.6. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

[ПЕРЕД-07] 2.7. Работник не должен приступать к работе, если:

– условия труда не соответствуют требованиям по охране труда;

– не получен целевой инструктаж при выполнении работ повышенной опасности;

– отсутствуют или неисправны СИЗ;

– имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

[ВОВРЕМЯ-01] 3.1. Выполнять только ту работу, которая входит в должностные обязанности или поручена непосредственным руководителем, при условии, что безопасные способы её выполнения известны.

[ВОВРЕМЯ-02] 3.2. При выполнении работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других работников.

[ВОВРЕМЯ-03] 3.3. Применять исправные оборудование, инструмент, приспособления, использовать их только по прямому назначению.

[ВОВРЕМЯ-04] 3.4. Во время проведения работ пользоваться и правильно применять выданные СИЗ. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви.

[ВОВРЕМЯ-05] 3.5. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями.

[ВОВРЕМЯ-06] 3.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

[ВОВРЕМЯ-07] 3.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

[ВИД12-D-01] 3.8. Дополнительно во время работы на высоте работник обязан:

3.8.1. При подъеме и спуске по лестнице всегда сохранять три точки опоры (две руки и одна нога, или две ноги и одна рука). Лицом к лестнице.

3.8.2. Не переносить инструменты или материалы в руках при подъеме или спуске. Использовать сумки на поясе, рюкзаки или поднимать/опускать инструменты с помощью веревки.

3.8.3. Не наклоняться и не вытягиваться в сторону так, чтобы проекция тела выходила за боковые стойки лестницы (избегать потери равновесия).

3.8.4. Не стоять на двух верхних ступенях стремянки, не имеющих перил или упоров.

3.8.5. Не допускать нахождения людей под местом производства работ. При необходимости оградить опасную зону и выставить предупреждающие знаки.

3.8.6. Запрещается: работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, расположенной на расстоянии менее 1 м от верхнего ее конца; устанавливать лестницу на неустойчивые предметы (ящики, бочки, кирпичи) для увеличения ее высоты; находиться на лестнице более чем одному человеку; производить работы с применением электроинструмента с приставной деревянной лестницы без надежного закрепления ее верхнего конца; использовать металлические лестницы вблизи действующих электроустановок и линий электропередачи (без снятия напряжения).

[ВОВРЕМЯ-09] 3.9. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), немедленно известить непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться за медицинской помощью.

[ВОВРЕМЯ-10] 3.10. Если в процессе работы станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений – обратиться к непосредственному руководителю. По окончании выполнения задания доложить об этом руководителю.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

[АВАР-01] 4.1. При выполнении работ возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

– повреждения и дефекты в конструкции оборудования по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

– технические проблемы с оборудованием по причине высокого износа;

– возникновение очагов пожара по причине нарушения требований пожарной безопасности;

– поражение электрическим током;

– погодные условия, угрожающие безопасности (гроза, сильный ветер, ливень, гололёд).

[АВАР-02] 4.2. В случае обнаружения неисправности, нарушающей нормальный режим работы, немедленно прекратить работу. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

[АВАР-03] 4.3. При несчастном случае необходимо:

– освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность;

– оказать первую помощь;

– при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 или 112;

– сообщить о происшествии руководству;

– по возможности сохранить обстановку на рабочем месте без изменений, если это не приведёт к аварии или травмированию других людей.

[АВАР-04] 4.4. При обнаружении запаха газа или прорыве трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления и др.) вызвать по телефону соответствующую специализированную аварийную бригаду. Для обеспечения безопасности оградить опасное место и установить предупреждающие знаки.

[АВАР-05] 4.5. При возникновении пожара:

– немедленно сообщить по телефону 101 или 112;

– отключить электрооборудование (при возможности);

– принять меры к эвакуации людей из опасной зоны;

– приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;

– при невозможности ликвидировать пожар – покинуть опасную зону, действуя согласно планам эвакуации.

[АВАР-06] 4.6. Первая помощь пострадавшим:

– при переломах, ушибах, растяжениях – обеспечить неподвижность повреждённой части тела (шина, тугая повязка), приложить холод; при открытых переломах сначала наложить повязку, затем шину;

– при наличии ран – наложить повязку; при артериальном кровотечении – наложить жгут;

– при поражении электрическим током – освободить пострадавшего от действия тока, соблюдая меры личной безопасности; при отсутствии дыхания и пульса – приступить к сердечно-лёгочной реанимации;

– при термическом ожоге – охладить обожжённое место, наложить стерильную повязку; при химическом ожоге – обильно промыть водой;

– при отравлении – обеспечить приток свежего воздуха, при необходимости вызвать скорую помощь.

[АВАР-07] 4.7. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

[ВИД12-E-01] 5.1. Дополнительно по окончании работы на высоте работник обязан:

5.1.1. Спустить все инструменты, материалы и приспособления на землю.

5.1.2. Спуститься с лестницы, соблюдая правила безопасности (лицом к лестнице, три точки опоры).

5.1.3. Очистить лестницу или стремянку от грязи, строительного мусора или растительных остатков.

5.1.4. Осмотреть лестницу на предмет появления новых дефектов. Неисправную лестницу изъять из эксплуатации, промаркировать и сообщить руководителю.

5.1.5. Убрать лестницу или стремянку в отведенное место хранения (в подвешенном состоянии или горизонтально на стеллажах, исключающих их прогиб).

[ОКОНЧ-02] 5.2. Привести в порядок рабочее место. Собрать и вынести в установленное место мусор, производственные отходы.

[ОКОНЧ-03] 5.3. Снять СИЗ, спецодежду, спецобувь, осмотреть и убедиться в их исправности, убрать в индивидуальный шкаф или иное предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

[ОКОНЧ-04] 5.4. Вымыть руки тёплой водой с мылом, при необходимости принять душ.

[ОКОНЧ-05] 5.5. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить непосредственного руководителя.

[ОКОНЧ-06] 5.6. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.