ИОТ-СПС-07 — Инструкция по охране труда для главного агронома

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

[ОБЩ-01-ГЛАВ_АГР] 1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для главного агронома ООО «Слайс ЛТД».

[ОБЩ-02-ГЛАВ_АГР] 1.2. Настоящая инструкция по охране труда разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения трудовых функций главного агронома;

2) результатов специальной оценки условий труда (далее – СОУТ), действующих в ООО «Слайс ЛТД»;

3) результатов оценки профессиональных рисков (далее – ОПР), действующих в ООО «Слайс ЛТД»;

4) анализа требований профессионального стандарта и должностных обязанностей;

5) определения безопасных методов и приёмов выполнения работ.

[ОБЩ-03-ГЛАВ_АГР] 1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников в должности главного агронома ООО «Слайс ЛТД» при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от квалификации и стажа работы.

[ОБЩ-04-ГЛАВ_АГР] 1.4. К самостоятельной работе в должности главного агронома допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие:

– обязательный предварительный медицинский осмотр;

– вводный инструктаж по охране труда;

– первичный инструктаж на рабочем месте;

– обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда;

– обучение по оказанию первой помощи пострадавшим;

– обучение и проверку знаний по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;

– обучение мерам пожарной безопасности;

– стажировку на рабочем месте продолжительностью не менее 2 смен;

– проверку знаний правил электробезопасности в объёме I группы по электробезопасности (при работе с ручным электроинструментом — II группа).

[ОБЩ-05] 1.5. Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в 6 месяцев непосредственным руководителем работ.

[ОБЩ-06] 1.6. Внеплановый инструктаж проводится при:

а) изменениях в эксплуатации оборудования, технологических процессов, использовании сырья и материалов, влияющих на безопасность труда;

б) изменении должностных (функциональных) обязанностей работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими на безопасность труда;

в) изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;

г) выявлении дополнительных производственных факторов и источников опасности в рамках проведения СОУТ и ОПР;

д) требовании должностных лиц федеральной инспекции труда;

е) произошедших авариях и несчастных случаях на производстве;

ж) перерыве в работе продолжительностью более 60 календарных дней;

з) решении работодателя.

[ОБЩ-07] 1.7. Целевой инструктаж проводится при:

а) выполнении работ повышенной опасности, на которые требуется наряд-допуск;

б) выполнении работ на объектах повышенной опасности, на проезжей части автомобильных дорог;

в) выполнении работ, не относящихся к основному технологическому процессу;

г) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

д) в иных случаях, установленных работодателем.

[ОБЩ-08] 1.8. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

[ОБЩ-09] 1.9. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

[ОБЩ-10-ГЛАВ_АГР] 1.10. На главного агронома при выполнении трудовых обязанностей возможно воздействие опасных и вредных производственных факторов, а также профессиональных рисков, определённых по результатам СОУТ и ОПР, действующих в ООО «Слайс ЛТД» в соответствии с действующими результатами СОУТ и картами ОПР для рабочего места главного агронома.

[ОБЩ-11-ГЛАВ_АГР] 1.11. Главный агроном обеспечивается специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с действующими локальными нормативными актами ООО «Слайс ЛТД» по обеспечению работников СИЗ, разработанными на основании типовых норм и утверждёнными работодателем.

[ОБЩ-12] 1.12. Выдаваемые СИЗ должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь сертификат или декларацию соответствия. СИЗ, на которые не имеется технической документации, к применению не допускаются.

[ОБЩ-13] 1.13. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

[ОБЩ-14] 1.14. Работник обязан соблюдать действующие в ООО «Слайс ЛТД» Правила внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени.

[ОБЩ-15] 1.15. Продолжительность ежедневной работы, перерывов для отдыха и приёма пищи определяется Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Слайс ЛТД» и трудовым договором.

[ОБЩ-16] 1.16. Работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха. Работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, подготовленным к работе.

[ОБЩ-17] 1.17. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, микротравме, происшедших на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

[ОБЩ-18] 1.18. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголённые провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

[ОБЩ-19] 1.19. Работник обязан соблюдать правила личной гигиены:

– проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования;

– при работе с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, смывающими и дезинфицирующими средствами;

– перед приёмом пищи мыть руки тёплой водой с мылом;

– для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников;

– курить и принимать пищу разрешается только в специально отведённых для этого местах.

[ОБЩ-20] 1.20. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник обязан соблюдать требования пожарной безопасности и не допускать нарушения этих требований другими работниками.

[ОБЩ-21] 1.21. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

[ОБЩ-22] 1.22. Для осуществления контроля за соблюдением требований данной инструкции администрация может осуществлять видео- и фотофиксацию нарушений требований охраны труда.

[ГЛАВ_АГР-В-01] 1.23. Главный агроном является руководителем агрономической службы садово-паркового подразделения ООО «Слайс ЛТД» и несёт ответственность за организацию безопасного производства агротехнических работ на вверенных участках.

[ГЛАВ_АГР-В-02] 1.24. Главный агроном выполняет следующие функции:

– планирование и организация агротехнических и фитосанитарных мероприятий;

– подбор препаратов и удобрений, утверждение схем защитных обработок, контроль соблюдения регламентов применения;

– организация и непосредственное участие в отборе проб почвы, воды и растительного материала;

– организация и непосредственное участие в приготовлении рабочих растворов, обработках растений, посадке, подкормках, скашивании и обрезке;

– контроль состояния систем полива и технического состояния применяемого оборудования;

– организация безопасного хранения, учёта, выдачи и утилизации пестицидов, агрохимикатов и тары из-под них;

– контроль соблюдения работниками требований охраны труда, применение мер по устранению нарушений;

– ведение журналов обработок, учёта пестицидов и агротехнической документации, работа с ПЭВМ.

[ГЛАВ_АГР-В-03] 1.25. Главный агроном обязан проходить обучение и проверку знаний требований охраны труда по программам для руководителей и специалистов, обучение по безопасному обращению с пестицидами и агрохимикатами, по оказанию первой помощи, по применению СИЗ и по пожарной безопасности в объёме, установленном для занимаемой должности.

[ГЛАВ_АГР-В-04] 1.26. Главный агроном обязан:

1.26.1. До начала химобработки определить участок, препарат, норму расхода, срок ожидания, состав звена, назначить старшего, провести целевой инструктаж с записью в установленном порядке.

1.26.2. Обеспечить работников исправной аппаратурой, полным комплектом СИЗ, средствами связи, питьевой водой, аптечкой и средствами нейтрализации проливов.

1.26.3. Организовать ограждение опасной зоны, оповещение смежных служб и администрации о времени и месте обработки, запрет доступа посторонних лиц и животных на обработанный участок до истечения срока ожидания.

1.26.4. Контролировать погодные условия и не допускать обработок при ветре более 4 м/с, дожде, росе, температуре выше +30 °C, грозе и в тёмное время суток.

1.26.5. При работе лично соблюдать все требования безопасности, применимые к выполняемой операции, не совмещать руководство и выполнение операции, требующей отдельного наблюдающего, в одиночку.

1.26.6. При выявлении нарушений немедленно приостанавливать работы, вывести людей из опасной зоны, принять меры к устранению и сообщить начальнику садово-парковой службы и специалисту по охране труда.

1.26.7. Организовать учёт, хранение и утилизацию препаратов и тары, вести журнал учёта применения пестицидов и агрохимикатов.

[ГЛАВ_АГР-В-05] 1.27. Главный агроном имеет право:

– отстранять от выполнения химработ работников без подготовки, медосмотра, необходимых СИЗ либо в состоянии опьянения или недомогания;

– запрещать применение неисправного оборудования и препаратов с истёкшим сроком годности, без маркировки или не входящих в государственный каталог;

– приостанавливать работы при угрозе жизни и здоровью, вносить предложения о привлечении нарушителей к ответственности.

[ГЛАВ_АГР-В-06] 1.28. При работе с пестицидами и агрохимикатами ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– допускать к обработкам необученных и не прошедших медосмотр лиц, а также несовершеннолетних;

– применять препараты, не внесённые в государственный каталог, с истёкшим сроком годности, без этикетки или в немаркированной таре;

– проводить обработки ближе установленных санитарных разрывов от жилых зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха, пасек и водоёмов;

– допускать работу одного работника при химобработке, совмещать обработку с иными работами на том же участке;

– превышать нормы, кратность и сроки применения препаратов;

– переливать препараты в пищевую тару, сливать остатки в канализацию, водоёмы и на почву;

– принимать пищу, пить и курить в зоне обработки и в месте хранения препаратов.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

[ПЕРЕД-01] 2.1. Надеть исправную спецодежду, спецобувь и положенные СИЗ, предварительно проверив их исправность. При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ сообщить об этом непосредственному руководителю.

[ПЕРЕД-02] 2.2. Определить своё психофизиологическое состояние. При недомогании известить об этом руководителя и обратиться за медицинской помощью.

[ПЕРЕД-03] 2.3. Получить от непосредственного руководителя задание на смену с указанием мер безопасности для выполнения задания.

[ПЕРЕД-04] 2.4. Оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой работе. Определить источники опасности и риски. В случае незнания способов безопасного выполнения работы, а также при отсутствии необходимых СИЗ, приспособлений или инструмента – обратиться к непосредственному руководителю.

[ГЛАВ_АГР-C-01] 2.5. Дополнительно перед началом работы главный агроном обязан:

2.5.1. Получить задание руководителя подразделения, определить план работ на смену, состав звеньев, последовательность и места выполнения агротехнических операций. Проверить готовность участка к проведению запланированных работ.

2.5.2. Оценить метеорологические условия и прогноз погоды. При грозе, ливне, тумане с видимостью менее 50 м, скорости ветра более 4 м/с (для химических обработок) и более 6 м/с (для прочих работ), гололёде и экстремальных температурах — перенести работы или изменить их состав.

2.5.3. Проверить готовность работников к работе: наличие допуска, прохождение инструктажей и медосмотров, отсутствие признаков недомогания и опьянения, владение приёмами работы с применяемой аппаратурой. При отсутствии хотя бы одного условия — не допускать работника к операции.

2.5.4. Надеть спецодежду и спецобувь, подготовить комплект СИЗ. При работе с химикатами подготовить: влагозащитный комбинезон или халат, прорезиненный фартук, защитные очки закрытого типа, респиратор с подходящим классом фильтра либо противогаз, резиновые перчатки и сапоги. Проверить исправность и чистоту СИЗ, срок годности фильтрующих элементов.

2.5.5. Осмотреть участок работ: убедиться в отсутствии посторонних лиц, животных и транспорта в опасной зоне; удалить посторонние предметы, оценить состояние поверхности, ограждений, колодцев, люков, траншей и трубопроводов; определить расположение ЛЭП и подземных коммуникаций, не допускать работ в их охранной зоне без согласования; определить направление ветра, пути подхода и эвакуации, места отдыха и питья воды.

2.5.6. Проверить исправность инструмента и оборудования: ручной инвентарь (прочность черенков, отсутствие трещин и заусенцев, исправность заточки); механизированный инструмент (защитные кожухи, рукоятки, крепления режущих органов, тормоз, блокировки, отсутствие подтеканий топлива); электрический инструмент (целостность кабеля, вилки, изоляции, исправность устройства защитного отключения); опрыскиватель (герметичность бака, шлангов, соединений, распылителей, исправность насоса, клапана сброса давления, ремней, крышки с фильтром); поливочное оборудование (исправность шлангов, соединений и запорной арматуры).

2.5.7. Неисправное оборудование и инструмент изъять из эксплуатации, промаркировать, оформить заявку на ремонт. Не допускать их применения до устранения неисправности.

2.5.8. Перед химобработкой дополнительно: проверить препарат по государственному каталогу, срок годности, маркировку и целостность тары, изучить инструкцию по применению; определить норму расхода, площадь обработки, класс опасности, санитарные разрывы и срок ожидания; оформить задание на обработку, провести целевой инструктаж звена с записью в установленном порядке; согласовать время и место обработки со службами, ответственными за эксплуатацию территории, оповестить их о запрете доступа; подготовить ограждения и предупредительные знаки «Осторожно! Химическая обработка», ёмкость для сбора проливов и остатков раствора, абсорбирующий материал, металлический ящик с крышкой для загрязнённой ветоши, чистую воду и мыло; проверить наличие аптечки, средств связи, номера вызова скорой помощи (103 или 112) и пожарной охраны (101 или 112); назначить соисполнителя и порядок непрерывного наблюдения.

2.5.9. Проверить складское помещение для хранения препаратов: исправность замков и вентиляции, наличие поддона, средств пожаротушения и знаков безопасности, раздельное хранение с пищевыми продуктами и ГСМ, наличие журналов учёта.

2.5.10. Проверить заправку бензоинструмента при заглушённом и остывшем двигателе, на открытом воздухе, не ближе 3 м от места запуска, без огня и курения. Проверить наличие средств пожаротушения.

2.5.11. При работе в помещении: проветрить помещение, проверить освещённость и температурный режим; проверить исправность монитора, системного блока, клавиатуры, кабелей и розеток; отрегулировать рабочее место, убедиться в свободных проходах и соответствии площади рабочего места санитарным нормам (не менее 4,5 кв. м при плоском экране); убрать лишние предметы и документы.

[ПЕРЕД-06] 2.6. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

[ПЕРЕД-07] 2.7. Работник не должен приступать к работе, если:

– условия труда не соответствуют требованиям по охране труда;

– не получен целевой инструктаж при выполнении работ повышенной опасности;

– отсутствуют или неисправны СИЗ;

– имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

[ВОВРЕМЯ-01] 3.1. Выполнять только ту работу, которая входит в должностные обязанности или поручена непосредственным руководителем, при условии, что безопасные способы её выполнения известны.

[ВОВРЕМЯ-02] 3.2. При выполнении работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других работников.

[ВОВРЕМЯ-03] 3.3. Применять исправные оборудование, инструмент, приспособления, использовать их только по прямому назначению.

[ВОВРЕМЯ-04] 3.4. Во время проведения работ пользоваться и правильно применять выданные СИЗ. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви.

[ВОВРЕМЯ-05] 3.5. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, не допускать загромождения деталями, материалами, инструментом, приспособлениями.

[ВОВРЕМЯ-06] 3.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

[ВОВРЕМЯ-07] 3.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

[ГЛАВ_АГР-D-01] 3.8. Дополнительно во время работы главный агроном обязан:

3.8.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ: до начала каждой операции довести до работников задание, безопасную технологию, границы опасной зоны, порядок связи и действий при аварии. Систематически контролировать ход работ на участке, соблюдение работниками СИЗ, исправность оборудования, правильность применения препаратов, выполнение ограничений по погоде и срокам ожидания. При выявлении нарушений немедленно останавливать работу, выводить людей из опасной зоны, устранять причину и только после этого возобновлять работу. Не допускать одновременного выполнения несовместимых работ: химобработки и присутствия посетителей, работ на высоте в одной вертикальной плоскости без защиты, работы механизированного инструмента и нахождения людей в зоне отброса. При несчастном случае, отравлении, разливе препарата или пожаре немедленно прекратить работы, организовать вывод людей, оказание первой помощи, вызов экстренных служб и информирование руководства; принять меры к ограждению места и сохранению обстановки, если это не угрожает другим лицам.

3.8.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ: выполнять личную работу только в исправной спецодежде, спецобуви и с применением положенных СИЗ, с застёгнутыми обшлагами и без свисающих концов одежды. Перемещаться по установленным проходам, не перелезать через ограждения, не ходить по штабелям и трубопроводам. При работе у проезжей части надевать сигнальный жилет, располагаться лицом к транспорту, не переходить дорогу вне установленных мест. Не приближаться к оборванным проводам ближе 8 м, не подходить к деревьям, задевающим провода, до отключения линии. В жаркое время года использовать головной убор, питьевую воду и перерывы в тени; в холодное — перерывы на обогрев. Не сжигать листву, ветки, траву и мусор на территории организации. Не направлять воду из поливочного шланга на электрооборудование, кабели, розетки и ЛЭП.

3.8.3. РАБОТА С РУЧНЫМ ИНВЕНТАРЁМ, ПОСАДКА И ОБРАБОТКА ПОЧВЫ: сбор стекла, металла и мусора производить инвентарём в защитных перчатках, не голыми руками. Рыхлить почву и делать лунки только инструментом. Не приближать лезвие тяпки к ноге ближе 0,5 м, лопаты — ближе 0,3 м. Грабли и вилы на землю зубьями вверх не класть; при работе несколькими работниками соблюдать интервал 2–3 м. Обрезку выполнять в рукавицах и очках, срез секатора производить, удерживая побег выше линии реза, пальцы от кромки лезвия не подставлять. Инструмент переносить острыми частями вниз и от себя, на расстоянии не менее 2 м от идущего впереди работника, не оставлять на дорожках и газонах.

3.8.4. РАБОТА С МЕХАНИЗИРОВАННЫМ ИНСТРУМЕНТОМ И ГАЗОНОКОСИЛКАМИ: кошение производить в светлое время суток, при сухом травостое и видимости не менее 50 м, удалив с участка посторонние предметы. Не допускать людей и животных ближе 15 м от работающего инструмента. Работать с установленными кожухами и исправными блокировками, в противошумных средствах и защитных очках. Колесную косилку толкать от себя, не работать на уклонах более 20 градусов и на мокром склоне, останавливать режущий орган при переходе через дорожку. Очистку производить щёткой только после остановки двигателя или отключения от сети. Кабель электрической косилки держать за спиной, не допускать натяжения и попадания под нож.

3.8.5. РАБОТА НА ВЫСОТЕ С ЛЕСТНИЦАМИ И СТРЕМЯНКАМИ: использовать только исправные заводские лестницы и стремянки с противоскользящими наконечниками на твёрдом ровном основании. Верхний конец приставной лестницы закреплять или удерживать вторым работником, угол наклона — не более 75°. Не стоять на двух верхних ступенях стремянки, не находиться на лестнице вдвоём, не работать с неё с бензопилой. Подниматься и спускаться лицом к лестнице, сохраняя три точки опоры; инструмент подавать и снимать на верёвке. При работе на высоте 1,8 м и более применять страховочную привязь с закреплённой анкерной линией и каску, оформлять наряд-допуск, назначать наблюдающего; работы вести только работниками с соответствующей подготовкой. При ветре более 15 м/с, грозе, гололёде и плохой освещённости работы прекращать.

3.8.6. РАБОТА С ПЕСТИЦИДАМИ, АГРОХИМИКАТАМИ И УДОБРЕНИЯМИ: лично участвовать в работе только в полном комплекте СИЗ, надетом до контакта с препаратом. Приготовление раствора производить на специально отведённой площадке с поддоном и источником воды, при устойчивом слабом ветре спиной к ветру. Вскрывать тару осторожно искробезопасным инструментом, не допускать пыления и проливания, самовольного смешивания препаратов. Заполнять бак не более чем на 3/4 объёма, плотно закрывать горловину. Во время обработки двигаться с наветренной стороны, соблюдать норму расхода, не направлять струю на людей, здания, водоёмы и дороги. При ветре более 4 м/с, дожде, росе, температуре выше +30 °C, появлении посторонних лиц или изменении направления ветра в сторону людей — немедленно прекратить обработку. Прочищать засорённое сопло только после сброса давления, специальной щёткой или деревянным стержнем; продувать ртом запрещается. При попадании препарата на кожу снять загрязнённую одежду, промыть кожу водой с мылом; в глаза — промыть проточной водой не менее 15 минут; при признаках отравления вывести пострадавшего на свежий воздух, вызвать скорую помощь, сообщить руководству, сохранить тару и инструкцию. Удобрения вносить разбрасывателями, совком или лопатой в перчатках и респираторе, с наветренной стороны, не допускать сноса гранул на дорожки. Не снимать и не поправлять СИЗ во время работы, не протирать лицо, не принимать пищу, не пить и не курить в зоне обработки. Контролировать, чтобы после окончания обработки участок оставался ограждённым и закрытым для людей и животных до истечения срока ожидания, а сведения о применённом препарате были внесены в журнал.

3.8.7. ОТБОР ПРОБ ПОЧВЫ, ВОДЫ И РАСТИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА: отбор проб почвы производить буром, щупом или совком, не опуская руки в скважину; поверхность предварительно освобождать от посторонних предметов. Отбор проб у водоёмов производить с берега, не ближе 0,7 м от кромки воды, вдвоём, в защитной обуви. Заходить в воду запрещается. Пробы собирать только в маркированную непищевую тару, после контакта с пробой мыть руки или менять перчатки. При работе с колючими и аллергенными растениями применять перчатки и защитные очки.

3.8.8. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ: поднимать груз устойчиво, сгибая ноги, сохраняя спину прямой, без резких рывков и поворотов с грузом. Не превышать нормы ручного подъёма; мешки с препаратами, удобрениями и грунт перемещать на тележке или вдвоём. Тару укладывать устойчиво, не выше уровня обзора, не становиться на штабели. При погрузке не находиться под грузом и не передавать тару над людьми. Тару с препаратами переносить только в вертикальном положении, плотно закрытой, в перчатках, не носить на плече и не перевозить в салоне транспортного средства вместе с людьми.

3.8.9. РАБОТА С ПЭВМ В ПОМЕЩЕНИИ: располагать экран на расстоянии 60–70 см, верхнюю точку — на уровне глаз или ниже, кисти рук не перенапрягать. Через каждый час работы делать перерыв 5–10 минут, выполнять упражнения для глаз и разминку. Проветривать помещение не реже одного раза в два часа, поддерживать чистоту рабочей поверхности. Не размещать напитки у техники, не перегружать розетки, не перекрывать вентиляционные отверстия, не вскрывать корпуса самостоятельно. При мигании изображения, перегреве, запахе гари или искрении обесточить оборудование и сообщить ответственному лицу.

[ВОВРЕМЯ-09] 3.9. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), немедленно известить непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться за медицинской помощью.

[ВОВРЕМЯ-10] 3.10. Если в процессе работы станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений – обратиться к непосредственному руководителю. По окончании выполнения задания доложить об этом руководителю.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

[АВАР-01] 4.1. При выполнении работ возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

– повреждения и дефекты в конструкции оборудования по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;

– технические проблемы с оборудованием по причине высокого износа;

– возникновение очагов пожара по причине нарушения требований пожарной безопасности;

– поражение электрическим током;

– погодные условия, угрожающие безопасности (гроза, сильный ветер, ливень, гололёд).

[АВАР-02] 4.2. В случае обнаружения неисправности, нарушающей нормальный режим работы, немедленно прекратить работу. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

[АВАР-03] 4.3. При несчастном случае необходимо:

– освободить пострадавшего от травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность;

– оказать первую помощь;

– при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 или 112;

– сообщить о происшествии руководству;

– по возможности сохранить обстановку на рабочем месте без изменений, если это не приведёт к аварии или травмированию других людей.

[АВАР-04] 4.4. При обнаружении запаха газа или прорыве трубопроводов (водоснабжения, канализации, отопления и др.) вызвать по телефону соответствующую специализированную аварийную бригаду. Для обеспечения безопасности оградить опасное место и установить предупреждающие знаки.

[АВАР-05] 4.5. При возникновении пожара:

– немедленно сообщить по телефону 101 или 112;

– отключить электрооборудование (при возможности);

– принять меры к эвакуации людей из опасной зоны;

– приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;

– при невозможности ликвидировать пожар – покинуть опасную зону, действуя согласно планам эвакуации.

[АВАР-06] 4.6. Первая помощь пострадавшим:

– при переломах, ушибах, растяжениях – обеспечить неподвижность повреждённой части тела (шина, тугая повязка), приложить холод; при открытых переломах сначала наложить повязку, затем шину;

– при наличии ран – наложить повязку; при артериальном кровотечении – наложить жгут;

– при поражении электрическим током – освободить пострадавшего от действия тока, соблюдая меры личной безопасности; при отсутствии дыхания и пульса – приступить к сердечно-лёгочной реанимации;

– при термическом ожоге – охладить обожжённое место, наложить стерильную повязку; при химическом ожоге – обильно промыть водой;

– при отравлении – обеспечить приток свежего воздуха, при необходимости вызвать скорую помощь.

[АВАР-07] 4.7. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

[ГЛАВ_АГР-E-01] 5.1. Дополнительно по окончании работы главный агроном обязан:

5.1.1. Принять результаты работ на участке, проверить полноту и качество выполнения заданий, отсутствие незавершённых опасных операций.

5.1.2. Остановить оборудование: заглушить двигатель бензоинструмента, отключить электроинструмент от сети или извлечь аккумулятор, сбросить давление в опрыскивателе и перекрыть подачу. Дождаться полной остановки режущих частей.

5.1.3. Организовать и лично выполнить очистку инструмента и оборудования от грунта, травы и растительных остатков щёткой, на отключённом и остывшем оборудовании. Проверить крепёж и режущие органы, оформить заявку на ремонт или заточку при необходимости.

5.1.4. После химобработки дополнительно: организовать сбор остатков рабочего раствора в специальную ёмкость для последующей утилизации; слить в канализацию, водоёмы и на почву запрещается; промыть бак, шланги, распылители и наружные поверхности опрыскивателя, промывную воду собрать и обезвредить в установленном порядке; собрать пустую тару, не выбрасывать её непромытой и не проколотой, оформить акт и передать на обезвреживание и утилизацию специализированной организации с сохранением документов; обеспечить снятие загрязнённой спецодежды и СИЗ в отведённом месте, их отдельную стирку или обезвреживание; фильтрующие элементы с выработанным ресурсом заменить и передать на утилизацию; проверить внесение записей в журнал обработок: дата, время, участок, площадь, препарат, норма расхода, погодные условия, применённые СИЗ, срок ожидания и Ф.И.О. исполнителей; сохранить ограждения и предупреждающие знаки до истечения срока ожидания, проинформировать ответственных за эксплуатацию территории о дате снятия ограничений.

5.1.5. Проверить склад препаратов: закрытость и исправность замков и вентиляции, целостность и маркировку тары, наличие поддона и средств пожаротушения, раздельное хранение с продовольствием и ГСМ, правильность ведения журнала учёта. Остатки препаратов и удобрений убрать в закрытое складское помещение.

5.1.6. Организовать уборку участка: сбор мусора, пустой тары, обрезков труб, скошенной травы и веток, вывоз отходов в установленные места. Убедиться, что не осталось незакрытых колодцев, неогороженных траншей, брошенного инструмента и материалов на проходах.

5.1.7. Проверить снятие или сохранность ограждений и знаков: снятие допускается только после устранения опасного фактора; при сохранении опасности — оставить ограждение и уведомить ответственное лицо с записью в журнале.

5.1.8. Убрать инструмент, инвентарь и измерительные приборы в отведённые места, проветрить помещение мастерской и склада, выключить не требующее работы электрооборудование.

5.1.9. При работе в помещении выключить ПЭВМ и оргтехнику, отключить питание, убрать документы, закрыть окна.

5.1.10. Снять спецодежду, спецобувь и СИЗ, осмотреть их и убрать в индивидуальный шкаф. Вымыть руки и лицо тёплой водой с мылом, принять душ; после работы с химикатами использовать специальные смывающие средства.

5.1.11. Доложить начальнику садово-парковой службы о выполнении плана работ, расходе препаратов, выявленных неисправностях, нарушениях, проливах, ухудшении самочувствия работников и принятых мерах. При необходимости оформить служебную записку и заявки на обеспечение СИЗ, оборудованием и материалами.

[ОКОНЧ-02] 5.2. Привести в порядок рабочее место. Собрать и вынести в установленное место мусор, производственные отходы.

[ОКОНЧ-03] 5.3. Снять СИЗ, спецодежду, спецобувь, осмотреть и убедиться в их исправности, убрать в индивидуальный шкаф или иное предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

[ОКОНЧ-04] 5.4. Вымыть руки тёплой водой с мылом, при необходимости принять душ.

[ОКОНЧ-05] 5.5. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить непосредственного руководителя.

[ОКОНЧ-06] 5.6. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.